| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 29 July 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят пятая сессия

Женева, 15−18 ноября 2011 года

Пункт 4.6.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
поправок к действующим правилам, 
представленных GRE

Предложение по дополнению 20 к поправкам
серии 02 к Правилам № 7 (габаритные огни,
сигналы торможения и контурные огни)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения
и световой сигнализации*

Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят пятой сессии в целях разъяснения того, что соответствие положениям в Правилах № 48, касающимся геометрической видимости, колориметрических и фотометрических требований к взаимозависимым огням, должно проверяться в ходе официального утверждения типа компонента. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/19 без поправок (ECE/TRANS/WP.29/GRE/65, пункт 27). Этот текст передается Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1) для рассмотрения.

Пункт 2.2.1 изменить следующим образом:

"2.2.1	Чертежи в трех экземплярах... следующие элементы:

...

с)	В случае системы взаимозависимых огней − взаимозависимый огонь или сочетание взаимозависимых огней, который(ое) соответствует требованиям пунктов 5.10, 6.1 и приложения 4 к настоящим Правилам.

...".

Пункт 5.10 изменить следующим образом:

"5.10	Система взаимозависимых огней должна соответствовать требованиям при одновременном функционировании всех ее взаимозависимых огней. Однако если систему взаимозависимых огней, выполняющую функцию заднего габаритного огня, устанавливают частично на стационарном элементе, а частично − на подвижном элементе, то взаимозависимый(е) огонь (огни), указанный(е) подателям заявки, должен (должны) отвечать требованиям в отношении геометрической видимости в направлении наружу, а также колориметрических и фотометрических параметров, предъявляемым к этим огням во всех установленных положениях подвижного(ых) элемента(ов). В этом случае требование в отношении геометрической видимости в направлении внутрь считают выполненным, если этот (эти) взаимозависимый(е) огонь (огни) по-прежнему соответствует(ют) фотометрическим параметрам, предусмотренным в отношении поля распределения света для официального утверждения данного устройства во всех установленных положениях подвижного(ых) элемента(ов)".

*	* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.