| NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/1006 23 avril 2004 FRANÇAIS Original: ANGLAIS ET FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements

concernant les véhicules (WP.29)

PROJET DE COMPLÉMENT 3 À LA SÉRIE 01  D’AMENDEMENTS

AU RÈGLEMENT No 67

(Équipements spéciaux pour gaz de pétrole liquéfié)

Note: Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Comité d'administration (AC.1) de l'Accord de 1958 modifié à sa vingt-sixième session, suite à la recommandation formulée par le WP.29 à sa cent-trente-deuxième session.  Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/2001/61, tel qu'il a été modifié (TRANS/WP.29/992 par. 80).

____________

A.	PROPOSITION

Paragraphe 6.15.10.1, modifier comme suit:

"6.15.10.1	L’embout de remplissage doit comporter au moins une soupape antiretour à contact élastique et être indémontable par conception."

Paragraphe 6.15.10.3, modifier comme suit (la note */ reste inchangée):

"6.15.10.3	La forme et les dimensions du connecteur de l’embout de remplissage doivent correspondre aux indications des figures de l’annexe 9.

L’embout de remplissage présenté à la figure 5 n’est utilisable que pour les véhicules à moteur des catégories M2, M3, N2, N3 et M1 d’une masse totale maximale supérieure à 3 500 kg*/."

Insérer un nouveau paragraphe 6.15.10.4, libellé comme suit:

"6.15.10.4	L’embout de remplissage présenté à la figure 4 peut aussi être utilisé pour les véhicules à moteur des catégories M2, M3, N2, N3 et M1 d’une masse totale maximale supérieure à 3 500 kg."

L’ancien paragraphe 6.15.10.4 devient le paragraphe 6.15.10.5.

Insérer nouveaux paragraphes 6.15.10.6 au 6.15.10.7.2., libellés comme suit:

"6.15.10.6	Dispositions spéciales relatives à l’embout de remplissage européen pour véhicules légers (fig. 3, annexe 9):

6.15.10.6.1	Le volume mort entre la surface d’étanchéité avant et la partie avant de la soupape antiretour ne doit pas excéder 0,1 cm3;

6.15.10.6.2	Le débit à travers le connecteur, à une différence de pression de 300 kPa, doit être au moins de 60 l/mn lorsque les essais sont effectués avec de l’eau.

6.15.10.7	Dispositions spéciales relatives à l’embout de remplissage européen pour véhicules lourds (fig. 5, annexe 9):

6.15.10.7.1	Le volume mort entre la surface d’étanchéité avant et la partie avant de la soupape antiretour ne doit pas excéder 0,5 cm3;

6.15.10.7.2	Le débit à travers l’embout de remplissage, avec la soupape antiretour ouverte mécaniquement et une différence de pression de 500 kPa, doit être au moins de 200 l/mn lorsque les essais sont effectués avec de l’eau."

Annexe 9,

Paragraphe 6, modifier comme suit:

"6.	Méthodes d’épreuve applicables:

Surpression	Annexe 15, paragraphe 4

Étanchéité vers l’extérieur 	Annexe 15, paragraphe 5

Haute température 	Annexe 15, paragraphe 6

Basse température 	Annexe 15, paragraphe 7

Étanchéité de la portée 	Annexe 15, paragraphe 8

Endurance 	Annexe 15, paragraphe 9 (avec 6 000 cycles

de fonctionnement)

Compatibilité avec le GPL 	Annexe 15, paragraphe 11 **/

Résistance à la corrosion 	Annexe 15, paragraphe 12 */

Résistance à la chaleur sèche 	Annexe 15, paragraphe 13

Tenue à l’ozone 	Annexe 15, paragraphe 14

Déformation 	Annexe 15, paragraphe 15 **/

Cycle thermique 	Annexe 15, paragraphe 16 **/

Essai de choc	Paragraphe 7 de la présente annexe

____________________

*/  Pour les parties métalliques uniquement.

**/ Pour les parties non métalliques uniquement.

Remarques:

–	L’essai de surpression doit être effectué pour chaque soupape antiretour.

–	L’essai d’endurance doit être effectué avec une buse spécialement destinée à l’embout de remplissage faisant l’objet de l’essai. Six mille cycles doivent être appliqués selon la procédure ci-après:

–	Brancher la buse sur le connecteur et ouvrir l’embout de remplissage;

–	Laisser ouvert pendant au moins trois secondes;

–	Fermer l’embout de remplissage et débrancher la buse."

Insérer de nouveaux paragraphes, libellés comme suit:

"7.	Prescriptions relatives à l’essai de choc

7.1	Prescriptions générales

L’embout de remplissage doit être soumis à un essai de choc de 40 J.

7.2	Méthode d’essai

Une masse d’acier trempé de 4 kg doit être libérée à partir d’une hauteur de 1 m, de façon à atteindre une vitesse d’impact de 4,4 m/s. Pour ce faire, la masse doit être montée sur un pendule.

L’embout de remplissage doit être installé horizontalement sur un objet solide. La masse doit frapper le centre de la partie en saillie de l’embout de remplissage.

7.3	Interprétation de l’essai

L’embout de remplissage doit satisfaire à l’essai d’étanchéité vers l’extérieur et à l’essai d’étanchéité de la portée à la température ambiante.

7.4	Renouvellement de l’essai

Si l’essai n’est pas concluant pour l’embout de remplissage, deux échantillons du même organe doivent être soumis à l’essai de choc. Si l’essai se révèle concluant pour ces deux échantillons, le premier essai doit être ignoré.

Au cas où le nouvel essai n’est pas concluant pour l’un des échantillons, à plus forte raison pour les deux, l’organe ne doit pas être homologué."

Figure 1, insérer un titre, libellé comme suit:

"Figure 1: Connecteur de l’embout de remplissage à baïonnette"

Figure 2, insérer un titre, libellé comme suit:

"Figure 2: Connecteur de l’embout de remplissage à cuvette"

Insérer une nouvelle figure 3, ainsi conçue:

"

Figure 3: Connecteur de l’embout de remplissage européen pour véhicules légers"

L’ancienne figure 3 devient la figure 4. Modifier son titre comme suit (en supprimant aussi l’appel de la note 1/ et la note 1/):

"Figure 4: Connecteur de l’embout de remplissage ACME"

Insérer une nouvelle figure ainsi conçue:

"

Surface d’étanchéité

Surface d’étanchéité

Général

Tolérance générale   3,2/

Figure 5: Connecteur de l’embout de remplissage européen pour véhicules lourds"

________