GE.04-21745   (R)    190504    190504

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/1013 21 April 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

ПРОЕКТ ДОПОЛНЕНИЯ 4 К ПРАВИЛАМ № 112

(Фары с асимметричным лучом ближнего света)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят Административным комитетом (АС.1) измененного Соглашения 1958 года на его двадцать шестой сессии в соответствии с рекомендацией, вынесенной WP.29 на его сто тридцать второй сессии.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/2004/9 без поправок (TRANS/WP.29/992, пункт 79).

_______________

Пункт 6.1.1 изменить следующим образом:

"6.1.1	… освещенность при включении огней дальнего света".

Пункт 6.2.9 изменить следующим образом:

"6.2.9	Требования пункта 6.2.5 выше применяются также к фарам, предназначенным для освещения с автоматическим наклоном луча и/или имеющим дополнительный источник света, упомянутый в пункте 6.2.10.2.

6.2.9.1	Если освещение с автоматическим наклоном луча достигается за счет:".

Пункты 6.2.9.1-6.2.9.3 (прежние), изменить нумерацию на 6.2.9.1.1-6.2.9.1.3

Добавить пункт 6.2.10 следующего содержания:

"6.2.10	Для каждой фары ближнего света разрешается использовать только один основной источник света.  Однако максимум два дополнительных источника света разрешается использовать в следующих случаях:

6.2.10.1	для улучшения освещения с изменяющимся наклоном луча может использоваться один дополнительный источник света внутри фары ближнего света в соответствии с Правилами № 37;

6.2.10.2	для целей генерирования инфракрасного излучения может использоваться один дополнительный источник света внутри фары ближнего света в соответствии с Правилами № 37.  Его можно задействовать только одновременно с основным источником света.  В случае выхода из строя основного источника света этот дополнительный источник света должен автоматически отключаться;

6.2.10.3	в случае выхода из строя дополнительного источника света фара должна по-прежнему отвечать требованиям для луча ближнего света".

------