GE.04-23642   (R)	081004    111004

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/1018 22 September 2004 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

ПРОЕКТ ПОПРАВОК СЕРИИ 10 К ПРАВИЛАМ № 13

(Торможение)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят Административным комитетом (АС.1) измененного Соглашения 1958 года на его двадцать седьмой сессии в соответствии с рекомендацией, вынесенной WP.29 на его сто тридцать третьей сессии.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/2004/39 без поправок (TRANS/WP.29/1016, пункт 83).

_______

Пункт 2.15, исключить ссылку на сноску 1/ и текст соответствующей сноски.

Пункт 2.15.2.2, исключить ссылку на сноску 2/ и текст соответствующей сноски.

По всему тексту Правил, ссылки на сноски 3/-9/ и соответствующие тексты сносок, изменить нумерацию на 1/-7/.

Пункт 4.2 изменить следующим образом:

"… первые две цифры которого (в настоящее время 10) указывают …".

Пункт 5.2.1.28.2 изменить следующим образом:

"5.2.1.28.2	Регулятор тормозного усилия предназначен для уравновешивания коэффициентов динамического торможения буксирующего и буксируемого транспортных средств.  При официальном утверждении типа проверяется функционирование регулятора тормозного усилия.  Способ проведения такой проверки согласуется между заводом-изготовителем транспортного средства и технической службой, и в приложении к отчету об официальном утверждении типа указываются способ оценки и ее результаты".

Пункт 5.2.1.28.6 изменить следующим образом:

"5.2.1.28.6	Системой регулятора тормозного усилия контролируется только то тормозное усилие, которое создается системой рабочего тормоза автотранспортного средства и прицепа. Тормозное усилие, возникающее в результате срабатывания износостойких тормозных систем, не компенсируется системами рабочего тормоза автотранспортного средства или прицепа. Считается, что износостойкие тормозные системы не являются частью систем рабочего тормоза".

Включить новые пункты 12.1.1.2-12.1.1.3 следующего содержания:

"12.1.1.2	Если не указано иное или если обстоятельства не требуют иного, дополнения к поправкам серии 10 применяются также к выдаче и сохранению официальных утверждений на основании поправок серии 09.

12.1.1.3	Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 10 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не должна отказывать в предоставлении официального утверждения на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 10".

Включить новые пункты 12.1.2.5-12.1.2.7 следующего содержания:

"12.1.2.5	По истечении 24 месяцев с даты вступления в силу поправок серии 10 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения только в том случае, если подлежащий официальному утверждению тип транспортного средства отвечает предписаниям настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 10.

12.1.2.6	В течение 48 месяцев с даты вступления в силу поправок серии 10 к настоящим Правилам ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не должна отказывать в национальном официальном утверждении типа транспортного средства, официально утвержденного на основании предшествующих серий поправок к настоящим Правилам.

12.1.2.7	По истечении 48 месяцев с даты вступления в силу поправок серии 10 к настоящим Правилам Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут отказывать в первоначальной национальной регистрации (первоначальном вводе в эксплуатацию) транспортного средства, которое не отвечает предписаниям поправок серии 10 к настоящим Правилам".

Приложение 3 изменить следующим образом:

"Приложение 3

- СХЕМЫ ЗНАКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

- Образец A

(См. пункт 4.4 настоящих Правил)

а = 8 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном средстве, указывает, что этот тип транспортного средства официально утвержден в Соединенном Королевстве (E 11) в отношении тормозного устройства на основании Правил № 13 под номером официального утверждения 102439. Данный номер официального утверждения указывает, что официальное утверждение было представлено в соответствии с предписаниями Правил № 13 с включенными в них поправками серии 10. Что касается транспортных средств категорий M2 и M3, то этот знак означает, что данный тип транспортного средства прошел испытания типа II.

- Образец B

(См. пункт 4.5 настоящих Правил)

а = 8 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном средстве, указывает, что этот тип транспортного средства официально утвержден в Соединенном Королевстве (E 11) в отношении тормозного устройства на основании Правил № 13. Что касается транспортных средств категорий M2 и M3, то этот знак означает, что данный тип транспортного средства прошел испытания типа IIA.

## Образец C

(См. пункт 4.6 настоящих Правил)

а = 8 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном средстве, указывает, что этот тип транспортного средства был официально утвержден в Соединенном Королевстве (E 11) на основании Правил № 13 и 24 /. (В последних Правилах исправленное значение коэффициента поглощения составляет 1,30 м-1.)

__________________

Приложение 10,

Пункт 1.1, включить ссылку на новую сноску */ и текст соответствующей сноски */ следующего содержания:

"… определение которого дается в приложении 13 к настоящим Правилам, должны удовлетворять всем предписаниям настоящего приложения. Если используется специальное устройство, оно должно срабатывать автоматически*/.

Однако транспортные средства, за исключением транспортных средств категории M1, ….

________

*/	Что касается прицепов с электронными системами распределения тормозного усилия, то предписания настоящего приложения применяются лишь в том случае, если прицеп имеет электрическое соединение с буксирующим транспортным средством через соединительное устройство, соответствующее стандарту ISO 7638:1997".

Включить новый пункт 1.1.1 следующего содержания:

"1.1.1	Если на транспортном средстве установлена износостойкая тормозная система, то при определении характеристик транспортного средства, указанных в положениях настоящего приложения, сила замедления, обеспечиваемая этой системой, не учитывается".

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"… настоящего приложения, применяются как к транспортным средствам с пневматической управляющей магистралью в соответствии с пунктом 5.1.3.1.1 настоящих Правил, так и к транспортным средствам с электрической управляющей магистралью в соответствии с пунктом 5.1.3.1.3 настоящих Правил.  В обоих случаях … в электрической управляющей магистрали в соответствии с ISO 11992:2003.  Транспортные средства, оборудованные в соответствии с …".

Включить новые пункты 1.3-1.3.1.1 и соответствующую сноску следующего содержания:

"1.3		Проверка нарастания тормозного усилия.

1.3.1		При официальном утверждении типа производится проверка соответствия нарастания тормозного усилия на оси каждой независимой группы осей*/ нижеследующим диапазонам давления.

а)	Груженые транспортные средства:

Тормозное усилие начинает нарастать по меньшей мере на одной оси, когда давление на головке опорно-сцепного устройства соответствует диапазону 0,2-1,0 бар.

Тормозное усилие начинает нарастать по меньшей мере на одной оси любой другой группы осей, когда давление на головке опорно-сцепного устройства составляет ≤1,2 бар.

b)	Порожние транспортные средства:

Тормозное усилие начинает нарастать по меньшей мере на одной оси, когда давление на головке опорно-сцепного устройства соответствует диапазону 0,2-1,0 бар.

________

*/	В случае нескольких осей, когда расстояние между рядом осей превышает 2,0 м, каждая отдельная ось рассматривается в качестве независимой группы осей.

1.3.1.1	Когда колесо (колеса) оси (осей) подняты над поверхностью и их можно свободно вращать, обеспечивается возрастающая тормозная нагрузка и измеряется давление на головку опорно-сцепного устройства, соответствующее состоянию в том случае, когда это колесо (эти колеса) уже невозможно вращать рукой.  Данное условие определяется в качестве нарастания тормозного усилия".

Пункт 1.3 (прежний) пронумеровать как пункт 1.4.

Пункт 7.5 изменить следующим образом:

"7.5		Электронные системы распределения тормозного усилия, которые не отвечают предписаниям пунктов 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4 выше, должны располагать процедурой самопроверки функций, влияющих на распределение тормозного усилия.  Кроме того, когда транспортное средство находится в неподвижном состоянии, должна обеспечиваться возможность проведения проверок, определенных в пункте 1.3.1 выше, посредством обеспечения номинального значения давления, требующегося для начала торможения как в груженом, так и в порожнем состоянии".

Пункт 8 изменить следующим образом:

"8.		Испытание транспортного средства

Во время официального утверждения типа техническая служба проверяет соответствие требованиям, содержащимся в настоящем приложении, и проводит любые последующие испытания, которые она сочтет необходимыми в данной связи.  Результаты любых последующих испытаний должны регистрироваться и заноситься в протокол официального утверждения типа в качестве добавления".

Диаграммы 2, 3 и 4А изменить следующим образом:

- " ДИАГРАММА 2

- ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА – ТЯГАЧИ И ПРИЦЕПЫ

(за исключением транспортных средств – тягачей для полуприцепов и полуприцепов)

(см. пункт 3.1.5.1 настоящего приложения)

Груженые

Порожние

Примечание:  Соотношения, обусловленные данной диаграммой, должны быть пропорциональны промежуточным условиям нагрузки в диапазоне, соответствующем порожнему и груженому состоянию, и достигаться с помощью автоматических средств.

- ДИАГРАММА 3

- ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА – ТЯГАЧИ ДЛЯ ПОЛУПРИЦЕПОВ

(см. пункт 3.1.6 настоящего приложения)

Груженые

Порожние

Порожние

Примечание:  Соотношения, обусловленные данной диаграммой, должны быть пропорциональны промежуточным условиям нагрузки в диапазоне, соответствующем порожнему и груженому состоянию, и достигаться с помощью автоматических средств.

- ДИАГРАММА 4A

- ПОЛУПРИЦЕПЫ

(см. пункт 4 настоящего приложения)

Примечание:  Соотношение между коэффициентом торможения TR/PR и давлением в управляющей магистрали для условий, соответствующих груженому и порожнему состоянию, определяется следующим образом:

Коэффициенты Kc (в груженом состоянии) и Kv (в порожнем состоянии) определяются по 
диаграмме 4B. Для определения зон, соответствующих груженому и порожнему состоянию, значения ординат, соответствующих верхнему и нижнему пределу заштрихованной зоны на диаграмме 4A, умножаются, соответственно, на коэффициенты Kc и Kv.

Приложение 13,

Пункт 1.1, добавить в конце:

"… в отношении совместимости, указанным в приложении 10 к настоящим Правилам.  Однако для всех условий загрузки тормозной коэффициент должен достигаться в диапазоне значений давления между 0,2 и 1 бар или эквивалентной требуемой цифровой величиной на соединительной головке управляющей магистрали".

Добавить новый пункт 4.6 следующего содержания:

"4.6		Транспортные средства, оборудованные встроенной износостойкой тормозной системой, должны также оснащаться антиблокировочной системой, функционирующей по крайней мере на рабочих тормозах оси, на которой действует износостойкая тормозная система, а также на самой износостойкой тормозной системе, и должны соответствовать надлежащим требованиям настоящего приложения".

________

/	Этот номер приводится только в качестве примера".