| NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/1019 22 septembre 2004 FRANÇAIS Original: ANGLAIS ET FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

PROJET DE COMPLÉMENT 3 AU RÈGLEMENT N° 13-H

(Freinage)

Note : Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Comité d'administration (AC.1) de l'Accord de 1958 modifié à sa vingt-septième session, suite à la recommandation formulée par le WP.29 à sa cent trente-troisième session.  Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/2004/40, sans modification (TRANS/WP.29/1016, par. 83).

________

Ajouter les nouveaux paragraphes suivants et les notes de bas de page correspondantes:

"5.2.22	Émission d’un signal pour l’allumage des feux-stop.

5.2.22.1	L’actionnement du système de freinage de service par le conducteur doit générer un signal qui servira à allumer les feux-stop.

5.2.22.2	L’actionnement du système de freinage de service par le biais du “freinage à commande automatique” doit générer le signal susmentionné. Toutefois, lorsque le ralentissement induit est inférieur à 0,7m/s2 lorsque le véhicule roule à une vitesse supérieure à 50 km/h, le signal peut être supprimé*/.

5.2.22.3	L’actionnement d’une partie du système de freinage de service par le biais du "freinage sélectif" ne doit pas générer le signal susmentionné. **/

5.2.22.4	Les systèmes de freinage électrique par récupération, qui produisent une force de ralentissement par relâchement de la pédale d’accélérateur, ne doivent pas générer le signal susmentionné."

_____

*/Au moment de l’homologation de type, le constructeur automobile devra confirmer le respect de ces dispositions.

**/En situation de "freinage sélectif", le passage à la fonction "freinage à commande automatique" est possible.