GE.04-23653   (R)    261004   271004

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/1019 22 September 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

ПРОЕКТ ДОПОЛНЕНИЯ 3 К ПРАВИЛАМ № 13-H

(Согласованное торможение)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят Административным комитетом (АС.1) измененного Соглашения 1958 года на его двадцать седьмой сессии в соответствии с рекомендацией, вынесенной WP.29 на его сто тридцать третьей сессии.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/2004/40 без поправок (TRANS/WP.29/1016, пункт 83).

_______

Включить новые пункты 5.2.22-5.2.22.4 и соответствующие сноски следующего содержания:

"5.2.22	Подача сигнала для освещения стоп-сигналов.

5.2.22.1	Приведение в действие водителем системы рабочего тормоза влечет за собой подачу сигнала для освещения стоп-сигналов.

5.2.22.2	Приведение в действие системы рабочего тормоза при помощи функции "автоматически управляемого торможения" влечет за собой подачу упомянутого выше сигнала.  Однако в тех случаях, когда показатель замедления составляет менее 0,7 м/с2 при скорости транспортного средства свыше 50 км/ч, данный сигнал может подавляться*.

5.2.22.3	Приведение в действие части системы рабочего тормоза при помощи "селективного торможения" не влечет за собой подачи упомянутого выше сигнала**.

5.2.22.4	Электрические системы динамического торможения, создающие тормозное усилие при освобождении педали управления дроссельной заслонкой, не способствует подаче упомянутого выше сигнала".

_______________

*	Во время официального утверждения типа соответствие данному требованию подтверждается заводом - изготовителем транспортного средства.

**	В случае "селективного торможения" эта функция может быть изменена на функцию "автоматически управляемого торможения".

-----