| NATIONS UNIES | # E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/1020 21 septembre 2004 FRANÇAIS Original: ANGLAIS ET FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

RECTIFICATIF 1 AU COMPLÉMENT 16 À LA SÉRIE 04
D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT No 16

Note : Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Comité d'administration (AC.1) de l'Accord de 1958 modifié à sa vingt-septième session, suite à la recommandation formulée par le WP.29 à sa cent trente-troisième session.  Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/2004/30, tel qu'il a été corrigé (TRANS/WP.29/1016, pars. 54 et 83).

____________

Ajouter un nouveau paragraphe, ainsi conçu:

"8.1.2.1	Toutefois, pour les places assises latérales autres qu’à l’avant des véhicules de la catégorie N1 figurant à l’annexe 16 et désignées par le signe Ø, l’installation d’une sangle abdominale de type Br4m ou Br4Nm est autorisée, à condition qu’il existe entre le siège et la paroi latérale la plus proche un passage permettant aux voyageurs d’accéder aux autres parties du véhicule. Un espace entre un siège et une paroi latérale est considéré comme un passage lorsque, toutes portes fermées, la distance entre ladite paroi latérale et un plan longitudinal vertical passant par l’axe médian du siège considéré − mesurée à l’endroit du point R et perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule − est supérieure à 500 mm."

Annexe 16, modifier comme suit:

"Annexe 16

PRESCRIPTIONS MINIMALES POUR CEINTURES DE SÉCURITÉ ET ENROULEURS

| CATÉGORIE DE VÉHICULE | PLACES ASSISES FAISANT FACE VERS L’AVANT |  |  |  | PLACES ASSISES FAISANT FACE VERS L’ARRIÈRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLACES ASSISES LATÉRALES |  | PLACES ASSISES CENTRALES |  |  |
|  | À L’AVANT | AUTRES QU’À L’AVANT | À L’AVANT | AUTRES QU’À L’AVANT |  |
| M1 | Ar4m | Ar4m | Ar4m | Ar4m | B, Br3 et Br4m |
| M2 < 3,5 tonnes | Ar4m et Ar4Nm | Ar4m et Ar4Nm | Ar4m et Ar4Nm | Ar4m et Ar4Nm | Br3, Br4m et Br4Nm |
| M2 > 3,5 tonnes | Br3, Br4m, Br4Nm ou Ar4m et Ar4Nm  | Br3, Br4m, Br4Nm ou Ar4m et Ar4Nm  | Br3, Br4m, Br4Nm ou Ar4m et Ar4Nm  | Br3, Br4m, Br4Nm ou Ar4m et Ar4Nm  | Br3, Br4m et Br4Nm |
| M3 | Voir au paragraphe 8.1.7 les conditions dans lesquelles une ceinture abdominale est admise | Voir au paragraphe 8.1.7 les conditions dans lesquelles une ceinture abdominale est admise | Voir au paragraphe 8.1.7 les conditions dans lesquelles une ceinture abdominale est admise | Voir au paragraphe 8.1.7 les conditions dans lesquelles une ceinture abdominale est admise |  |
| N1 | Ar4m et Ar4Nm | Ar4m, Ar4Nm ou Br4m et Br4Nm ø | B, Br3, Br4m, Br4Nm ou A, Ar4m et Ar4Nm*1 | B, Br3, Br4m et Br4Nm | B, Br3, Br4m et Br4Nm |
|  |  | Voir paragraphe 8.1.2.1 (ceinture abdominale admise aux places côté couloir) | Voir paragraphe 8.1.6 (ceinture abdominale admise si le pare-brise n’est pas dans la zone de référence) |  |  |
| N2 | B, Br3, Br4m, Br4Nm ou A, Ar4m et Ar4Nm* | B, Br3, Br4m et Br4Nm | B, Br3, Br4m, Br4Nm ou A, Ar4m et Ar4Nm* | B, Br3, Br4m et Br4Nm | B, Br3, Br4m et Br4Nm |
| N3 | Voir paragraphe 8.1.6 (ceinture abdominale admise si le pare-brise n’est pas dans la zone de référence et pour le siège du conducteur) |  | Voir paragraphe 8.1.6 (ceinture abdominale admise si le pare-brise n’est pas dans la zone de référence) |  |  |

| A: Ceinture trois points (sangle abdominale et baudrier) |  | B: Ceinture deux points (abdominale) |  | r: Enrouleur |  | TRANS/WP.29/1020 page 3 m: Enrouleur à verrouillage d’urgence à sensibilité multiple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3: Enrouleur à verrouillage automatique |  | 4: Enrouleur à verrouillage d’urgence |  | N: Seuil de réponse élevé | (voir Règlement no 16, par. 2.14.3 et 2.14.5) |  |
| *: Renvoie au paragraphe 8.1.6 du présent Règlement2 |  | ø: Renvoie au paragraphe 8.1.2.1 du présent Règlement |  | : Renvoie au paragraphe 8.1.7 du présent Règlement2 |  |  |

1  Erratum dans le complément 12 à la série 04 d’amendements, applicable ab initio.

2  Erratum dans la révision 4, applicable ab initio.

Note: Dans tous les cas, il est possible d’installer une ceinture de type S au lieu d’une ceinture du type A ou B, à condition que les ancrages utilisés soient conformes aux prescriptions du Règlement no 14. Lorsqu’un harnais a été homologué en tant que ceinture de type S conformément au présent Règlement, en utilisant la sangle abdominale, les baudriers et éventuellement un ou deux enrouleurs, le constructeur ou le demandeur peut fournir une ou deux sangles d’entrejambe supplémentaires munies de leurs fixations aux ancrages. Ces ancrages supplémentaires sont dispensés des prescriptions du Règlement no 14 (erratum dans le complément 14 à la série 04 d’amendements, applicable ab initio)."

_______