GE.04-23697   (R)    201004  201004

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/1030 21 September 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

ИСПРАВЛЕНИЕ 1 К ДОПОЛНЕНИЮ 4 К ПРАВИЛАМ № 65

(Специальные предупреждающие огни)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят Административным комитетом (AC.1) измененного Соглашения 1958 года на его двадцать седьмой сессии в соответствии с рекомендацией, вынесенной WP.29 на его сто тридцать третьей сессии.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/2004/48 без поправок (TRANS/WP.29/1016, пункт 83).

_________

Пункт 1.7 изменить следующим образом:

"1.7	под "исходным центром специального предупреждающего огня" подразумевается:

-	в случае вращающихся или неподвижных проблесковых огней (категории Т) центр источника света,

-	в случае направленных проблесковых огней (категории Х) пересечение исходной оси с внешней поверхностью, излучающей свет;  он указывается заводом-изготовителем специального предупреждающего огня.  При отсутствии такого указания под ним подразумевается центр источника света".

Пункт 1.8 изменить следующим образом:

"1.8	под "исходной осью специального предупреждающего огня" подразумевается:

-	в случае вращающихся или неподвижных проблесковых огней (категории Т) вертикальная ось, проходящая через исходный центр огня,

-	в случае направленных проблесковых огней (категории Х) горизонтальная ось, параллельная средней продольной плоскости транспортного средства.

Завод-изготовитель специального предупреждающего огня указывает положение специального предупреждающего огня по отношению к исходной оси".

_______