|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2012/65 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 27 juillet 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

158e session

Genève, 13-16 novembre 2012

Point 4.7.4 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants, proposés par le GRE

Proposition de complément 21 à la série 02 d’amendements au Règlement no 7 (Feux de position avant et arrière, feux-stop et feux d’encombrement)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage
et de la signalisation lumineuse*

Le texte reproduit ci-après, adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-septième session, vise à introduire dans le Règlement des dispositions concernant l’utilisation des sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) ainsi qu’à corriger et harmoniser les dispositions relatives aux marques d’homologation. Il est fondé sur les documents ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/8, tel que modifié par le paragraphe 25 du rapport, et ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/9, non modifié (voir ECE/TRANS/WP.29/GRE/67, par. 25 et 29). Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Paragraphe 1.6, modifier comme suit:

«1.6	“Feux de position avant et arrière, feux-stop et feux de gabarit de type différent”, des feux … pouvant porter notamment sur:

…

b)	Les caractéristiques du système optique (niveaux d’intensité, angles de répartition de la lumière, catégorie de sources lumineuses, module d’éclairage, etc.);

c)	Le système réduisant l’intensité lumineuse de nuit dans le cas des feux-stop à deux niveaux d’intensité.

Une modification de la couleur d’une source lumineuse ou de la couleur d’un filtre ne constitue pas une modification de type.».

Paragraphe 1.7, modifier comme suit:

«1.7	Dans le présent Règlement, les références … d’homologation de type.

Dans le présent Règlement, les références aux sources lumineuses-étalon à DEL et au Règlement no XXX renvoient au Règlement no XXX et à ses séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type.».

Paragraphe 2.2.2, modifier comme suit:

«2.2.2	D’une description technique succincte … sources lumineuses non remplaçables:

a)	La ou les catégories…; et/ou

b)	La ou les catégories de sources lumineuses à DEL prescrites; cette catégorie de source lumineuse à DEL doit être l’une de celles visées dans le Règlement no XXX et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type; et/ou

c)	Le code d’identification propre au module d’éclairage.

Dans le cas d’un feu-stop de la catégorie S3 ou S4 conçu pour être monté à l’intérieur du véhicule, la fiche technique doit indiquer les propriétés optiques (transmission, couleur, inclinaison, etc.) de la ou des lunette(s) arrière;».

Paragraphe 3.2, modifier comme suit:

«3.2	À l’exception …, nettement lisible et indélébile:

a)	De la ou des catégorie(s) de source(s) lumineuse(s) prescrite(s); et/ou

b)	Du code d’identification propre au module d’éclairage.».

Paragraphes 5.9 à 5.9.3, modifier comme suit:

«5.9	Dans le cas de sources lumineuses remplaçables:

5.9.1	Toute catégorie de source lumineuse homologuée en application du Règlement no 37 et/ou du Règlement no XXX peut être utilisée à condition qu’aucune restriction d’utilisation ne soit indiquée dans le Règlement no 37 et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type ou dans le Règlement no XXX et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type.

5.9.2	Le dispositif doit être conçu de telle sorte que la source lumineuse ne puisse être montée autrement que dans la position correcte.

5.9.3	La douille doit être conforme aux caractéristiques de la publication CEI 60061 et la feuille de caractéristiques de la douille doit correspondre à la catégorie de source lumineuse utilisée.».

Paragraphe 6.3, modifier comme suit:

«6.3	Les intensités sont mesurées avec la (les) source(s) lumineuse(s) allumée(s) en permanence…».

Paragraphe 7.1.1, modifier comme suit:

«7.1.1	Dans le cas des …, au moyen d’une source lumineuse-étalon, incolore ou colorée, de la catégorie prescrite pour les feux considérés, alimentée:

a)	Pour les lampes à incandescence, à la tension qui est nécessaire pour produire le flux lumineux de référence prescrit pour cette catégorie de lampe à incandescence;

b)	Pour les sources lumineuses à DEL, à la tension de 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V; les valeurs de flux lumineux obtenues doivent être corrigées. Le facteur de correction est le rapport entre le flux lumineux normal et la valeur moyenne du flux lumineux obtenue à la tension utilisée.».

Annexe 3, paragraphe 1, modifier comme suit:

«Annexe 3

Exemples de marques d’homologation

1.	Feu de position avant

Le dispositif portant la marque d’homologation ci-dessus est un feu de position avant homologué aux Pays-Bas (E4) sous le numéro d’homologation 221 en application du Règlement no 7.

Le numéro figurant à proximité du symbole “A” indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du Règlement no 7 modifiées par la série 02 d’amendements. La flèche horizontale indique que du côté de sa pointe, les spécifications photométriques imposées sont satisfaites jusqu’à un angle de 80° H. La flèche verticale partant d’un segment horizontal et dirigée vers le bas indique une hauteur de montage autorisée égale ou inférieure à 750 mm à partir du sol pour ce dispositif.».

Annexe 4, paragraphe 3.2, modifier comme suit:

«3.2		Pour les sources lumineuses remplaçables:

Pour les sources lumineuses à la tension de 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V, les valeurs d’intensité lumineuse obtenues doivent être corrigées. Pour les lampes à incandescence le facteur de correction est le rapport entre le flux lumineux de référence et la valeur moyenne du flux lumineux obtenue à la tension utilisée (6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V).

Pour les sources lumineuses à DEL, le facteur de correction est le rapport entre le flux lumineux normal et la valeur moyenne du flux lumineux obtenue à la tension utilisée (6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V).

Les flux lumineux réels de chaque source lumineuse utilisée ne doivent pas s’écarter de plus de 5 % de la valeur moyenne.

Pour les lampes à incandescence seulement, on pourra aussi utiliser...».

Annexe 5, paragraphe 1.2.2, modifier comme suit:

«1.2.2	Ou bien si, dans le cas d’un feu …, avec une autre source lumineuse étalon.».

Annexe 6, paragraphe 1.2.2, modifier comme suit:

«1.2.2		Ou bien si, dans le cas d’un feu …, avec une autre source lumineuse étalon.».

*	*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.