|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2012/6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 20 décembre 2011 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

156e session

Genève, 13-16 mars 2012

Point 4.8.2 de l’ordre du jour provisoire

Règlement no 117 (Pneumatiques − Résistance au roulement, 
bruit de roulement et adhérence)

Proposition de complément 1 à la série 02 d’amendements au Règlement no 117 (Pneumatiques − Résistance au roulement, bruit de roulement et adhérence)

Communication du Groupe de travail du bruit*

Le texte ci-après, adopté par le Groupe de travail du bruit (GRB) à sa cinquante-quatrième session, vise à offrir de nouvelles possibilités pour améliorer l’exactitude de la méthode de la décélération. Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRB/ 2011/11, tel qu’il figure dans l’annexe III au rapport (ECE/TRANS/WP.29/GRB/52, par. 12). Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1).

Annexe 6

Paragraphe 3.5, modifier comme suit:

«3.5	Durée et vitesse

Lorsque la méthode de la décélération est sélectionnée, les exigences suivantes s’appliquent:

a)	La décélération j doit être mesurée sous sa forme exacte dω/dt ou approximative Δω/Δt, où ω est la vitesse angulaire et t le temps;

b)	Pour une durée Δt, les incréments de temps ne doivent pas dépasser 0,5 s;

c)	Aucune variation de la vitesse de tambour d’essai ne doit dépasser 1 km/h pendant un incrément de temps.».

Paragraphe 4.6.2, modifier comme suit:

«4.6.2	Méthode de la décélération

La méthode de la décélération est fondée sur la procédure suivante:

a)	Éloigner le pneumatique de la surface du tambour d’essai;

b)	Enregistrer la décélération du tambour d’essai Do/ t et celle du pneumatique non chargé T0/ t3 ou enregistrer la décélération du tambour d’essai jD0 et celle du pneumatique non chargé jT0 sous leur forme exacte ou approximative conformément au paragraphe 3.5.».

Paragraphe 5.1.5, modifier comme suit:

«5.1.5	Méthode de la décélération

Les pertes parasites Fpl, en newtons, sont calculées comme suit:

| où: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID |  | est le moment d’inertie en rotation du tambour d’essai, en kilogrammes mètres carrés; |
| R |  | est le rayon de la surface du tambour d’essai, en mètres; |
| D0 |  | est la vitesse angulaire du tambour d’essai, sans pneumatique, en radians par seconde; |
| t0 |  | est l’incrément de temps choisi pour le mesurage des pertes parasites sans pneumatique, en secondes; |
| IT |  | est le moment d’inertie en rotation de l’ensemble axe, pneumatique, roue, en kilogrammes mètres carrés; |
| R |  | est le rayon de roulement du pneumatique, en mètres; |
| T0 |  | est la vitesse angulaire du pneumatique, non chargé, en radians par seconde. |

ou

Fpl=IDRjD0+ITRrjT0

| où: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID |  | est le moment d’inertie en rotation du tambour d’essai, en kilogrammes mètres carrés; |
| R |  | est le rayon de la surface du tambour d’essai, en mètres; |
| jD0 |  | est la décélération du tambour d’essai, sans pneumatique, en radians par seconde carrés; |
| IT |  | est le moment d’inertie en rotation de l’ensemble axe, pneumatique, roue, en kilogrammes mètres carrés; |
| Rr |  | est le rayon de roulement du pneumatique, en mètres; |
| jT0 |  | est la vitesse angulaire du pneumatique, non chargé, en radians par seconde.». |

Paragraphe 5.2.5, modifier comme suit:

«5.2.5	Méthode de la décélération

La résistance au roulement Fr, en newtons, est calculée comme suit:

Fr=IDRΔωV

| où: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID |  | est le moment d’inertie en rotation du tambour d’essai, en kilogrammes mètres carrés; |
| R |  | est le rayon de la surface du tambour d’essai, en mètres; |
| Fpl |  | représente les pertes parasites, calculées selon le paragraphe 5.1.5; |
| tv |  | est l’incrément de temps choisi pour le mesurage, en secondes; |
| Δv |  | est l’incrément de vitesse angulaire du tambour d’essai, sans pneumatique, en radians par seconde; |
| IT |  | est le moment d’inertie en rotation de l’ensemble axe, pneumatique, roue, en kilogrammes mètres carrés; |
| Rr |  | est le rayon de roulement du pneumatique, en mètres; |
| Fr |  | est la résistance au roulement, en newtons. |

ou

Fr=IDRjV+RITRr2jV−Fpl

| où: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID |  | est le moment d’inertie en rotation du tambour d’essai, en kilogrammes mètres carrés; |
| R |  | est le rayon de la surface du tambour d’essai, en mètres; |
| Fpl |  | représente les pertes parasites, calculées selon le paragraphe 5.1.5; |
| jV |  | est la décélération du tambour d’essai, en radians par seconde carrés; |
| IT |  | est le moment d’inertie en rotation de l’ensemble axe, pneumatique, roue, en kilogrammes mètres carrés; |
| Rr |  | est le rayon de roulement du pneumatique, en mètres; |
| Fr |  | est la résistance au roulement, en newtons.». |

Annexe 6, appendice 1

Paragraphe 4, modifier comme suit:

«4.	Exactitude des réglages

…

d)	Temps: +/- 0,5 ms

…».

*	*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements de l’ONU en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.