| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/79 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 1 August 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто пятьдесят восьмая сессия

Женева, 13−16 ноября 2012 года

Пункт 4.7.18 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов

поправок к действующим правилам, 
представленных GRE

Предложение по дополнению 14 к Правилам № 91 (боковые габаритные фонари)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят седьмой сессии в целях включения в Правила положений об использовании источников света со светоизлучающими диодами (СИД) в соответствии с проектом правил (Правила № XXX: ECE/TRANS/WP.29/2010/44 и Corr.1). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/14 без поправок (ECE/TRANS/WP.29/GRE/67, пункт 25). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Пункт 2.3 изменить следующим образом:

"2.3		под "боковыми габаритными фонарями различных типов" подразумеваются фонари, которые различаются в отношении таких существенных элементов, как:

a)	фабричная или торговая марка;

b)	характеристики оптической системы (уровни силы света, углы распределения света, категория источника света, модуль источника света и т.д.).

Изменение цвета источника света или цвета любого фильтра не означает изменения типа".

Пункт 2.4 изменить следующим образом:

"2.4 		Приведенные в настоящих Правилах ссылки ... на официальное утверждение типа.

Приведенные в настоящих Правилах ссылки на стандартный(ые) (эталонный(ые)) источник(и) света с СИД и на Правила № ХХХ относятся к Правилам № ХХХ и серии поправок к ним, действующей на момент подачи заявки на официальное утверждение типа".

Пункт 3.2.2 изменить следующим образом:

"3.2.2		краткое техническое описание... источниками света, указываются, в частности:

a)	категория…; и/или

b)	категория или категории предписанного(ых) источника(ов) света с СИД; эта категория источника света с СИД должна входить в число категорий, предусмотренных в Правилах № XXX и в серии поправок к ним, действующей на момент подачи заявки на официальное утверждение типа; и/или

с)	модуля источника света…"

Пункт 4.3 изменить следующим образом:

"4.3		должна проставляться ... указывающая:

а)	категорию или категории предписываемого(ых) источника(ов) света; и/или

b)	конкретный идентификационный код модуля источника 
света".

Пункты 6.4−6.4.3 изменить следующим образом:

"6.4 		В случае сменного(ых) источника(ов) света:

6.4.1 		Может(гут) использоваться источник(и) света любой категории или категорий, официально утвержденной или утвержденных на основании Правил № 37 и/или Правил № XXX, при условии, что в Правилах № 37 и в серии поправок к ним, действующей на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, или в Правилах № XXX и в серии поправок, действующей на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, не предусматривается никаких ограничений на его (их) применение.

6.4.2 		Конструкция устройства должна быть такой, чтобы лампа накаливания источник света мог устанавливаться только в правильном положении.

6.4.3		Патрон источника света должен соответствовать характеристикам, указанным в публикации 60061 МЭК. Применяется спецификация патрона, относящаяся к используемой категории источника света".

Пункты 9.1−9.1.4 изменить следующим образом:

"9.1		Все измерения − фотометрические и колориметрические − проводятся с использованием бесцветного или окрашенного стандартного источника света, относящегося к категории, предписанной для данного устройства, с подачей напряжения:

а)	в случае ламп накаливания – необходимого для создания контрольного светового потока, требующегося для ламп накаливания данной категории;

b)	в случае источников света с СИД – 6,75 В или 13,5 В; значение создаваемого светового потока корректируется. Поправочный коэффициент представляет собой соотношение между фактическим световым потоком и средним значением величины светового потока, получаемого при применяемом напряжении;

с)	в случае фонарей с несъемными источниками света − 6,75 В и 13,5 В, соответственно;

d)	в случае системы, в которой используется электронный механизм управления источником света, являющийся составной частью фонаря, − с подачей на входные клеммы фонаря напряжения, заявленного изготовителем, или, если это не указано, напряжения 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В, соответственно;

e)	в случае системы, в которой используется электронный механизм управления источником света, не являющийся частью фонаря, − с подачей на входные клеммы фонаря напряжения, заявленного изготовителем".

Приложение 2, пункт 9 изменить следующим образом:

"9		…

Число и категория (категории) 
источника (источников) света: ………………………………

…"

Приложение 4, пункт 3.2 изменить следующим образом:

"3.2		На сменных источниках света:

В случае оснащения источниками света, рассчитанными на напряжение 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В, полученные значения силы света корректируются. Для ламп накаливания поправочный коэффициент представляет собой соотношение между контрольным световым потоком и средним значением светового потока, получаемого при применяемом напряжении (6,75 В, 13,5 В или 28,0 В).

Для источников света с СИД поправочный коэффициент представляет собой соотношение между фактическим световым потоком и средним значением светового потока, получаемого при применяемом напряжении (6,75 В, 13,5 В или 28,0 В).

Фактические световые потоки каждого используемого источника света не должны отклоняться более чем на ± 5% от среднего значения. В качестве альтернативы и только в случае ламп накаливания может использоваться стандартная лампа накаливания, устанавливаемая поочередно в каждом из отдельных положений, с подачей на нее такого напряжения, при котором сила ее света соответствует эталонному значению, причем значения отдельных измерений в каждом отдельном положении суммируются".

Приложение 5

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2		Что касается фотометрических характеристик ... стандартным источником света, или в случае..."

Пункт 1.2.2 изменить следующим образом:

"1.2.2		Если огонь оснащен ... с использованием другого стандартного источника света".

Пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3		Координаты цветности ... стандартным источником света или в случае огней, оснащенных ..."

Приложение 6

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2		Что касается фотометрических характеристик ... стандартным источником света, или в случае …"

Пункт 1.2.2 изменить следующим образом:

"1.2.2		Если огонь оснащен ... с использованием другого стандартного источника света".

Пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3		Координаты цветности ... стандартным источником света или в случае бокового габаритного фонаря ..."

*	* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

?	Для целей настоящих Правил ... "