| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/116 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 24 July 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

158-я сессия

Женева, 13−16 ноября 2012 года

Пункт 4.6 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Предложение по разработке
новых правил, касающихся возможности утилизации
транспортных средств М1 и N1

Предложение по разработке новых правил, касающихся возможности утилизации
транспортных средств

Представлено экспертом от Международной организации предприятий автомобильной промышленности (МОПАП)*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен представителем Международной организации предприятий автомобильной промышленности (МОПАП) с целью переноса в международное законодательство директивы 2005/64/EC Европейского парламента и Совета от 26 октября 2005 года (об официальном утверждении типа механических транспортных средств в отношении возможности их повторного использования, утилизации и восстановления) и директивы 2009/1/EC от 7 января 2009 года (о внесении изменений − для целей адаптации к техническому прогрессу − в директиву 2005/64/EC). Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму (ECE/TRANS/ WP.29/1097, пункты 44 и 45).

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении возможности повторного использования, утилизации и восстановления

Содержание

Стр.

Правила

1.	Область применения		3

2.	Определения		3

3.	Заявка на официальное утверждение в отношении возможности повторного
		использования, утилизации и восстановления 		5

4.	Официальное утверждение в отношении возможности повторного использования,
		утилизации и восстановления 		5

5.	Маркировка 		6

6.	Предварительная оценка изготовителя в отношении возможности повторного 
		использования, утилизации и восстановления 		6

7.	Повторное использование компонентов 		7

Приложения

1.	Требования 		9

2.	Информационный документ 		11

3.	Сообщение 		14

4.	Схемы знаков официального утверждения 		16

5.	Предварительная оценка изготовителя в отношении возможности повторного
		использования, утилизации и восстановления 		17

6.	Компоненты, считающиеся повторно неиспользуемыми 		19

1.		Область применения

1.1		Настоящие Правила применяются к транспортным средствам категорий M1 и N1 и новым частям для этих транспортных средств.

1.2		Настоящие Правила не распространяются на:

а)	транспортные средства специального назначения;

b)	изготавливаемые в несколько этапов транспортные средства, относящиеся к категории N1, при условии, что базовое транспортное средство соответствует требованиям настоящих Правил;

с)	транспортные средства, производимые небольшими партиями – до 1 000 единиц в год – и реализуемые в стране, являющейся Договаривающейся стороной Соглашения 1958 года.

2.		Определения

Для целей настоящих Правил применяются следующие определения:

2.1		"Транспортное средство" означает механическое транспортное средство;

2.2		"Компонент" означает любую часть или блок частей, которые устанавливаются на транспортном средстве во время его производства.

2.3		"Тип транспортного средства" означает транспортные средства, принадлежащие к одной и той же категории, которые не различаются по крайней мере по таким существенным аспектам, как:

а)	изготовитель,

b)	обозначение типа, используемое изготовителем,

с)	существенные аспекты конструкции и модели,

d)	шасси/днище (очевидные и существенные различия).

2.4		"Транспортное средство с выработанным ресурсом" означает транспортное средство, которое собственник снимает, намеревается или обязан списывать, снять с эксплуатации.

2.5		"Контрольное транспортное средство" означает такой вариант комплектации в пределах конкретного типа транспортного средства, определяемого органом, предоставляющим официальное утверждение типа, по согласованию с изготовителем и в соответствии с критериями, изложенными в пункте 4 приложения 1, который считается наиболее проблематичным с точки зрения возможности повторного использования, утилизации и восстановления.

2.6		"Изготавливаемое в несколько этапов транспортное средство" означает транспортное средство, получаемое в результате многоэтапного производственного процесса.

2.7		"Повторное использование" означает любое действие, посредством которого компоненты транспортных средств с выработанным ресурсом используются для тех же целей, для которых они изначально были предназначены.

2.8		"Утилизация" означает переработку − в рамках производственного процесса − отходов для последующего использования в контексте первоначальной или иных целей, за исключением регенерации энергии.

2.9		"Регенерация энергии" означает применение горючих отходов в качестве источника получения энергии путем прямого сжигания с использованием других отходов или без таковых, но с регенерацией тепловой энергии.

2.10		"Регенерация" означает переработку − в рамках производственного процесса − отходов для первоначальной или других целей наряду с обработкой в качестве средства получения энергии.

2.11		"Возможность повторного использования" означает возможность повторного использования компонентов, снятых с транспортного средства с выработанным ресурсом.

2.12		"Возможность утилизации" означает возможность утилизации компонентов, снятых c транспортного средства с выработанным ресурсом.

2.13		"Возможность восстановления" означает возможность восстановления компонентов, снятых с транспортного средства с выработанным ресурсом.

2.14		"Показатель возможности утилизации транспортного средства (ПВУ)" означает относительную долю в процентах от массы нового транспортного средства, потенциально пригодную для повторного использования и утилизации.

2.15		"Показатель возможности восстановления  транспортного средства (ПВВ)" означает относительную долю в процентах от массы нового транспортного средства, потенциально пригодную для повторного использования и восстановления.

2.16		"Стратегия" означает широкомасштабный план, состоящий из согласованных действий и технических мер, принимаемых в связи с демонтажом, измельчением или аналогичными процессами, а также с утилизацией и восстановлением материалов, с тем чтобы гарантировать достижимость целевых показателей возможности утилизации и восстановления при разработке конструкции транспортного средства.

2.17		"Масса транспортного средства в снаряженном состоянии" означает массу порожнего транспортного средства с кузовом и сцепным устройством в случае тягача либо массу шасси с кабиной, если изготовитель не устанавливает кузов, и/или сцепным устройством, включая массу охлаждающей жидкости, масел, 90% топлива, 100% других жидкостей, кроме отработавшей воды, инструментов, запасного колеса, водителя (75 кг), но исключая водителя.

2.18		"Компетентный орган" означает какой-либо орган, например техническую службу или другой существующий орган, которому Договаривающаяся сторона поручила провести предварительную оценку изготовителя и выдать свидетельство о соответствии согласно предписаниям настоящих Правил. В качестве компетентного органа может выступать орган по официальному утверждению типа при условии надлежащего документального подтверждения его компетенции в этой области (см., в частности, пункт 2 приложения 5).

3.		Заявка на официальное утверждение в отношении 
		возможности повторного использования, утилизации 		и восстановления

3.1		Заявка на официальное утверждение типа транспортного средства в отношении возможности повторного использования, утилизации и восстановления представляется изготовителем транспортного средства или его надлежащим образом уполномоченным представителем.

3.2		К ней прилагается техническая информация, необходимая для проведения расчетов и проверок, указанных в приложении 1, относящаяся к характеру материалов, используемых при изготовлении транспортного средства и его компонентов.

3.3		В тех случаях, когда продемонстрировано, что на такую информацию распространяются права интеллектуальной собственности или она служит конкретным "ноу-хау" изготовителя или его поставщиков, изготовитель или его поставщики предоставляют информацию, достаточную для надлежащего проведения таких расчетов.

3.4		Что касается возможности повторного использования, утилизации и восстановления, то Договаривающаяся сторона при подаче заявки на утверждение типа транспортного средства гарантирует использование изготовителем образца информационного документа, приведенного в приложении 2 к настоящим Правилам.

4.		Официальное утверждение в отношении 				возможности повторного использования, 				утилизации и восстановления

4.1		Договаривающиеся стороны, по мере необходимости, предоставляют официальное утверждение типа в связи с возможностью повторного использования, утилизации и восстановления в отношении транспортных средств только таких типов, которые удовлетворяют требованиям настоящих Правил.

4.2		При предоставлении официального утверждения типа орган по официальному утверждению типа использует образец свидетельства об официальном утверждении типа, приведенный в приложении 3 к настоящим Правилам.

5.		Маркировка

5.1		На каждом транспортном средстве, соответствующем типу транспортного средства, официально утвержденному на основании настоящих Правил, должен быть проставлен на видном и легкодоступном месте, указанном в карточке официального утверждения, международный знак официального утверждения, состоящий из:

5.1.1		круга с проставленной в нем буквой "E", за которой следует отличительный номер страны, предоставившей официальное утверждение;

5.1.2		номера настоящих Правил, за которым следует буква "R", тире и номер официального утверждения, проставленные справа от круга, предписанного в пункте 5.1.1.

5.2		Если транспортное средство соответствует типу транспортного средства, официально утвержденному на основании других прилагаемых к Соглашению Правил в той же стране, которая предоставила официальное утверждение на основании настоящих Правил, то обозначения, предусмотренные в пункте 5.1.1, повторять не следует; в этом случае номера правил и официального утверждения, а также дополнительные обозначения всех правил, на основании которых предоставлены официальные утверждения в стране, предоставившей официальное утверждение на основании настоящих Правил, должны быть расположены в вертикальных колонках, помещаемых справа от обозначения, предусмотренного в пункте 5.1.1.

5.3		Знак официального утверждения должен быть четким и нестираемым.

5.4		Знак официального утверждения проставляется на прикрепляемой изготовителем табличке, на которой приводятся характеристики транспортного средства, или рядом с ней.

5.5		Примеры знаков официального утверждения приведены в приложении 4 к настоящим Правилам.

6.		Предварительная оценка изготовителя в 				отношении возможности повторного использования, 		утилизации и восстановления

6.1		Договаривающиеся стороны не предоставляют официальное утверждение типа, предварительно не убедившись в том, что изготовитель предусмотрел удовлетворительные меры и процедуры согласно пунктам 3.1 и 3.3 приложения 5 в целях надлежащего управления аспектами повторного использования, утилизации и восстановления, охватываемыми настоящими Правилами.

6.2	Договаривающиеся стороны не предоставляют официальное утверждение типа, предварительно не убедившись в том, что изготовитель предусмотрел удовлетворительные меры и процедуры согласно пунктам 3.4 и 3.5 приложения 5 в целях надлежащего управления любыми существенными ограничениями, которые могут быть установлены в конкретных законодательных актах автомобильной отрасли тех Договаривающихся сторон, на рынок которых будут поставлены транспортные средства данного типа.

6.3	После проведения предварительной оценки изготовителю выдается свидетельство под названием "свидетельство о соответствии приложению 5" (далее – свидетельство о соответствии).

6.4	В рамках предварительной оценки изготовителя Договаривающаяся сторона обеспечивает организацию изготовителем тех процессов, которые необходимы для соблюдения на этой основе всех требований законодательства, которые имеют отношение к конструкции транспортного средства или его производству.

6.5	Для целей пункта 1 изготовитель рекомендует стратегию по осуществлению демонтажа, повторного использования компонентов, утилизации и восстановления материалов. Эта стратегия должна опираться на проверенные технологии, имеющиеся в наличии или разрабатываемые при подаче заявки на официальное утверждение типа транспортного средства.

6.6	Договаривающиеся стороны − согласно пункту 2 приложения 5 − назначают компетентный орган для проведения предварительной оценки изготовителя и выдачи свидетельства о соответствии.

6.7	Свидетельство о соответствии должно включать соответствующую документацию и описание стратегии, рекомендованной изготовителем. Орган по официальному утверждению типа или техническая служба должны использовать образец, приведенный в добавлении к приложению 5.

6.8	Свидетельство о соответствии действует в течение не менее двух лет со дня его получения, после чего проводятся новые проверки.

6.9	Изготовитель информирует орган по официальному утверждению типа о любых существенных изменениях, которые могли бы повлиять на значимость свидетельства о соответствии. После консультаций с изготовителем орган по официальному утверждению типа или техническая служба принимает решение о необходимости проведения новых проверок.

6.10	В конце срока действия свидетельства о соответствии орган по официальному утверждению типа, при необходимости, выдает новое свидетельство о соответствии или продлевает срок его действия еще на один двухгодичный период. Компетентный орган выдает новое свидетельство в тех случаях, когда существенные изменения были доведены до сведения органа по официальному утверждению типа или технической службы.

7.		Повторное использование компонентов

7.1	Компоненты, перечисленные в приложении 6, должны:

а)	считаться повторно неиспользуемыми для целей расчета показателей возможности утилизации и восстановления;

b)	не подлежать повторному использованию в конструкции транспортных средств, охватываемых настоящими Правилами.

Приложение 1

Требования

1.	Транспортные средства, относящиеся к категории M1 и к категории N1, должны быть сконструированы таким образом, чтобы:

а)	подлежать повторному использованию и/или утилизации как минимум на 85% по массе и

b)	подлежать повторному использованию/восстановлению как минимум на 95% по массе,

как это определяется процедурами, изложенными в настоящем приложении.

2.	Для целей официального утверждения типа изготовитель представляет должным образом заполненный формуляр, предусмотренный в приложении А к стандарту ISO 22628: 2002 и включающий разбивку по видам материалов.

2.1	К формуляру прилагается перечень демонтированных компонентов, заявленных изготовителем для данного этапа демонтажа, и предлагаемый им процесс их утилизации.

2.2	Данный процесс должен быть основан на технологии, которая прошла успешные испытания, по крайней мере в масштабах лаборатории (проверенная технология).

3.	Для целей применения пунктов 1 и 2 изготовитель демонстрирует к удовлетворению органа по официальному утверждению типа, что контрольные транспортные средства соответствуют необходимым требованиям. Применяется метод расчета, предписанный в приложении B к стандарту ISO 22628: 2002.

3.1	Вместе с тем изготовитель должен быть в состоянии продемонстрировать, что требованиям настоящих Правил соответствует любой вариант комплектации в рамках данного типа транспортного средства.

4.	Для целей выбора контрольных транспортных средств применяются следующие критерии:

а)	транспортное средство должно быть укомплектовано двигателем наименьшей массы;

b)	транспортное средство должно быть укомплектовано ручной коробкой передач наименьшей массы;

с)	транспортное средство должно быть укомплектовано шинами наименьшего размера без запасного колеса;

d)	 транспортное средство не должно быть оборудовано сцепным устройством;

е)	транспортное средство не должно быть полноприводным;

f)	транспортное средство должно иметь кузов типа "седан" или "универсал";

g)	(транспортное средство должно иметь кожаную отделку салона).

5.	Изготовитель и орган по официальному утверждению типа совместно идентифицируют контрольное транспортное средство в соответствии с критериями, перечисленными в пункте 4.

6.	Для целей расчета шины считаются пригодными к утилизации.

7.	Масса выражается в кг с точностью до одной десятой. Относительные показатели рассчитываются в процентах с точностью до одной десятой, а затем округляются следующим образом:

а)	если после запятой стоит цифра от 0 до 4, то общий показатель округляется в сторону уменьшения;

b)	если после запятой стоит цифра от 5 до 9, то общий показатель округляется в сторону увеличения.

8.	Для целей проверки расчетов, указанных в настоящем приложении, орган по официальному утверждению типа гарантирует, что формуляр, упомянутый в пункте 2, соответствует рекомендуемой стратегии в приложении к свидетельству о соответствии, указанном в пункте 4.3 настоящих Правил.

9.	Для целей проверки материалов и массы компонентов изготовитель предоставляет транспортные средства и компоненты по усмотрению органа по официальному утверждению типа.

Приложение 2

Информационный документ

Нижеследующая информация в соответствующих случаях должна представляться в трех экземплярах вместе с оглавлением. Любые чертежи должны иметь соответствующий масштаб, должны быть достаточно подробными и должны представляться в формате А4 либо в виде складывающейся страницы форматом А4. Фотографии, если таковые имеются, должны быть достаточно подробными.

0.		Общие сведения

0.1		Марка (торговое наименование изготовителя):

0.2		Тип:

0.2.0.1	Шасси:

0.2.1		Коммерческое(ие) наименование(я) (если таковое(ые) имеется (имеются)):

0.3		Средства идентификации типа, если  такая маркировка имеется на транспортном средстве (b):

0.3.1		Местоположение этой маркировки:

0.4		Категория транспортного средства (с):

0.5		Наименование и адрес изготовителя:

0.8		Адрес(а) сборочного завода (сборочных заводов):

1.		Общие характеристики конструкции транспортного средства

1.1		Фотографии и/или чертежи репрезентативного транспортного 
средства:

1.2		Масштабный чертеж всего транспортного средства:

1.3		Число осей и колес:

1.3.1		Число и расположение осей со сдвоенными колесами:

1.3.2		Ведущие оси (число, расположение, соединение):

1.4		Кабина управления (вынесенная вперед или обычная) (z):

2.		Силовая установка (q) (В случае транспортного средства, которое может функционировать либо на бензине, дизельном топливе и т.п., либо также в сочетании с другим топливом, соответствующие позиции повторяются (+))

2.1		Изготовитель:

2.2		Двигатель внутреннего сгорания

2.2.1		Конкретная информация о двигателе

2.2.1.1	Принцип работы: принудительное зажигание/воспламенение от сжатия, четырехтактный/двухтактный

2.2.1.2	Число и расположение цилиндров:

2.2.1.3	Рабочий объем двигателя(ей): см3

2.2.2		Топливо: дизельное топливо/бензин/СНГ/ПГ/этанол:

3.		Трансмиссия (v)

3.1		Тип (механическая, гидравлическая, электрическая и т.п.):

3.2		Коробка передач

3.2.1		Тип (ручная/автоматическая/БКП (бесступенчатая коробка передач))1

3.3		Блокировка дифференциала: да/нет/факультативно1

4.		Кузов

4.1		Тип кузова:

4.1.1		Конфигурация дверей и их число:

4.2		Сиденья

4.2.1		Число:

5.		Возможность повторного использования, утилизации и восстановления

5.1		Вариант комплектации, к которому относится контрольное транспортное средство:

5.2		Масса контрольного транспортного средства с кузовом или масса шасси с кабиной без кузова и/или сцепного устройства, если изготовитель не устанавливает кузов и/или сцепное устройство (включая заправочные жидкости, инструменты, запасное колесо, если оно установлено) без водителя:

5.3		Масса различных материалов контрольного транспортного средства

5.3.1		Масса материала, учитываемая на этапе предварительной обработки:

5.3.2		Масса материала, учитываемая на этапе демонтажа:

5.3.3		Масса материала, учитываемая на этапе обработки неметаллических остатков, которая, как считается, может быть использована для утилизации:

5.3.4		Масса материала, учитываемая на этапе обработки неметаллических остатков, которая, как считается, может быть использована для регенерации энергии:

5.3.5		Материалы в разбивке:

5.3.6		Общая масса материалов, которые могут быть повторно использованы и/или утилизированы:

5.3.7		Общая масса материалов, которые могут быть повторно использованы и/или восстановлены:

5.4		Относительные показатели

5.4.1		Показатель возможности утилизации ПВУ (%):

5.4.2		Показатель возможности восстановления ПВВ (%):

Приложение 3

Сообщение

(максимальный формат: А4 (210 х 297 мм))

направленное: 	название административного органа:

1

1

1

касающееся2:	предоставления официального утверждения

1

распространения официального утверждения

отказа в официальном утверждении

отмены официального утверждения

окончательного прекращения производства

типа транспортного средства в отношении

Официальное утверждение № ..............	Распространение №

Раздел I

0.1	Марка (торговое наименование изготовителя):

0.2	Тип:

0.2.1	Коммерческое(ие) наименование(я):

0.3	Средства идентификации типа, если такая маркировка нанесена на 		транспортное средство:

0.3.1	Местоположение этой маркировки:

0.4	Категория транспортного средства3:

0.5	Наименование и адрес изготовителя:

0.6	Наименование(я) и адрес(а) сборочного завода 	(сборочных заводов):

Раздел II

1.	Дополнительная информация:

Показатель(и) возможности утилизации контрольного транспортно	го средства (контрольных транспортных средств:

Показатель(и) возможности восстановления контрольного	транспортного средства (контрольных транспортных средств):

2.	Техническая служба, ответственная за проведение испытаний:

3.	Дата составления протокола испытания:

4.	Справочный номер протокола испытания:

5.	Замечания (если таковые имеются):

6.	Прилагаемые материалы: указатель и информационный пакет

7.	Транспортное средство соответствует/не соответствует2 	техническим требованиям настоящих Правил::

(место) 						(подпись) 					(дата)

Прилагаемые материалы: информационный пакет.

Приложение 4

Схемы знаков официального утверждения

Образец A

(см. пункт 4.2 настоящих правил)

a

a

3

a

3

a

2

E4

xxx R - 002492

a = 8 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном средстве, указывает, что данный тип автотранспортного средства был официально утвержден в Нидерландах (Е4) на основании Правил № ххх под номером официального утверждения 002492. Первые две цифры номера официального утверждения означают, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с предписаниями Правил № ххх.

Приложение 5

Предварительная оценка изготовителя в отношении возможности повторного использования, утилизации и восстановления

1.		Цель настоящего приложения

1.1		В настоящем приложении охарактеризована предварительная оценка, которая должна быть проведена компетентным органом, с тем чтобы убедиться в том, что изготовитель предусмотрел необходимые меры и процедуры.

2.		Компетентный орган

2.1		Компетентный орган соблюдает стандарт ISO/IEC Guide 62: 1996 об общих критериях для органов по сертификации, осуществляющих сертификацию систем качества, в отношении систем управления, предусмотренных производителем.

3.		Проверки должны проводиться компетентным органом

3.1		Компетентный орган должен гарантировать, что изготовитель принял необходимые меры для:

а)	сбора соответствующих данных по всей цепочке поставок, в частности о характере и массе всех материалов, используемых при производстве транспортных средств, для выполнения необходимых расчетов на основании настоящих Правил;

b)	обеспечения наличия в своем распоряжении всех других данных о соответствующем транспортном средстве, требующихся для таких расчетов, например данных об объеме заправочных жидкостей и т.п.;

с)	проверки адекватности информации, полученной от поставщиков;

d)	разбивки материалов по категориям;

е)	поддержания способности рассчитывать показатели возможности утилизации и восстановления в соответствии со стандартом ISO 22628: 2002;

f)	подтверждения того, что компоненты, перечисленные в приложении 5, при производстве новых транспортных средств повторно не используются;

g)	маркировки компонентов из полимеров и эластомеров в соответствии с требованиями пункта 3.3 настоящего приложения.

3.2		Изготовитель предоставляет компетентному органу всю необходимую информацию в виде документа. В частности, надлежащим образом в виде документа должны быть оформлены сведения об утилизации и восстановлении материалов.

3.3		Для маркировки и идентификации установленных на транспортном средстве пластмассовых компонентов и материалов весом более 100 г используется следующая номенклатура:

а)	ISO 1043-1 Пластмассы − Символы и сокращенные термины. Часть 1: Основные полимеры и их особые характеристики;

b)	ISO 1043-2 Пластмассы − Символы и сокращенные термины. Часть 2: Наполнители и армирующие материалы;

с)	ISO 11469 Пластмассы − Типовая идентификация и маркировка изделий из пластмассы.

3.4	Для маркировки и идентификации установленных на транспортном средстве пластмассовых компонентов и материалов весом более 200 г используется следующая номенклатура:

а)	ISO 1629 Каучуки и латексы − номенклатура. Это требование не применяется к маркировке шин.

Символы < или >, используемые в стандартах ИСО, могут заменяться скобками.

3.5		[Изготовитель транспортного средства обязан продемонстрировать, что в рамках контрактных договоренностей с поставщиками обеспечивается соблюдение ограничений в отношении материалов, которые могут быть предусмотрены в конкретных законодательных актах автомобильной отрасли Договаривающихся сторон.]

3.6		Изготовитель транспортного средства обязан разработать процедуры для следующих целей:

а)	сообщение своим сотрудникам и всем своим поставщикам о применимых требованиях;

b)	обеспечение контроля и гарантий в отношении того, что поставщики действуют в соответствии с этими требованиями;

с)	сбор соответствующих данных по всей цепочке поставок;

d)	проверка и подтверждение информации, полученной от поставщиков;

е)	адекватное реагирование на поступившие от поставщиков сведения о несоблюдении требований об ограничениях в отношении материалов, которые могут быть предусмотрены в конкретных законодательных актах автомобильной отрасли какой-либо Договаривающейся стороны.

Приложение 5 − Добавление

Образец свидетельства о соответствии

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ

ПРИЛОЖЕНИЮ 5 К ПРАВИЛАМ № ххх

№ [справочный номер]

[…….компетентный орган]

удостоверяет, что

Изготовитель: .............................................................................................................

Адрес изготовителя: ................................................. .................................................

соблюдает положения приложения 5 к Правилам № ххх

Проверки были проведены:

(наименование и адрес компетентного органа или технической службы):

Номер протокола проверки:

Настоящее свидетельство действительно до [.....дата ]

Совершено в [......место ]

[....... дата]

[………….подпись]

Прилагаемые материалы: описание стратегии, рекомендованной изготовителем в области повторного использования, утилизации и восстановления.

Приложение 6

Компоненты, считающиеся повторно неиспользуемыми

1.		Введение

В настоящем приложении рассматриваются компоненты транспортных средств, относящихся к категории M1 и к категории N1, которые не должны повторно использоваться при производстве новых транспортных средств.

2.		Перечень компонентов:

а)	все подушки безопасности, включая сами подушки и пиротехнические приводы, электронные блоки управления и датчики;

b)	автоматические или неавтоматические ремни безопасности в сборе, в том числе сами ремни и пряжки, втягивающие устройства, пиротехнические приводы;

с)	сиденья (только в тех случаях, когда крепления ремней безопасности и/или подушек безопасности встроены в сиденья);

d)	блокировки рулевого управления в сборе, действующие на рулевой колонке;

e)	иммобилайзеры, в том числе транспондеры и электронные блоки управления;

f)	системы выбросов после переработки (например, каталитические нейтрализаторы, фильтры твердых частиц);

g)	глушители.

*	* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

?	В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, пункт 2.

?	Отличительные номера Договаривающихся сторон Соглашения 1958 года указаны в приложении 3 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2./Amend.1.

1	Ненужное вычеркнуть.

1	Отличительный номер страны, которая предоставила/отменила официальное утверждение или отказала в официальном утверждении (см. положения Правил, касающиеся официального утверждения).

2	2	Ненужное вычеркнуть.

3	3	В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, пункт 2.