| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 22 December 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто пятьдесят шестая сессия

Женева, 13−16 марта 2012 года

Пункт 4.9.13 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов 
поправок к действующим правилам, 
представленных GRE

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 01 к Правилам 123 (адаптивные системы переднего освещения (АСПО))

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Приводимый ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят шестой сессии в целях упрощения требований, предъявляемых к фотометрическим испытаниям, уточнения требований к тепловым испытаниям и пересмотра определения "модули СИД". В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/38 без поправок, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/39 с поправками, содержащимися в пункте 20 доклада, и документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/57 без поправок (ECE/TRANS/WP.29/GRE/66, пункты 19, 20 и 39). Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения.

Пункт 2.2.2 k) ii) изменить следующим образом:

"2.2.2		…

k)	…

ii)	Чертеж с указанием размеров и основных электрических и фотометрических значений, а также номинального светового потока и − по каждому модулю СИД − указание того, является ли он съемным;

…"

Пункт 5.3.3 изменить следующим образом:

"5.3.3		Устройство генерирования (основного) луча ближнего света класса С оснащается только съемными источниками света или съемными или несъемными модулями СИД."

Включить новый пункт 5.3.4 следующего содержания:

"5.3.4		В случае съемного модуля СИД к удовлетворению технической службы должна быть продемонстрирована возможность снятия и замены этого модуля СИД, как это предусмотрено в пункте 1.4.1 приложения 10."

Включить новый пункт 5.15 следующего содержания:

"5.15		Модуль СИД должен:

а)	сниматься с его устройства только с помощью инструментов, если только в информационном листке не указано, что модуль СИД не является съемным, и

b)	быть спроектирован так, чтобы, несмотря на использование инструмента(ов), его нельзя было заменить механическим способом иным официально утвержденным съемным источником света."

Приложение 1, пункт 9.2.1 изменить следующим образом:

"9.2.1		Номер и конкретный идентификационный код(ы) модуля(ей) СИД и для каждого модуля СИД указание, является ли он съемным: да/нет2"

Приложение 3, таблицу 1 изменить следующим образом:

"

|  |  |  | Положения/градусы |  |  |  |  |  |  | луч ближнего света |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предписанные требования в кд |  |  | горизонт. |  |  |  |  | верт. |  | класс C |  |  |  | класс V |  |  |  | класс E |  |  |  |  | класс W |  |  |
|  | № | Элемент | в/ |  | от | до |  | в |  | мин. | макс. |  |  | мин. | макс. |  |  | мин. |  | макс. |  |  | мин. | макс. |  |
| Часть A | 1 | B50L | L |  | 3.43 |  |  | U | 0.57 | 50 4 | 350 |  |  | 50 | 350 |  |  |  | 50 | 625 | 8 |  | 50 | 625 |  |
|  | 3 | BR | R |  | 2.5 |  |  | U | 1 | 50 4 | 1750 |  |  | 50 | 880 |  |  |  | 50 | 1750 |  |  | 50 | 2650 |  |
|  | 8a | S50 + S50LL + S50RR 5 |  |  |  |  |  | U | 4 | 190 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 7 |  |  |  | 190 7 |  |  |
|  | 9a | S100 + S100LL + S100RR 5 |  |  |  |  |  | U | 2 | 375 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 7 |  |  |  | 375 7 |  |  |
|  | 18 | Emax 3 |  |  |  |  |  |  |  | 16900 | 44100 |  |  | 8400 | 44100 |  |  |  | 16900 | 79300 | 8 |  | 29530 | 70500 | 2 |
| Часть B (режимы подсветки поворотов): часть А таблицы 1 применяют при условии замены строк № 1, 2, 7, 13 и 18 следующими строками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть B | 1 | B50L |  | L | 3.43 |  |  | U | 0.57 | 50 4 | 530 |  |  |  | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  |
|  | 18 | Emax 6 |  |  |  |  |  |  |  | 10100 | 44100 |  |  | 5100 | 44100 |  |  | 10100 |  | 79300 |  | 8 | 20300 | 70500 | 2 |

"

Приложение 4, пункты 2.2.1 и 2.2.2 изменить следующим образом:

"2.2.1		Результат, выраженный в миллирадианах (мрад), считают приемлемым для фары ближнего света только в том случае, когда абсолютное значение  r1 =  r3 – r60 , измеренное на фаре, не превышает 1,0 мрад ( r1  1,0 мрад) при перемещении вверх и не более 2,0 мрад ( r1  2,0 мрад) при перемещении вниз.

2.2.2		Однако, если это значение при:

| перемещении |  |
| --- | --- |
| вверх | более 1,0 мрад, но не более 1,5 мрад (1,0 мрад < ΔrI < 1,5 мрад) |
| вниз | более 2,0 мрад, но не более 3,0 мрад (2,0 мрад < ΔrI < 3,0 мрад) |

то проводят испытание еще одного образца фары в соответствии с предписаниями пункта 2.1 после трехразового последовательного прохождения цикла, указанного ниже, для стабилизации положения механических частей фары, установленной на опоре в таком же положении, в каком она должна устанавливаться на транспортном средстве:

фару ближнего света включают на один час (напряжение устанавливают в соответствии с предписаниями пункта 1.1.1.2),

по истечении одного часа фару этого типа считают приемлемой, если абсолютное значение Δr, измеренное на данном образце, отвечает требованиям, содержащимся в пункте 2.2.1 выше."

Приложение 5, пункт 1.2.1.1 изменить следующим образом:

"1.2.1.1	В случае указанных ниже значений луча ближнего света и режимов его использования допускаются соответственно следующие максимальные неблагоприятные отклонения:

a)	максимальные значения в точке В50L: 170 кд (эквивалентно 20%) и 255 кд (эквивалентно 30%);

b)	максимальные значения в зоне III и на сегменте ВLL: 255 кд (эквивалентно 20%) и 380 кд (эквивалентно 30%);

c)	максимальные значения на сегментах Е, F1, F2 и F3: 170 кд (эквивалентно 20%) и 255 кд (эквивалентно 30%);

d)	минимальные значения в BR, P, в группах S 50 + S 50LL + S 50RR и S 100 + S 100LL + S 100RR и минимальные значения, предписанные в сноске 4/ к таблице 1 в приложении 3 к настоящим Правилам (B50L, BR, BRR, BLL): половина от требуемого значения (эквивалентно 20%) и три четверти от требуемого значения (эквивалентно 30%)."

Приложение 7, пункт 1.2.1.1 изменить следующим образом:

"1.2.1.1	В случае указанных ниже значений луча ближнего света и режимов его использования допускаются соответственно следующие максимальные неблагоприятные отклонения:

a)	максимальные значения в точке В50L: 170 кд (эквивалентно 20%), и 255 кд (эквивалентно 30%);

b)	максимальные значения в зоне III и на сегменте ВLL: 255 кд (эквивалентно 20%) и 380 кд (эквивалентно 30%);

c)	максимальные значения на сегментах Е, F1, F2 и F3: 170 кд (эквивалентно 20%), и 255 кд (эквивалентно 30%);

d)	минимальные значения в BR, P, в группах S 50 + S 50LL + S 50RR и S 100 + S 100LL + S 100RR и минимальные значения, предписанные в сноске 4/ к таблице 1 в приложении 3 к настоящим Правилам (B50L, BR, BRR, BLL): половина от требуемого значения (эквивалентно 20%) и три четверти от требуемого значения (эквивалентно 30%)".

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.