| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRB/2013/3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 19 November 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам шума

Пятьдесят седьмая сессия

Женева, 5−7 февраля 2013 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

Правила № 117 (звук, производимый шинами при качении, 
и их сцепление на мокрой поверхности)

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 02 к Правилам № 117

Представлено экспертом от Российской Федерации

Представленный ниже текст был подготовлен экспертами от Российской Федерации в целях разработки концепции выбега шины (dω/dt) в рамках данного метода испытания. В основу настоящего предложения положен документ без условного обозначения (GRB-56-02), распространенный на пятьдесят шестой сессии Рабочей группы по вопросам шума (GRB) (ECE/TRANS/WP.29/GRB/54, пункт 21). Изменения к нынешнему тексту Правил ООН выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Приложение 6,

Пункт 3.5 изменить следующим образом:

"3.5		Продолжительность и скорость.

Если выбран метод выбега, то применяются следующие требования:

a)	выбег j определяется точно по формуле dω/dt или приблизительно по формуле Δω/Δt, где ω − угловая скорость, а t − время.

Если используется точная формула dω/dt, то применяются рекомендации, содержащиеся в добавлении 4 к настоящему приложению.

b)	... "

Приложение 6, включить новое добавление 5 следующего содержания:

"Приложение 6 − Добавление 5

Метод выбега: измерения и обработка данных при расчете значения выбега по дифференциальной формуле dω/dt.

1.		Регистрируется зависимость "расстояния от времени" для вращающегося тела при помощи дискретной формулы:

αi=iΔα=ϕ(ti),

где:

αi − угол вращения тела в процессе выбега на скорости от 80 до 60 км/ч или на скорости от 60 до 40 км/ч в зависимости от типа шины (PC или CV) в радианах;

i − число постоянных угловых приращений;

Δα − постоянное приращение угла вращения в радианах;

ti − время в секундах.

Примечание: рекомендуемое значение Δα − это 2π при испытании шин PC и π при испытании шин CV.

2.		В "счетчик выбега", загруженный с XXX, вводятся данные, полученные в результате измерений, и затем рассчитываются:

2.1		Постоянные аппроксимационной зависимости:

α=f(t)=Aln1cosB(TΣ−t),

где:

A − постоянная в радианах;

B − постоянная в 1/с;

TΣ − постоянная в с.

2.2		Результат при соотношении скорости 80 (60) км/ч:

j=dωdt=d2αdt2=AB2cos2BTΣ.

2.3		Приближение с использованием квадратуры R2 и стандартного отклонения σ, которое является также оценочным значением точности параметра j".

II.	Обоснование

1.	Предлагаемый принцип основан на абсолютно точной формуле:

j=dωdt=d2αdt2.

2.	Между формулами, содержащимися в пунктах 2.1 и 2.2 добавления 7, не существует никаких допущений, упрощений или ограничений, поскольку формула, содержащаяся в пункте 2.2, выводится из формулы, содержащейся в пункте 2.1, в соответствии с правилами дифференциального исчисления:

j=d2αdt2=AB2cos2B(TΣ−t).

3.	С момента начала измерения при скорости 80 (60) км/ч и t = 0 можно составить формулу, содержащуюся в пункте 2.2 добавления 7. Это означает, что точность результата j зависит от точности расчета приблизительного значения эмпирической зависимости α = f(t) по формуле, содержащейся в пункте 2.2.

4.	"Счетчик выбега" выдает оценку результата в форме стандартного отклонения σ:

σ=1n−1i=1n[αi−f(ti)]2,

где f(ti) указывает на аппроксимационную зависимость от пункта 2.1 добавления 7 в дискретной формуле и в формуле квадратуры R2 коэффициента корреляции для нелинейного приближения:

α=1nαiR=1−i=1n[αi−f(ti)]2i=1n(αi−α)2,

.

где

5.	Пользователь может также задействовать кнопку "график" и получить графики с линией α = ƒ(t), проходящей через эмпирические точки. Приведенные ниже примеры демонстрируют описанные выше возможности и отражают исключительно высокую точность приближения:

?	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

?	Примечание секретариата: согласно итогам обсуждения, состоявшегося на пятьдесят шестой сессии GRB (ECE/TRANS/WP.29/GRB/54, пункт 21), ожидается, что эксперт от Российской Федерации уточнит ссылку на "счетчик выбега".