| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRB/2012/5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 18 June 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам шума

Пятьдесят шестая сессия

Женева, 3−5 сентября 2012 года

Пункт 2 предварительной повестки дня

Правила № 41 (шум, производимый мотоциклами)

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 04 к Правилам № 41

Представлено экспертом от Российской Федерации*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Российской Федерации в соответствии с решением, принятым на пятьдесят пятой сессии Рабочей группы по вопросам шума (GRB) (см. ECE/TRANS/WP.29/GRE/53, пункт 3), в целях согласования определений типов транспортных средств в отношении шума и терминов "шум" и "звук", а также пересмотра системы введения предписаний. В его основу положен документ, распространенный на этой сессии без условного обозначения (GRB-55-08). Изменения к нынешнему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае элементов, подлежащих исключению.

I.	Предложение

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.	Настоящие Правила применяются к мотоциклам (транспортным средствам категории L3) в отношении шума".

Пункт 2.2 изменить следующим образом:

"2.2	"Тип мотоцикла в связи с уровнем его звука и системой выпуска шумовым излучением" означает мотоциклы, не имеющие существенных различий в отношении следующего:"

Пункт 2.2.3 изменить следующим образом:

"2.2.3	числа, типа и расположения систем выпуска или глушителей систем снижения шума".

Пункт 2.3 изменить следующим образом:

"2.3	"Система выпуска или глушителя" "Система снижения шума" означает полный комплект элементов, необходимых для снижения шума, производимого двигателем мотоцикла и, его системой выпуска и впуска".

Пункт 2.3.1 изменить следующим образом:

"2.3.1	"Первоначальная система выпуска или глушителя" "Оригинальная система снижения шума" означает систему такого типа, которой транспортное средство было мотоцикл был оснащен в момент официального утверждения типа или распространения официального утверждения типа. Она может быть также сменной частью, произведенной изготовителем транспортного средства".

Пункт 2.3.2 исключить:

Пункт 2.4 изменить следующим образом:

"2.4	"Системы выпуска или глушителя снижения шума выпуска различного типа" означают системы, имеющие одно или более из следующих существенных различий:"

Пункт 2.5 изменить следующим образом:

"2.5	"Элемент системы выпуска или глушителя снижения шума" означает одну из отдельных частей, составляющих систему выпуска (как, например, выхлопные трубы, собственно глушитель, катализатор), и в соответствующих случаях систему впуска (воздушный фильтр, реактивный глушитель шума выпуска, глушитель шума впуска) и элементы звукоизолирующей капсулы (щита).

Если двигатель должен оборудоваться системой всасывания (воздушные фильтры и/или глушитель шума всасывания), необходимой для соблюдения максимально допустимых уровней звуков, то фильтр и/или глушитель шума должны рассматриваться в качестве столь же важных элементов, что и система выпуска".

Пункт 2.6 и ниже: вместо "транспортное средство (транспортные средства)" читать: "мотоцикл(ы)".

Пункт 2.9 изменить следующим образом:

"2.9		"Удельная мощность двигателя на единицу массы" означает соотношение номинальной максимальной полезной мощности транспортного средства двигателя мотоцикла и его массы мотоцикла в снаряженном состоянии плюс 75 кг. Она определяется как: …"

Пункт 3.1 изменить следующим образом:

"3.1		Заявка на официальное утверждение типа мотоцикла в связи с производимым им шумом подается изготовителем мотоцикла или его надлежащим образом уполномоченным представителем".

Пункт 3.2.2 изменить следующим образом:

"3.2.2		перечень надлежащим образом идентифицированных элементов, из которых состоит система выпуска или глушителя снижения шума".

Пункт 3.2.3 изменить следующим образом:

"3.2.3		чертеж системы выпуска или глушителя снижения шума и указание о ее местоположении на мотоцикле;"

Пункт 3.2.4 изменить следующим образом:

"3.2.4		чертежи каждого элемента системы снижения шума, позволяющие без труда идентифицировать его или определить его местоположение, а также сведения об использованных материалах;"

Пункт 3.2.5 изменить следующим образом:

"3.2.5		чертежи системы систем выпуска и впуска в разрезе с указанием размеров. Копия этих чертежей включается в добавление к свидетельству, упомянутому в приложении 1".

Пункт 3.3 изменить следующим образом:

"3.3		По просьбе технической службы, уполномоченной проводить испытания для официального утверждения, изготовитель мотоцикла представляет, кроме того, образец системы систем выпуска или глушителя и впуска".

Пункт 3.5 изменить следующим образом:

"3.5		Протокол испытания …

а)	подробные сведения об испытательной площадке (например, температуре поверхности, остаточной пористости или коэффициенте поглощения и т.д.), ее месторасположении, и ориентации и погодных условиях, включая скорость и направление ветра, температуру воздуха, атмосферное давление и влажность;

b)	тип измерительного оборудования, включая ветрозащитный экран;

d)	технические характеристики транспортного средства мотоцикла, его двигателя и его системы силовой передачи, включая имеющиеся передаточные числа, заводское и коммерческое описание шины (т.е. торговое наименование, индекс скорости, индекс нагрузки), размер и тип шин, давление в шинах, номер официального утверждения типа шин (если таковой имеется) или заводское и коммерческое описание шин (т.е. торговое наименование, индекс скорости, индекс нагрузки), номинальную максимальную полезную мощность, массу при испытании, показатель удельной мощности двигателя и массы, awot ref, aurban, длину мотоцикла;

…

l)	все действительные значения скорректированных по шкале "А" уровней давления звука, измеренные в ходе каждого из испытаний и дезагрегированные в зависимости от нахождения измерительной аппаратуры с левой или правой стороны от транспортного средства мотоцикла и в зависимости от его удаления или приближения по отношению к ней; и

…"

Пункт 4.1 изменить следующим образом:

"4.1		На элементах системы выпуска или глушителя снижения шума должны проставляться по крайней мере следующие идентификационные знаки:"

Пункт 4.1.1 изменить следующим образом:

"4.1.1		фабричная или торговая марка изготовителя системы выпуска или глушителя и ее компонентов;"

Пункт 4.1.2 изменить следующим образом:

"4.1.2		переданное изготовителем торговое (коммерческое) описание;"

Пункт 4.1.4 изменить следующим образом:

"4.1.4		на всех оригинальных глушителях элементах системы снижения шума (глушители шума впуска и выпуска, катализаторы и воздушные фильтры) должна быть проставлена буква "Е", за которой следует идентификационный номер страны, которая предоставила официальное утверждение для данного элемента3".

Пункт 4.1.6, изменить нумерацию на 4.2, а текст следующим образом:

"4.2		такие маркировочные надписи должны быть нестираемыми, удобочитаемыми, а также хорошо видимыми в местах их нанесения на транспортное средство мотоцикл".

Пункт 4.1.5, изменить нумерацию на 4.3, а текст следующим образом:

"4.3		на любой упаковке первоначальных сменных систем выпуска или глушителя оригинальной системы снижения шума (глушители шума впуска и выпуска, катализаторы и воздушные фильтры) должны быть проставлены удобочитаемая надпись "оригинальная часть", маркировка, включающая марку, тип и букву "Е", а также должна быть указана страна происхождения".

Пункт 6.2 изменить следующим образом:

"6.2		Технические требования, касающиеся уровней звука шумового излучения".

Пункт 6.2.1 изменить следующим образом:

"6.2.1		Измерение шума шумового излучения…"

Пункт 6.2.2 изменить следующим образом:

"6.2.2		Для оценки шумового излучения мотоцикла используется уровень звука, взвешенный по шкале "А". Результаты испытаний…"

Пункт 6.2.3 изменить следующим образом:

"6.2.3		Результаты испытаний … и новых глушителей систем снижения шума) в приложении 6 к настоящим Правилам в пункте 6.2.4 настоящих Правил для той категории, к которой относится данный мотоцикл. В любом случае значение Lwot не должно превышать предельного значения для Lurban более чем на 5 дБ".

Включить новый пункт 6.2.4 следующего содержания:

"6.2.4		Предельные уровни звука для мотоциклов

| Категория | Удельная мощность на единицу массы (УММ) | Предельное значение для Lurban в дБ(A) |
| --- | --- | --- |
| Первая категория | УММ ≤ 25 | 73 |
| Вторая категория | 25 < УММ ≤ 50 | 74 |
| Третья категория | УММ > 50 | 77a |

а	Для мотоциклов, испытываемых только на второй передаче 
в соответствии с положениями приложения 3, предельное значение увеличено на дБ(А) [до даты, указанной в пункте 12.7. Данные для 
затрагиваемых транспортных средств изучаются, а в случае 
дальнейшего распространения проводятся обсуждения.]".

Пункт 6.3 изменить следующим образом:

"6.3		Дополнительные положения, касающиеся производимого звука шума".

Пункт 6.3.2 изменить следующим образом:

"6.3.2		Тип транспортного средства мотоцикла, подлежащий официальному утверждению, должен соответствовать требованиям, предусмотренным в приложении 7 приложении 6 к настоящим Правилам. Если в мотоцикле предусмотрены переключаемые водителем электронные программы или режимы работы, которые влияют на уровень шума звука, производимого данным транспортным средством мотоциклом, то все такие режимы должны соответствовать требованиям, предусмотренным в приложении 7 приложении 6. Испытания проводятся на основе наихудшего из возможных сценариев".

Пункт 6.3.3 изменить следующим образом:

"6.3.3		В заявке … изготовитель должен представить согласно приложению 8 приложению 7 свидетельство о соответствии типа транспортного средства мотоцикла, подлежащего официальному утверждению, требованиям, предусмотренным в пунктах 6.3.1 и 6.3.2 настоящих Правил".

Пункт 6.4 изменить следующим образом:

"6.4		Дополнительные технические требования, касающиеся систем выпуска или глушителя и впуска, заполненных волокнистыми материалами".

Пункт 6.4.1 изменить следующим образом:

"6.4.1		Если система выпуска или глушителя впуска мотоцикла содержит волокнистые материалы, то применяются требования, предусмотренные в приложении 5. Если впускное отверстие двигателя оборудовано воздушным фильтром и/или поглотителем шумов всасывания, который (которые) необходим(ы) для соблюдения допустимого предела уровня шума, то этот (эти) фильтр(ы) и/или поглотитель (поглотители) шума рассматривается (рассматриваются) в качестве элемента глушителя и по отношению к нему (ним) также применяются требования приложения 5".

Пункт 6.5 изменить следующим образом:

"6.5		Дополнительные предписания в отношении несанкционированных конструктивных изменений и систем выпуска или глушителя снижения шума с различными режимами работы, корректируемыми вручную".

Пункт 6.5.1 изменить следующим образом:

"6.5.1		Конструкции всех систем выпуска или глушителя снижения шума …"

Пункт 6.5.2 изменить следующим образом:

"6.5.2		Системы выпуска или глушителя снижения звука с многочисленными и переключаемыми вручную режимами работы должны соответствовать всем требованиям при любом режиме функционирования. Регистрации подлежат показатели, полученные при использовании режима работы с максимальными уровнями шума звука".

Пункт 7 изменить следующим образом:

"7.		Модификация и распространение официального утверждения типа мотоцикла или типа системы (систем) выпуска или глушителя (глушителей)".

Пункт 7.1 изменить следующим образом:

"7.1		Любая модификация типа мотоцикла или системы выпуска или глушителя снижения шума доводится до сведения того органа, отвечающего за официальное утверждение типа, который официально утвердил данный тип мотоцикла. Этот орган в таком случае может:"

Пункт 8.2 изменить следующим образом:

"8.2		Для проверки … предельные значения, указанные в приложении 6 к настоящим Правилам пункте 6.2.4 настоящих Правил".

Пункт 8.3 изменить следующим образом:

"8.3		Для подтверждения соответствия … в соответствии с положениями приложения 7 приложения 6 измеренные уровни шума не должны превышать пределы, указанные в пункте 2.6 приложения 7 приложения 6, более чем на 1,0 дБ(А)".

Приложение 1

Пункт 6.2

"6.2		Количество передач и передаточные числа:"

Включить новый пункт 6.3 следующего содержания:

"6.3.1		Передаточное число (передаточные числа) конечной передачи"

Пункт 7.1 изменить следующим образом:

"7.1		Глушитель Система выпуска"

Включить новый пункт 7.1.1 следующего содержания:

"7.1.1		Глушитель (глушители) шума выпуска"

Пункты 7.1.1−7.1.3 (прежние), изменить нумерацию соответственно на 7.1.1.1−7.1.1.3.

Включить новые пункты 7.1.2−7.1.2.3 следующего содержания:

"7.1.2		Катализатор(ы)

7.1.2.1	Изготовитель или уполномоченный представитель (в соответствующих случаях):

7.1.2.2	Модель:

7.1.2.3	Тип:	в соответствии с рис. №	"

Пункт 7.2 изменить следующим образом:

"7.2		Глушитель Система впуска"

Пункты 7.2.1−7.2.3 исключить.

Включить новые пункты 7.2.1−7.2.2.3 следующего содержания:

"7.2.1		Воздушный фильтр

7.2.1.1	Изготовитель или уполномоченный представитель (в соответствующих случаях):

7.2.1.2	Модель:

7.2.1.3	Тип:	в соответствии с рис. №

7.2.2		Глушитель (глушители) шума впуска

7.2.2.1	Изготовитель или уполномоченный представитель (в соответствующих случаях):

7.2.2.2	Модель:

7.2.2.3	Тип:	в соответствии с рис. №	"

Пункты 8−15.1 (прежние) исключить.

Включить новые пункты 8−8.4 следующего содержания:

"8.		Шины

8.1		Изготовитель (изготовители) шины:

8.2		Коммерческое описание (коммерческие описания) типа шины (по осям) (например, торговая марка, коэффициент скорости, коэффициент нагрузки):

8.3		Размер(ы) шины (по осям):

8.4		Номер(а) официального утверждения шины (шин) ЕЭК:	"

Включить новые пункты 9−9.2 следующего содержания:

"9.		Массы

9.1		Максимальная допустимая масса брутто… кг

9.2		Удельная мощность на единицу массы (УММ):	"

Пункты 16−18 (прежние), изменить нумерацию соответственно на 10−12.

Включить новый пункт 12.1 следующего содержания:

"12.1		Уровень давления звука Lwot(i):	вБ(А)"

Пункты 19−20 (прежние) исключить.

Пункты 21−29 (прежние), изменить нумерацию соответственно на 13−20.

Приложение 3

Пункт 2.4.1 изменить следующим образом

"2.4.1		… Если транспортное средство имеет не менее двух выпускных труб, расстояние между выходными отверстиями которых составляет менее не более 0,3 м …"

Добавление 2, рисунок, изменить следующим образом:

Если не указано иное, то размеры приведены в метрах

Приложение 5

Наименование изменить следующим образом:

"Системы выпуска или глушителя впуска, содержащие волокнистые материалы"

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.		Волокнистые звукопоглощающие материалы не должны содержать асбеста, их применение в конструкции систем выпуска или глушителя впуска допускается лишь в том случае, если в течение всего времени использования системы выпуска или глушителя впуска при помощи соответствующих устройств обеспечивается сохранение волокнистых материалов в надлежащем месте и если система выпуска или глушителя впуска соответствует предписаниям любого из нижеследующих пунктов 1.1, 1.2 и 1.3, а также если система впуска соответствует предписаниям любого из нижеследующих пунктов 1.1, 1.3.1, 1.3.3".

Приложение 6 исключить.

Приложения 7 и 8, изменить нумерацию на 6 и 7.

II.	Обоснование

1.	Пункт 1: Категория L3 касается только мотоциклов.

2.	Пункт 2.2: Правила касаются мотоциклов в отношении производимого ими шума, поэтому в данном случае систему выпуска можно не указывать.

3.	Пункты 2.2.3, 2.3, 2.3.1, 2.4, 2.5, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4: Термин "система снижения шума" является более полным и правильным, поскольку охватывает системы впуска и выпуска, а также щиты или капсулы двигателя и т.д. Использование терминов "система выпуска" и "система глушителя" приводит к путанице в определениях.

4.	Пункт 2.6 и ниже: Поскольку Правила касаются только мотоциклов, предлагается использовать данный термин вместо термина "транспортное средство".

5.	Пункт 3.1: Термин "шумовое излучение" является более правильным по сравнению с термином "звуковое излучение", который не отражает негативных характеристик данного явления. Кроме того, термин "шумовое излучение" уже используется в Правилах № 51 ООН. Следует стремиться к обеспечению единообразия.

6.	Пункт 3.2.5: Необходимы также чертежи системы впуска.

7.	Пункт 3.3: Необходима также система впуска.

8.	Пункт 3.5 а), b) и l): Исключены излишние данные (ориентация площадки, защитный экран, направление движения). Такие данные не содержат никакой информации об испытаниях.

9.	Пункт 3.5 d): Перестановка элементов перечня необходима для упорядочения этих требований.

10.	Пункт 4: Предлагается более правильный перечень предписаний об идентификации системы снижения шума мотоцикла. Он включает как систему впуска, так и катализаторы.

11.	Пункт 6.2: В данном контексте термин "шумовое излучение" является более правильным по сравнению с термином "уровень звука".

12.	Пункты 6.2.1, 6.3, 6.3.2, 6.3.3: В данном контексте термин "шумовое излучение" является более правильным по сравнению с термином "звуковое излучение".

13.	Пункт 6.2.2: Поскольку результаты испытаний представлены в дБ(А), уточняется, что измерение производится в дБ(А).

14.	Пункт 6.2.3: Термин "системы глушителя" заменяется термином "системы снижения шума", который представляется более правильным.

15.	Пункт 6.2.4 и изменение нумерации приложений: Для обеспечения единообразия при разработке Правил ООН, касающихся шума, производимого транспортными средствами, и поскольку предельные значения уровня звука служат основным критерием шумового излучения, приходящегося на долю мотоциклов, предлагается перенести предельные уровни звука из данного приложения в основной текст Правил. В этой связи предлагается исключить приложение 6, в котором указаны эти предельные значения, и изменить нумерацию приложений 7 и 8 соответственно на 6 и 7.

16.	Пункты 6.4 и 6.4.1: Термин "системы глушителя" исключен, а термин "системы впуска" добавлен.

17.	Пункт 6.4.1: Второе предложение не содержит никакой информации, поскольку выше уже отмечено, что система впуска служит составной частью системы снижения звука мотоцикла.

18.	Пункты 6.5, 6.5.1, 6.5.2, 7.1: Термин "системы выпуска или глушителя" заменяется термином "системы снижения звука", который представляется более правильным.

19.	Пункт 6.5.2: По этой же причине вместо термина "уровень шума" используется термин "уровень звука".

20.	Пункт 7: Упоминание о системе выпуска исключено, поскольку сообщение об официальном утверждении типа касается мотоциклов в сборе.

21.	Пункты 8.2 и 8.3: Ссылки исправлены, поскольку исключено приложение 6 и добавлен пункт 6.2.4.

22.	Приложение 1, пункт 6.2: Передаточные числа являются одним из важных элементов, характеризующих тип мотоцикла.

23.	Приложение 1, пункты 7.1, 7.2: Объем информации расширен для отражения важных элементов системы снижения шума.

24.	Пункты 8−29: Эти пункты пересмотрены для более верного изложения информации и во избежание дублирования данных, имеющихся в протоколах испытания.

25.	Приложение 3, добавление 2: Математический знак ">" касается расстояния между глушителями. Поэтому его следует заменить на "<".

26.	Приложение 5, наименование и пункт 1: Термин "системы выпуска или глушителя" заменен термином "системы выпуска или впуска", который представляется более правильным.

27.	Приложение 5, пункт 1: Пункты, касающиеся систем выпуска и впуска, разделены, поскольку в нагревании волокнистых материалов, содержащихся в системе впуска, до температуры 650 °С нет смысла.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

?	В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, пункт 2).

3	3	Отличительные номера Договаривающихся сторон Соглашения 1958 года указаны в приложении 3 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2.