| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRB/2012/7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 18 June 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования 
правил в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам шума

Пятьдесят шестая сессия

Женева, 3−5 сентября 2012 года

Пункт 3 b) предварительной повестки дня

Правила № 51 (шум, производимый транспортными 
средствами категорий M и N) – Новые предельные значения

Предложение по поправкам серии 03 
к Правилам № 51 (шум, производимый транспортными средствами категорий М и N)

Представлено экспертом от Японии

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Японии с целью сформулировать предложение по поправкам серии 03 к Правилам № 51 для включения новых предельных значений. Он основан на неофициальных документах GRB-54-03 и GRB-55-01, распространенных в ходе пятьдесят четвертой и пятьдесят пятой сессий Рабочей группы по вопросам шума (ECE/TRANS/WP.29/GRB/53, пункт 7). Изменения к существующему тексту Правил № 51 ООН выделены жирным шрифтом (новый текст) или зачеркнуты (текст, подлежащий исключению).

I.	Предложение

Пункты 6.2.2−6.2.2.2.3 изменить следующим образом:

"6.2.2	Предельные значения уровня звука шума

6.2.2.1	При условии соблюдения предписаний пункта 6.2.2.2 уровень шума, производимого типами транспортных средств, измеренного в соответствии с методом, описание которого приведено в пункте 3.1 приложения 3 к настоящим Правилам, и округленного до ближайшего целого числа, не должен превышать следующих пределов:

| Категории транспортных средств |  | Предельные значения (дБ(A)) |
| --- | --- | --- |
| 6.2.2.1.1 | Транспортные средства для перевозки пассажиров, которые могут иметь не более девяти сидячих мест, включая место водителя | 74 |
| 6.2.2.1.1.1 | с УММ не более 120 кВт/т | 72 |
| 6.2.2.1.1.2 | с УММ более 120 кВт/т, но не более 160 кВт/т | 73 |
| 6.2.2.1.1.3 | с УММ более 160 кВт/т | 75 |
| 6.2.2.1.2 | Транспортные средства для перевозки пассажиров, которые имеют более девяти сидячих мест, включая место водителя, с максимально разрешенной массой не более 5 т | − |
| 6.2.2.1.2.1 | с максимально разрешенной массой не более 2,5 т | 72 |
| 6.2.2.1.2.2 | с максимально разрешенной массой более 2,5 т, но не более 3,5 т | 74 |
| 6.2.2.1.2.3 | с максимально разрешенной массой более 3,5 т, но не более 5 т | 75 |
| 6.2.2.1.3 6.2.2.1.2 | Транспортные средства для перевозки пассажиров, которые имеют более девяти сидячих мест, включая место водителя, с максимально разрешенной массой более 5 3,5 т | − |
| 6.2.2.1.3.1 6.2.2.1.2.1 | с двигателем мощностью не более 135 менее 150 кВт (ЕЭК) | 76 78 |
| 6.2.2.1.3.2 6.2.2.1.2.2 | с двигателем мощностью более 135 кВт (ЕЭК), но не более 250 150 кВт (ЕЭК) и выше | 79 80 |
| 6.2.2.1.3.3 | с двигателем мощностью более 250 кВт (ЕЭК) | 80 |
| 6.2.2.1.4 6.2.2.1.3 | Транспортные средства для перевозки пассажиров, которые имеют более девяти сидячих мест, включая место водителя, Транспортные средства для перевозки грузов с максимально разрешенной массой не более 3,5 т | − |
| 6.2.2.1.4.1 6.2.2.1.3.1 | с максимально разрешенной массой не более 2,5 2 т и отношением мощности к массе УММ, рассчитанным по максимально допустимой массе транспортного средства, не более 35 кВт/т | 74 76 |
| 6.2.2.1.4.2 | с максимально разрешенной массой не более 2,5 т и отношением мощности к массе УММ, рассчитанным по максимально допустимой массе транспортного средства, не более 35 кВт/т | 72 |
| 6.2.2.1.4.3 6.2.2.1.3.2 | с максимально разрешенной массой более 2,5 2 т, но не более 3,5 т | 74 77 |
| 6.2.2.1.5 6.2.2.1.4 | Транспортные средства для перевозки грузов с максимально разрешенной массой более 3,5 т, но не более 12 т | − |
| 6.2.2.1.5.1 6.2.2.1.4.1 | с двигателем мощностью не более 135 менее 75 кВт (ЕЭК) | 77 |
| 6.2.2.1.5.2 6.2.2.1.4.2 | с двигателем мощностью более 135 75 кВт (ЕЭК) или более, но менее 150 кВт (ЕЭК) | 78 |
| 6.2.2.1.6 | Транспортные средства для перевозки грузов с максимально разрешенной массой более 12 т | − |
| 6.2.2.1.6.1 | с двигателем мощностью не более 250 кВт (ЕЭК) | 80 |
| 6.2.2.1.6.2 6.2.2.1.4.3 | с двигателем мощностью более 250 150 кВт (ЕЭК) или более | 82 80 |

6.2.2.2 	Однако

6.2.2.2.1	для указанных в пункте (ах) 6.2.2.1.1 и 6.2.2.1.3 типов транспортных средств, оборудованных двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия и прямым впрыском, предназначенных для использования в условиях бездорожья1, способных преодолевать брод глубиной 500 мм (см. приложение 13) и подъем 30% для одиночного транспортного средства, а также для типов транспортных средств, указанных в пунктах 6.2.2.1.2−6.2.2.1.6, предназначенных для использования в условиях бездорожья, предельные значения увеличиваются могут быть увеличены на 1 дБ(A);

6.2.2.2.2	для указанных в пункте 6.2.2.1.3 типов транспортных средств, оборудованных двигателем с номинальной частотой вращения более 4000 об/мин, предназначенных для использования в условиях бездорожья1 и имеющих максимально разрешенную массу более 2 т, предельные значения увеличиваются могут быть увеличены на 2 дБ(A);

6.2.2.2.2.1	на 1 дБ(A), если они имеют двигатель мощностью менее 150 кВт (ЕЭК);

6.2.2.2.2.2	на 2 дБ(A), если они имеют двигатель мощностью 150 кВт (ЕЭК) или более.

6.2.2.2.3	Для типов транспортных средств, указанных в пункте 6.2.2.1.1, оснащенных коробкой передач, имеющей более четырех передач переднего хода, и двигателем максимальной мощностью более 140 кВт (ЕЭК), и соотношением максимальной мощности/максимальной массы более 75 кВт/т, предельные значения увеличиваются на 1 дБ(A), если скорость, на которой задняя часть транспортного средства пересекает линию BB' на третьей передаче, превышает 61 км/ч".

Включить новый пункт 6.2.2.3 следующего содержания:

"6.2.2.3	Предусмотренные для "этапа 2" и "этапа 3" предельные уровни шума, производимого типами транспортных средств и измеренного в соответствии с методом, описание которого приведено в пункте 3.1 приложения 3 к настоящим Правилам, и даты их вступления в силу предписаны в приложении 14 к настоящим Правилам".

Пункты 11.1−11.2 изменить следующим образом:

"11.1		Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 02 03 ни одна Договаривающаяся сторона, применяющая настоящие Правила, не отказывает в предоставлении или не отказывает в признании официального утверждения ЕЭК на основании настоящих Правил, включающих поправки серии 02 03.

11.2		С 1 октября 1995 года 1 января 2016 года Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения ЕЭК ООН только в том случае, если тип транспортного средства, представляемый на официальное утверждение, соответствует требованиям настоящих Правил ЕЭК ООН с поправками серии 02 03".

Пункт 11.3 исключить.

Включить новые пункты 11.4−11.6 следующего содержания:

"11.4		Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила ООН, не отказывают в распространении официальных утверждений на существующие типы, предоставленных на основании поправок предыдущей серии к настоящим Правилам.

11.5		С 1 января 2018 года, после вступления в силу поправок серии 03 к настоящим Правилам, Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не обязаны принимать − для целей национального или регионального официального утверждения типа − транспортные средства, тип которых официально утвержден на основании поправок предыдущей серии к настоящим Правилам.

11.6		Независимо от переходных положений, изложенных выше, Договаривающиеся стороны, для которых применение настоящих Правил вступает в силу после даты вступления в силу самой последней серии поправок, не обязаны признавать официальные утверждения типа, которые были предоставлены в соответствии с какой-либо предыдущей серией поправок к настоящим Правилам".

Включить новое приложение 11 следующего содержания:

"Приложение 11

Определение глубины брода, преодолеваемого транспортными средствами М1

1.	Общие положения

Изготовитель представляет технической службе доказательства того, что транспортное средство, в отношении которого подана заявка по пределам, соответствующим пункту 6.2.2.4, отвечает указанным ниже требованиям.  Эти требования считаются выполненными, если базовые функции транспортного средства действуют в течение испытания и после него.

2.	Условия испытания

Транспортное средство преодолевает водоем при помощи собственного двигателя. Должны быть соблюдены следующие условия в отношении водоема и испытания:

качество воды:	пресная вода

минимальная длина водоема:	20 м

минимальная скорость въезда в водоем/выезда из водоема:	2 км/ч

минимальная скорость прохождения водоема:	5 км/ч

глубина водоема*:	>500 мм

*	Глубина водоема должна быть указана в приложении 1 "19. Примечания".

Включить новое приложение 12 следующего содержания:

"Приложение 12

Предельные уровни шума и даты вступления в силу

1.	Предусмотренные для "этапа 2" предельные уровни шума, производимого типами транспортных средств и измеренного в соответствии с методом, описание которого приведено в пункте 3.1 приложения 3 к настоящим Правилам, а также даты их вступления в силу указаны ниже:

| Категории транспортных средств |  | Предельные значения (дБ(A)) | Даты вступления в силу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Транспортные средства для перевозки пассажиров, которые могут иметь не более девяти сидячих мест, включая место водителя | − | − |
| 1.1.1 | с УММ не более 120 кВт/т | 70 | Через 4 года после даты, указанной в пункте 11.3 |
| 1.1.2 | с УММ более 120 кВт/т, но не более 160 кВт/т | 71 | Через 6 лет после даты, указанной в пункте 11.3 |
| 1.1.3 | с УММ более 160 кВт/т | 73 | Через 4 года после даты, указанной в пункте 11.3 |
| 1.2 | Транспортные средства для перевозки пассажиров, которые имеют более девяти сидячих мест, включая место водителя, с максимально разрешенной массой не более 5 т | − | − |
| 1.2.1 | с максимально разрешенной массой не более 2,5 т | 70 | Через 4 года после даты, указанной в пункте 11.3 |
| 1.2.2 | с максимально разрешенной массой более 2,5 т, но не более 3,5 т | 72 | Через 4 года после даты, указанной в пункте 11.3 |
| 1.2.3 | с максимально разрешенной массой более 3,5 т, но не более 5 т | 73 | Через 6 лет после даты, указанной в пункте 11.3 |
| 1.3 | Транспортные средства для перевозки пассажиров, которые имеют более девяти сидячих мест, включая место водителя, с максимально разрешенной массой более 5 т | − | − |
| 1.3.1 | с двигателем мощностью не более 135 кВт (ЕЭК) | 74 | Через 6 лет после даты, указанной в пункте 11.3 |
| 1.3.2 | с двигателем мощностью более 135 кВт (ЕЭК), но не более 250 кВт (ЕЭК) | 78 | Через 6 лет после даты, указанной в пункте 11.3 |
| 1.3.3 | с двигателем мощностью более 250 кВт (ЕЭК) | 78 | Через 6 лет после даты, указанной в пункте 11.3 |
| 1.4 | Транспортные средства для перевозки грузов с максимально разрешенной массой не более 3,5 т | − | − |
| 1.4.1 | с максимально разрешенной массой не более 2,5 т и отношением мощности к массе УММ, рассчитанным по максимально допустимой массе транспортного средства, не более 35 кВт/т | 72 | Через 6 лет после даты, указанной в пункте 11.3 |
| 1.4.2 | с максимально разрешенной массой не более 2,5 т и отношением мощности к массе УММ, рассчитанным по максимально допустимой массе транспортного средства, не более 35 кВт/т | 70 | Через 4 года после даты, указанной в пункте 11.3 |
| 1.4.3 | с максимально разрешенной массой более 2,5 т, но не более 3,5 т | 72 | Через 4 года после даты, указанной в пункте 11.3 |
| 1.5 | Транспортные средства для перевозки грузов с максимально разрешенной массой более 3,5 т, но не более 12 т | − | − |
| 1.5.1 | с двигателем мощностью не более 135 кВт (ЕЭК) | 76 | Через 6 лет после даты, указанной в пункте 11.3 |
| 1.5.2 | с двигателем мощностью более 135 кВт (ЕЭК) | 77 | Через 6 лет после даты, указанной в пункте 11.3 |
| 1.6 | Транспортные средства для перевозки грузов с максимально разрешенной массой более 12 т | − | − |
| 1.6.1 | с двигателем мощностью не более 250 кВт (ЕЭК) | 78 | Через 6 лет после даты, указанной в пункте 11.3 |
| 1.6.2 | с двигателем мощностью более 250 кВт (ЕЭК) | 80 | Через 8 лет после даты, указанной в пункте 11.3 |

1.7	Однако для транспортных средств, предназначенных для использования в условиях бездорожья, предельные значения могут быть увеличены на 2 дБ(А) в случае типов транспортных средств, указанных в пунктах 1.3 и 1.6, и на 1 дБ(А) в случае типов транспортных средств, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.4 и 1.5.

1.8	Переходный период для первой регистрации новых транспортных средств составляет 2 года после вступления в силу "этапа 2".

2.	Предусмотренные для "этапа 3" предельные уровни шума, производимого типами транспортных средств, и даты их вступления в силу соответствуют нижеуказанным при условии, что предельные значения и даты их вступления в силу будут рассмотрены и установлены до вступления в силу "этапа 2":

| Категории транспортных средств |  | Предельные значения (дБ(A)) | Даты вступления в силу |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Транспортные средства для перевозки пассажиров, которые могут иметь не более девяти сидячих мест, включая место водителя | − | − |
| 2.1.1 | с УММ не более 120 кВт/т | 68 | Через 4 года после даты, указанной в пункте 1.1.1 настоящего приложения |
| 2.1.2 | с УММ более 120 кВт/т, но не более 160 кВт/т | 70 | Через 4 года после даты, указанной в пункте 1.1.2 настоящего приложения |
| 2.1.3 | с УММ более 160 кВт/т | 72 | Через 4 года после даты, указанной в пункте 1.1.3 настоящего приложения |
| 2.2 | Транспортные средства для перевозки пассажиров, которые имеют более девяти сидячих мест, включая место водителя, с максимально разрешенной массой не более 5 т | − | − |
| 2.2.1 | с максимально разрешенной массой не более 2,5 т | 69 | Через 4 года после даты, указанной в пункте 1.2.1 настоящего приложения |
| 2.2.2 | с максимально разрешенной массой более 2,5 т, но не более 3,5 т | 71 | Через 4 года после даты, указанной в пункте 1.2.2 настоящего приложения |
| 2.2.3 | с максимально разрешенной массой более 3,5 т, но не более 5 т | 71 | Через 6 лет после даты, указанной в пункте 1.2.3 настоящего приложения |
| 2.3 | Транспортные средства для перевозки пассажиров, которые имеют более девяти сидячих мест, включая место водителя, с максимально разрешенной массой более 5 т | − | − |
| 2.3.1 | с двигателем мощностью не более 135 кВт (ЕЭК) | 73 | Через 6 лет после даты, указанной в пункте 1.3.1 настоящего приложения |
| 2.3.2 | с двигателем мощностью более 135 кВт (ЕЭК), но не более 250 кВт (ЕЭК) | 76 | Через 6 лет после даты, указанной в пункте 1.3.2 настоящего приложения |
| 2.3.3 | с двигателем мощностью более 250 кВт (ЕЭК) | 76 | Через 6 лет после даты, указанной в пункте 1.3.3 настоящего приложения |
| 2.4 | Транспортные средства для перевозки грузов с максимально разрешенной массой не более 3,5 т | − | − |
| 2.4.1 | с максимально разрешенной массой не более 2,5 т и отношением мощности к массе УММ, рассчитанным по максимально допустимой массе транспортного средства, не более 35 кВт/т | 70 | Через 6 лет после даты, указанной в пункте 1.4.1 настоящего приложения |
| 2.4.2 | с максимально разрешенной массой не более 2,5 т и отношением мощности к массе УММ, рассчитанным по максимально допустимой массе транспортного средства, не более 35 кВт/т | 68 | Через 4 года после даты, указанной в пункте 1.4.2 настоящего приложения |
| 2.4.3 | с максимально разрешенной массой более 2,5 т, но не более 3,5 т | 71 | Через 4 года после даты, указанной в пункте 1.4.3 настоящего приложения |
| 2.5 | Транспортные средства для перевозки грузов с максимально разрешенной массой более 3,5 т, но не более 12 т | − | − |
| 2.5.1 | с двигателем мощностью не более 135 кВт (ЕЭК) | 73 | Через 6 лет после даты, указанной в пункте 1.5.1 настоящего приложения |
| 2.5.2 | с двигателем мощностью более 135 кВт (ЕЭК) | 75 | Через 6 лет после даты, указанной в пункте 1.5.2 настоящего приложения |
| 2.6 | Транспортные средства для перевозки грузов с максимально разрешенной массой более 12 т | − | − |
| 2.6.1 | с двигателем мощностью не более 250 кВт (ЕЭК) | 76 | Через 6 лет после даты, указанной в пункте 1.6.1 настоящего приложения |
| 2.6.2 | с двигателем мощностью более 250 кВт (ЕЭК) | 78 | Через 6 лет после даты, указанной в пункте 1.6.2 настоящего приложения |

2.7	Однако для транспортных средств, предназначенных для использования в условиях бездорожья, предельные значения могут быть увеличены на 2 дБ(А) в случае типов транспортных средств, указанных в пунктах 2.3 и 2.6, и на 1 дБ(А) в случае типов транспортных средств, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5.

2.8	Переходный период для первой регистрации новых транспортных средств составляет 3 года после вступления в силу "этапа 3" при условии, что переходный период будет рассмотрен и установлен до вступления в силу "этапа 2".

II.	Обоснование

Вышеизложенное предложение базируется на неофициальном документе GRB-54-03, представленном экспертом от Германии, и на неофициальном предложении GRB-55-01, представленном экспертом от Японии, включая предельные значения с некоторыми изменениями пороговых значений для подкатегорий, и может послужить основой для выработки общей позиции.

?	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

1	1 	В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, пункт 2.

2	В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, пункт 2.

3	В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, пункт 2.