| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRB/2012/11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 19 June 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам шума

Пятьдесят шестая сессия

Женева, 3−5 сентября 2012 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

Правила № 117 (шум, издаваемый шинами
при качении, и их сцепление на мокрых поверхностях)

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 02 к Правилам № 117

Представлено экспертом от Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес (ЕТОПОК) для внесения поправок в порядок испытания шин С3 на снегу. Изменения к нынешнему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Приложение 7, пункт 4.7.2.1, изменить следующим образом:

"4.7.2.1	Испытание проводится с использованием двухосного грузового транспортного средства типовой модели в исправном эксплуатационном состоянии, оснащенного:

а)	небольшой по весу задней осью и достаточно мощным двигателем с целью обеспечить в ходе испытания средний процент проскальзывания в соответствии с требованиями пунктов 4.7.5.1 и 4.7.5.2.1 ниже;

b)	механической коробкой передач (допускается автоматическая коробка передач с ручным переключением) с передаточным числом, покрывающим диапазон скорости на уровне не менее 19 км/ч в пределах 4 км/ч − 30 км/ч;

с)	блокирующим дифференциалом на ведущей оси, рекомендуемым для увеличения воспроизводимости;

d)	стандартной коммерческой системой контроля/ограничения проскальзывания ведущей оси при ускорении (называемой противобуксовочной системой, ASR, TCS и т.д.)."

Приложение 7, пункт 4.7.2.1.1, изменить следующим образом:

"4.7.2.1.1	В особом случае, когда невозможно найти типовое коммерческое транспортное средство, оснащенное противобуксовочной тормозной системой, разрешается использовать транспортное средство без противобуксовочной тормозной системы/ASR, TCS, оборудованное в обязательном порядке устройством отображения коэффициента проскальзывания, указанным в пункте 4.3.4, и в рекомендательном порядке блокирующим дифференциалом на ведущей оси в целях соблюдения методики, указанной в пункте 4.7.5.2.1. Если блокирующий дифференциал не используется, то средний коэффициент проскальзывания следует измерять с левой и правой стороны колеса на ведомом мосту."

Приложение 7, пункт 4.7.4.2, изменить следующим образом:

"4.7.4.2	Давление в шинах на ведомом мосту должно составлять 70% от давления, указанного на боковине шины.

Шины на ведущих колесах накачиваются до номинального давления, указанного на боковине шины.

Если на боковине давление не обозначено, см. конкретное значение давления в применимых руководствах по стандартам на шины в соответствии с максимальной несущей способностью."

Приложение 7, пункт 4.7.5.1, изменить следующим образом:

"4.7.5.1	Вначале устанавливается комплект контрольных шин на транспортном средстве, находящемся на испытательном полигоне.

Осуществляется прогон транспортного средства с первоначальной постоянной скоростью 4−11 км/ч и передаточным числом, покрывающим диапазон скорости передвижения на уровне не менее 19 км/ч по полной программе испытаний (например, R-T1-T2-T3-R).

Следует добиться того, чтобы рекомендуемое передаточное число на третьей или четвертой передаче должно обеспечить обеспечивало как минимум 13-процентный 10-процентный средний коэффициент проскальзывания в измеряемом диапазоне скорости."

Приложение 7, пункт 4.7.5.2.1, изменить следующим образом:

"4.7.5.2.1	В особом случае, упомянутом в пункте 4.7.2.1.1, когда невозможно найти типовое грузовое транспортное средство, оснащенное противобуксировочной тормозной системой, водитель вручную поддерживает усредненный коэффициент проскальзывания для каждого испытательного прогона на уровне 20 ±10% от 10 процентов до 40 процентов (процедура, основанная на использовании дифференциала с принудительной блокировкой вместо полной блокировки) в том же диапазоне скорости. Если блокировочный дифференциал не используется, то следует обеспечить, чтобы разница между усредненными коэффициентами проскальзывания на левом и правом колесе ведомой оси составляла не более 8 процентов по каждому прогону. Все шины и прогоны в ходе испытания используются в соответствии с процедурой, основанной на исреализации дифференциала с принудительной блокировкой."

Приложение 7, пункт 4.7.5.3, изменить следующим образом:

"4.7.5.3	Измеряется расстояние и время в интервале между начальной и конечной скоростью."

Приложение 7, пункт 4.7.5.4, изменить следующим образом:

"4.7.5.4	Для каждой потенциальной шины и стандартной эталонной шины испытательные прогоны на ускорение производятся не менее шести раз, а коэффициенты разброса (стандартное отклонение/среднее* 100) рассчитываются не менее чем для шести действительных прогонов на одно и то же расстояние, при этом расстояние время должно составлять не более 6 процентов."

Приложение 7, пункт 4.7.5.5, изменить следующим образом:

"4.7.5.5	В случае транспортного средства, оснащенного противобуксировочной тормозной системой, средний коэффициент проскальзывания должен составлять 13−от 10 до 40 процентов (рассчитывается в соответствии с пунктом 4.3.4)."

Приложение 7, пункт 4.8.6, изменить следующим образом:

"4.8.6	Расчет коэффициента проскальзывания

Коэффициент проскальзывания может быть рассчитан как средний коэффициент проскальзывания в соответствии с пунктом 4.3.4 или путем сравнения, как об этом упоминается в пункте 4.7.5.3, среднего расстояния не менее шести прогонов с расстоянием, пройденным без проскальзывания (очень низкое ускорение)

Коэффициент проскальзывания %=Среднее расстояние  − Пройденное без проскальзывания расстояниеПройденное без проскальзывания расстояние×100.Пройденное без проскальзывания расстояние означает расстояние, пройденное колесом и рассчитанное по прогону на постоянной скорости или с постоянным низким ускорением".

Приложение 7, добавление 3, пункт 5, изменить следующим образом:

"5.	Результаты испытаний: среднее значение ускорений (м/с2)

| Номер прогона | Техническое требование | СЭИШ (первое испытание) | Потенциальная 1 | Потенциальная 2 | Потенциальная 3 | СЭИШ (второе испытание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| Среднее |  |  |  |  |  |  |
| Стандартное отклонение |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент проскальзывания (процент) |  |  |  |  |  |  |
| КП (процент) | ≤ < 6% |  |  |  |  |  |
| Проверка СЭИШ | (СЭИШ) ≤ 6 < 5% |  |  |  |  |  |
| СЭИШ среднее |  |  |  |  |  |  |
| Индекс эфективности на снегу |  | 1,00 1,00 |  |  |  |  |

II.	Обоснование

1.	Приложение 7, пункт 4.7.2.1 и пункт 4.7.5.1: Диапазон скорости основан на следующих расчетах:

ΔS = S0 + St + S1, где:

ΔS	−	общий диапазон скорости при испытательном прогоне,

S0	−	диапазон скорости до ускорения перед достижением первоначальной скорости (минимум 2 км/ч),

St	−	измеряемый диапазон скорости (окончательная скорость – первоначальная скорость = 15 км/ч),

S1	−	дополнительный диапазон скорости после достижения окончательной скорости (минимум 2 км/ч).

Таким образом, 19 км/ч − это минимальный диапазон скорости.

Диапазон скорости в 19 км/ч, включая дополнительное ускорение, − это минимальное требование (= 2 + 15 + 2) между значениями 4 км/ч и 30 км/ч. Для проведения точных измерений предпочтительнее выбрать более широкий диапазон скорости, не ограничиваясь минимальными значениями.

2.	Приложение 7, пункт 4.7.2.1.1: Фразу "в обязательном порядке" рекомендуется заменить на "в рекомендованном порядке", как и в подпункте 4.7.2.1 с), так как процедура, основанная на использовании дифференциала с принудительной блокировкой, обеспечивает сохранение усредненного коэффициента проскальзывания в определенном диапазоне и, следовательно, гарантирует точность измерений.

3.	Приложение 7, пункт 4.7.4.2: Следует указать, как ссылаться на номинальное давление в случае шин без маркировки на боковине.

4.	Приложение 7, пункт 4.7.5.1: Первоначальная скорость означает измеряемую начальную скорость, поэтому слово "первоначальная" в этом предложении следует исключить.

Минимальный коэффициент проскальзывания следует согласовать с диапазоном значений проскальзывания, указанным в пунктах 4.7.5.2.1 и 4.7.5.5.

5.	Приложение 7, пункт 4.7.5.2.1 и пункт 4.7.5.5: Диапазон значений проскальзывания для обоих методов проведения испытания (как с противобуксовочной тормозной системой, так и без нее) следует согласовать; максимальный коэффициент проскальзывания, составляющий 40%, и минимальный коэффициент проскальзывания, составляющий 10%, гарантируют оптимальную воспроизводимость.

Для обеспечения устойчивости транспортного средства рекомендуется указывать разницу в коэффициентах проскальзывания на левом и правом колесе ведомого моста.

6.	Приложение 7, пункт 4.7.5.3 и пункт 4.7.5.4: Значение времени для расчета среднего ускорения АА не используется.

7.	Приложение 7, пункт 4.8.6: Определение значения термина "пройденное без проскальзывания расстояние" для расчета коэффициента проскальзывания требуется во избежание неправильного толкования метода проведения испытания.

8.	Приложение 7 − добавление 3, пункт 5: Исправление редакционного характера.

?	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.