| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 13 January 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Шестьдесят седьмая сессия

Женева, 26−29 марта 2012 года

Пункт 5 h) предварительной повестки дня

Общие поправки − Правила ООН № 98, 112 и 123

Предложение по общим поправкам к Правилам № 98, 112 и 123

Представлено экспертом Брюссельской рабочей группы
1952 года

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом Брюссельской рабочей группы 1952 года (БРГ) с целью включения поправок, призванных повысить точность процедур испытаний для проверки стабильности фотометрических характеристик. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, зачеркнут.

I.	Предложение

Правила № 98, дополнение 4 к серии 01:

Приложение 4, пункт 1.1.2.2 изменить следующим образом:

"1.1.2.2	Фотометрическое испытание:

В соответствии с предписаниями настоящих Правил фотометрические величины проверяются по нижеследующим точкам:

луч ближнего света:

50 R − B 50 L − HV 25L для фар, предназначенных для правостороннего движения;

50 L − B 50 R − HV для фар, предназначенных для левостороннего движения.

луч дальнего света: Точка Emax.

Допускается дополнительная регулировка в целях компенсации любой механической деформации основания фары, вызванной нагревом (изменение положения светотеневой границы определяется предписаниями пункта 2 настоящего приложения).

За исключением точки B50L, Ммежду фотометрическими характеристиками и величинами, измеренными до начала испытания, допускается отклонение в 10%, включающее погрешности при фотометрическом измерении. Значение, измеренное в точке B50L, не должно превышать фотометрическое значение, измеренное до испытания, более чем на 170 кд".

Правила № 112, дополнение 4 к серии 01:

Приложение 4, пункт 1.1.2.2 изменить следующим образом:

"1.1.2.2	Фотометрическое испытание:

В соответствии с положениями, содержащимися в настоящих Правилах, фотометрические величины выверяются по нижеследующим точкам измерения:

луч ближнего света:

50 R − B 50 L − HV 25L для фар, предназначенных для правостороннего движения;

50 L − B 50 R − HV для фар, предназначенных для левостороннего движения.

луч дальнего света:

Точка Emax.

Допускается дополнительная регулировка фары в целях компенсации каких-либо механических деформаций основания фары, вызванных нагревом (изменение светотеневой границы определяется положениями пункта 2 настоящего приложения).

За исключением точки B50L, Ммежду фотометрическими характеристиками и величинами, измеренными до начала испытания, допускается отклонение в 10%, включающее погрешность при фотометрическом измерении. Значение, измеренное в точке B50L, не должно превышать фотометрическое значение, измеренное до испытания, более чем на 170 кд".

Приложение 10, пункт 4.3.1.1 изменить следующим образом:

"4.3.1.1	Фотометрические измерения на фаре производятся после одной минуты функционирования при конкретном режиме в испытательной точке, указанной ниже. Для целей этих измерений позиция установки может быть приблизительной, однако она должна сохраняться до и после измерений для выведения коэффициентов.

Измерения производятся в следующих испытательных точках:

50 V 25R − для луча ближнего света,

HV − для луча дальнего света".

Правила № 123, дополнение 4 к серии 01:

Приложение 4, пункт 1.1.2.2 изменить следующим образом:

"1.1.2.2	Фотометрическое испытание:

В соответствии с требованиями настоящих Правил фотометрические значения проверяют в следующих точках:

луч ближнего света класса С и луч ближнего света каждого другого указанного класса: 50V, B50L (или R) и HV25RR, если это применимо,

луч дальнего света в нейтральном состоянии: точка Emax.

Другая регулировка может производиться с целью учета любой возможной деформации основания испытательного образца в результате теплового воздействия (аспекты отклонения светотеневой границы охватываются в пункте 2 настоящего приложения).

За исключением точки B50L, Ммежду фотометрическими характеристиками и значениями, измеренными до начала испытания, допускается отклонение в 10%, включающее погрешности при фотометрическом измерении. Значение, измеренное в точке B50L, не должно превышать фотометрическое значение, измеренное до испытания, более чем на 170 кд".

Приложение 11, пункт 4.3.1.1 изменить следующим образом:

"4.3.1.1	Применительно к каждому существующему классу луча ближнего света и луча дальнего света производят фотометрические измерения по истечении одной минуты функционирования соответствующих осветительных приборов в следующих испытательных точках:

луч ближнего света:	50V25RR,

луч дальнего света:	HV".

II.	Обоснование

В целях повышения точности испытаний, проводимых для проверки стабильности фотометрических характеристик, предлагаются следующие поправки:

a)	Заменить испытательную точку HV на 25L и испытательную точку 50V на 25R (Правила № 98 и 112). Заменить испытательную точку HV на 25RR и испытательную точку 50V на 25RR (Правила 123):

Точки HV и 50V расположены близко к светотеневой границе или внутри ее. Из-за градиента яркости на светотеневой границе небольшое вертикальное перемещение конфигурации луча в допустимых пределах может легко привести к изменению более чем на 10%, не вызванному изменениями температуры, измеренного значения силы света. Это означает, что данное испытание слишком строго для фар с относительно слабым светом, которые удовлетворяют установленным требованиям. Поэтому, для того чтобы избежать этой проблемы, предлагается использовать точки измерения в пределах конфигурации луча слабого света, которая, как ожидается, будет более однородна.

b)	Изменить требование к максимальному значению в испытательной точке B50L (Правила № 98, 112 и 123):

В испытательной точке B50L отмечаются очень низкие начальные значения, которые слишком чувствительны для теплового испытания, поскольку изменение на 10% малой величины будет равняться величине, которая в любом случае ниже установленного максимального значения. Для этой методики испытаний предлагается установить абсолютное значение, равное 170 кд, а не процентное значение.

? 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.