| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: General 13 January 2012 Russian Original: English |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Шестьдесят седьмая сессия

Женева, 26−29 марта 2012 года

Пункт 4 a) предварительной повестки дня

Правила ООН № 48 (установка устройств освещения
и световой сигнализации)

Предложение по дополнению 10 к поправкам серии 04

Представлено экспертом от Японии*

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Японии с целью уточнить понятие "фиксированного положения подвижного компонента". В его основу положен неофициальный документ GRE-66-07 с поправками, внесенными в соответствии с докладом (ECE/TRANS/WP.29/GRE/66, пункт 15). Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, зачеркнут.

I.	Предложение

Включить новый пункт 2.23.1 следующего содержания:

"2.23.1	"фиксированное (открытое положение подвижного компонента" означает стабильное(ые) или нормальное(ые) фиксированное(ые) рабочее(ие) положение(я) подвижного компонента, которое(ые) предусмотрено(ы) изготовителем транспортного средства, в заблокированном или незаблокированном состоянии;"

II.	Обоснование

1.	На шестьдесят шестой сессии GRE Япония предложила изменить "фиксированное положение" на "стационарное положение". В Японии обсуждался вопрос о том, находится ли открытый и незаблокированный задний борт кузова грузового автомобиля в "фиксированном положении". Открытый задний борт кузова легко смещается одним пальцем, поэтому вряд ли можно считать, что он находится в фиксированном состоянии. В соответствии с информацией японских автомобилестроительных заводов, некоторые органы, предоставляющие официальное утверждение, считают, что открытый задний борт кузова в зафиксированном положении, согласно Правилам № 48, не находится. Однако с точки зрения безопасности, если задний борт кузова находится в одном и том же положении на протяжении длительного периода времени, он должен удовлетворять соответствующим предписаниям, хотя он и не зафиксирован в буквальном смысле этого слова.

2.	GRE сочла предлагаемую формулировку недостаточной и предложила эксперту от Японии подготовить пересмотренное предложение с уточненной формулировкой для рассмотрения на своей сессии в марте 2012 года.

3.	Япония предлагает включить после определения "нормальное рабочее положение подвижного компонента" (пункт 2.23) уточнение "фиксированное (открытое) положение подвижного компонента" в целях недопущения ошибочного толкования.

Примеры

| Пример 1: | Пример 2: | Пример 3: |
| --- | --- | --- |
| Открытый задний борт кузова | Сложенное зеркало | Сложенное зеркало (неправильное использование) |
| Согласно Правилам, такое положение является фиксированным, поскольку данный случай предусмотрен в описании транспортного средства. | Согласно Правилам, такое положение является фиксированным, поскольку данный случай предусмотрен в описании транспортного средства. | Согласно Правилам, такое положение не является фиксированным. |

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представляется в соответствии с этим мандатом.