| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 13 January 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Шестьдесят седьмая сессия

Женева, 26−29 марта 2012 года

Пункт 4 с) предварительной повестки дня

Правила ООН № 48 (установка устройств освещения 
и световой сигнализации)

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 05

Представлено экспертом от Германии*

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Германии с целью устранить некоторые расхождения в отношении задней фары в действующем тексте. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, зачеркнут.

I.	Предложение

Пункт 6.4.4.3 изменить следующим образом:

"6.4.4.3 	По длине: 	сзади транспортного средства.

Вместе с тем оба факультативных устройства, упомянутых в пункте 6.4.2.2, в случае их использования могут устанавливаться сбоку транспортного средства в соответствии с требованиями пунктов 6.4.5 и 6.4.6 при условии выполнения требований пунктов 6.4.5.2 и 6.4.6.2 ниже."

Пункт 6.4.5 изменить следующим образом:

"6.4.5 	Геометрическая видимость

6.4.5.1	Устройства, установленные сзади транспортного средства:

Определяется углами α и β, как указано в пункте 2.13:

α = 15º вверх и 5º вниз,

β = 45º вправо и влево, если установлено только одно устройство,

45° наружу и 30º внутрь, если установлены два устройства.

Исходные оси обоих факультативных устройств, упомянутых в пункте 6.4.2.2, если они устанавливаются сбоку транспортного средства, должны быть направлены в сторону горизонтально с наклоном 10º±5º по отношению к средней продольной плоскости транспортного средства.

6.4.5.2 	Два факультативных устройства, упомянутые в пункте 6.4.2.2, если они устанавливаются сбоку транспортного средства:

Геометрическая видимость считается обеспеченной, если исходная ось соответствующего устройства направлена наружу под углом β, не превышающим 15° по отношению к средней продольной плоскости транспортного средства. В случае совмещения эти два факультативных устройства могут быть наклонены вниз."

Пункт 6.4.6 изменить следующим образом:

"6.4.6 	Направление

Назад

В случае двух факультативных устройств, упомянутых в пункте 6.4.2.2., если таковые установлены сбоку транспортного средства, приведенные выше предписания пункта 6.4.5 не применяют. Вместе с тем в направлении назад исходная ось этих устройств должна быть направлена наружу под углом не более 15° по отношению средней продольной плоскости транспортного средства в горизонтальной плоскости.

6.4.6.1 	Назад

6.4.6.2 	Кроме того, если два факультативных устройства, упомянутые в пункте 6.4.2.2, устанавливаются сбоку транспортного средства, применяются приведенные выше предписания пункта 6.4.5.2."

II.	Обоснование

Настоящее предложение имеет целью устранить некоторые несоответствия в существующем тексте и обеспечить включение предписаний, которые касаются задних фар, устанавливаемых сбоку транспортного средства на системной основе; оно не меняет существа технических требований.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 
2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представляется в соответствии с этим мандатом.