| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 13 January 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Шестьдесят седьмая сессия

Женева, 26−29 марта 2012 года

Пункт 5 k) предварительной повестки дня

Общие поправки: правила ООН № 3, 4, 6, 7, 
19, 23, (27), 31, 38, 45, 50, 65, 69, 70, 77, 87, 88, 
91, 98, 104, 112, 113, 119 и 123

Предложения по проекту дополнения 23 к поправкам серии 01 к Правилам № 6 (указатели поворота)

Представлено экспертом от Германии*

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Германии с целью уточнить предписания Правил № 6 в отношении соответствия производства (СП). Данное предложение рассматривается в качестве исходного предложения по общим поправкам к правилам ООН № 3, 4, 6, 7, 19, 23, (27), 31, 38, 45, 50, 65, 69, 70, 77, 87, 88, 91, 98, 104, 112, 113, 119 и 123. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, зачеркнут.

I.	Предложение

A1.	Предложение по Правилам № 6 (указатели поворота)

Процедуры контроля за соответствием производства должны соответствовать процедурам, изложенным в добавлении 2 к Соглашению (E/ECE/324−E/ECE/TRANS/505/Rev.2), с учетом следующих требований:

Пункт 10.1 изменить следующим образом:

"10.1		Огни изготавливают так, чтобы они соответствовали типу, официально утвержденному на основании настоящих Правил. Соответствие требованиям, изложенным в пунктах 6−8 выше, проверяется следующим образом:

10.1.1		Должны соблюдаться минимальные требования в отношении процедур контроля за соответствием производства, изложенные в приложении 6 к настоящим Правилам.

10.1.2		Должны соблюдаться минимальные требования в отношении производимого инспектором отбора образцов, изложенные в приложении 7 к настоящим Правилам.

10.2		Компетентный орган, предоставивший ..."

Приложение 6, пункт 1.2, изменить следующим образом:

"Приложение 6

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

1. 		ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1		С точки зрения механических и геометрических характеристик требования в отношении соответствия считаются выполненными, если различия не превышают неизбежных производственных отклонений в пределах, предписанных в настоящих Правилах.

1.2		Что касается фотометрических характеристик, то соответствие серийных огней считают доказанным, если при фотометрическом испытании любого произвольно выбранного огня в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил:

……"

Приложение 7 изменить следующим образом:

"Приложение 7

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ, ПРОВОДИМОГО ИНСПЕКТОРОМ

1.		ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1		С точки зрения механических и геометрических характеристик требования в отношении соответствия считают выполненными согласно предписаниям настоящих Правил (когда такие требования сформулированы), если различия не превышают неизбежных производственных отклонений.

1.2		Что касается фотометрических характеристик, то соответствие серийных огней считают доказанным, если при фотометрическом испытании любого произвольно выбранного огня в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил:

1.2.1		ни одно из измеренных значений не отличается в неблагоприятную сторону более чем на 20% от значений, предписанных в настоящих Правилах.

1.2.2		Если указатель поворота оснащен съемным источником света и если результаты описанного выше испытания не соответствуют предъявляемым требованиям, то указатели поворота подвергают повторным испытаниям с использованием другой стандартной лампы накаливания.

1.2.3		Указатели поворота с явными неисправностями не учитывают.

1.3		Координаты цветности должны быть удовлетворительными при проведении испытаний с соблюдением условий, указанных в пункте 7 настоящих Правил.

2.		ПЕРВЫЙ ОТБОР ОБРАЗЦОВ

В ходе первого отбора образцов произвольно выбирают четыре огня. Первые два образца обозначаются буквой A, а вторые два образца − буквой B.

2.1		Соответствие считают доказанным

2.1.1		После отбора образцов согласно рис. 1 настоящего приложения, соответствие производства серийных огней считают доказанным, если отклонения измеренных значений для огня в неблагоприятную сторону составляют:

2.1.1.1	образец A

A1:	для обоих огней не более			20%

A2:	для обоих огней более				20%

но не более							30%

перейти к образцу B

2.1.1.2	образец В

B1:	для обоих огней					20%

2.1.2		или если выполнены условия для образца A, изложенные в пункте 1.2.2.

2.2		Соответствие не считают доказанным

2.2.1		После отбора образцов согласно рис. 1 настоящего приложения соответствие производства серийных огней не считают доказанным и изготовителю предлагают обеспечить соответствие производства предъявляемым требованиям (привести его в соответствие с этими требованиями), если отклонения измеренных значений для огней составляют:

2.2.1.1	образец A

A3:	для одного огня не более 				20%

для другого огня более					30%

2.2.1.2	образец В

B2:	в случае A2

для одного огня более					  0%

но не более								20%

для другого огня не более 				30%

B3:	в случае A2

для одного огня		 				  0%

для другого огня более					30%

2.2.2		или если не выполнены условия для образца A, изложенные в пункте 1.2.2.

2.3		Отмена официального утверждения

Соответствие не считают доказанным и применяют положения пункта 10, если после отбора образцов согласно рис. 1 настоящего приложения отклонения измеренных значений для огней составляют:

2.3.1		образец A

A4:	для одного огня не более				30%

для другого огня более 					30%

A5:	для обоих огней более					30%

2.3.2		образец В

B4:	в случае A2

для одного огня более 					20%

но не более								30%

для другого огня более 					30%

B5:	в случае A2

для обоих огней более					30%

B6:	в случае A2

для одного огня		 	 			  0%

для другого огня более 					30%

2.3.3		или если не выполнены условия для образцов A и B, изложенные в пункте 1.2.2.

3.		ПОВТОРНЫЙ ОТБОР ОБРАЗЦОВ

В случаях A3, B2 и B3 в течение двух месяцев после уведомления необходимо провести повторный отбор образцов: из партии изделий, изготовленных после приведения производства в соответствие с предъявляемыми требованиями, отбирают третью группу из двух образцов огней C и четвертую группу из двух образцов огней D.

3.1		Соответствие считают доказанным

3.1.1		После отбора образцов согласно рис. 1 настоящего приложения соответствие производства серийных огней считают доказанным, если отклонения измеренных значений для указателей поворота составляют:

3.1.1.1	образец C

C1:	для обоих огней не более				20%

C2:	для обоих огней более 					20%

но не более								30%

перейти к образцу D

3.1.1.2.	образец D

D1:	в случае C2

для обоих огней				 		20%

3.1.2		или если выполнены условия для образца С, изложенные в пункте 1.2.2.

3.2.		Соответствие не считают доказанным

3.2.1		После отбора образцов согласно рис. 1 настоящего приложения соответствие производства серийных огней не считают доказанным и изготовителю предлагают обеспечить соответствие производства предъявляемым требованиям (привести его в соответствие с этими требованиями), если отклонения измеренных значений для указателей поворота составляют:

3.2.1.1.	образец D

D2:	в случае C2

для одного огня более					  0%

но не более								20%

для другого огня не более 				30%

3.2.1.2	или если не выполнены условия для образца С, изложенные в пункте 1.2.2.

3.3		Отмена официального утверждения

Соответствие не считают доказанным и применяют положения пункта 10, если после отбора образцов согласно рис. 1 настоящего приложения отклонения измеренных значений для огней составляют:

3.3.1		образец C

C3:	для одного огня не более				30%

для другого огня более 					30%

C4:	для обоих огней более 					30%

3.3.2		образец D

D3:	в случае C2

для одного огня 0% или более 				20%

для другого огня более 					30%

3.3.3		или если не выполнены условия для образцов C и D, изложенные в пункте 1.2.2.

Первый отбор образцов

4 произвольно выбранных устройства разделяют
на образцы А и В

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

B6

2 устройства

2 устройства

A

B

Возможные результаты по образцу B

Возможные результаты по образцу А

 20

 20

окончание

> 20

 30

> 20

 30

перейти к образцу В

 20

 20

окончание

Приведение 
в соответствие

Изготовитель должен
 привести производство в
соответствие с требованиями

 20

> 30

> 0

 20

 30

0

> 30

Повторный отбор образцов

4 произвольно выбранных устройства 
разделяют на образцы C и D

2 устройства

2 устройства

D

C

Возможные результаты по образцу D

 20

 20

окончание

C1

> 20

 30

> 20

 30

перейти к образцу D

C2

Возможные результаты по образцу С

 20

 20

окончание

 30

> 0

 20

перейти к приведению в соответствие

Отмена 
официального утверждения

 30

> 20

 20

> 30

D2

D1

D3

C3

> 30

> 30

> 20

 30

> 30

C4

 30

> 30

> 30

> 30

> 30

> 30

0

> 30

X

Максимальное отклонение (в %) в неблагоприятную сторону от предельных значений

II.	Обоснование

1.	Это предложение было изложено в первоначальном документе Брюссельской рабочей группы 1952 года (БРГ). В ходе его представления в БРГ единодушного согласия достичь не удалось. Поскольку необходимое обсуждение не состоялось, эксперты от Германии хотели бы начать его теперь в GRE, так как нынешний текст неясен и содержит существенное противоречие между следующими приложениями:

"Приложение 6

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ ПРОИЗВОДСТВА"

и

"Приложение 7

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ, ПРОВОДИМОГО ИНСПЕКТОРОМ"

в силу различия предписаний, обусловленного тем фактом, что нормативный допуск в 20% принят в приложении 6, но не в приложении 7, в котором предусматривается максимальное нормативное отклонение соответствующих значений для целей официального утверждения устройства на уровне 20%, с тем чтобы считать соответствие доказанным.

2.	Данное предложение позволит прояснить эту ситуацию и упростить оценку соответствия производства (СП), что в свою очередь позволит унифицировать ее проведение различными договаривающимися сторонами.

3.	Правила № 37, 48, 53, 74 и 99 не будут затронуты, поскольку они составлены иным образом.

4.	Правила № 1, 5, 8, 20, 56, 57, 72 и 82 не будут затронуты, поскольку они не применяются в случае новых утверждений.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.