| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 13 January 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования 
правил в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Шестьдесят седьмая сессия

Женева, 26−29 марта 2012 года

Пункт 5 d) предварительной повестки дня

Общие поправки − Правила ООН № 4, 6, 7, 23, 
38, 50, 77, 87, 91 и 119

Предложение по общим поправкам к Правилам № 4, 6, 7, 23, 38, 50, 77, 87, 91 и 119

Представлено экспертом от Германии*

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Германии с целью включения положений, касающихся использования ламп накаливания в случае модулей источника света и фар с несъемными источниками света. Он основан на документе ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/03. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, зачеркнут.

I.	Предложение

A1.		Предложение по дополнению 16 к первой серии поправок к Правилам № 4

Пункт 2, в конце, изменить следующим образом:

"....

с)		два образца, оснащенные рекомендованной лампой или рекомендованными лампами;

d)		в случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, − документы в соответствии с пунктом 5.7 настоящих Правил".

Включить новый пункт 5.7 следующего содержания:

"5.7		В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, податель заявки должен подтвердить с помощью протокола испытания или других средств, приемлемых для компетентного органа, ответственного за официальное утверждение типа, соответствие требованиям, указанным в пунктах 2.11 и 4 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2".

Приложение 6, включить новый пункт 1.2.4 следующего содержания:

"1.2.4		В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, соблюдение, указанное в пункте 4 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2, сверяется с требованиями к сроку службы, указанными в пункте 2.11.2, а в случае ламп накаливания с цветным покрытием − с требованиями к цветостойкости, указанными в пункте 2.11.3 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2".

A2.		Предложение по дополнению 23 к поправкам серии 01 к Правилам № 6

Включить новый пункт 2.2.6 следующего содержания:

"2.2.6		В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, − документы в соответствии с пунктом 5.6 настоящих Правил".

Включить новый пункт 5.6 следующего содержания:

"5.6		В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, податель заявки должен подтвердить с помощью протокола испытания или других средств, приемлемых для компетентного органа, ответственного за официальное утверждение типа, соответствие требованиям, указанным в пунктах 2.11 и 4 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2".

Приложение 5, включить новый пункт 1.4 следующего содержания:

"1.4		В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, соблюдение, указанное в пункте 4 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2, сверяется с требованиями к сроку службы, указанными в пункте 2.11.2, и, в случае ламп накаливания с цветным покрытием, с требованиями к цветостойкости, указанными в пункте 2.11.3 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2".

A3.		Предложение по дополнению 21 к поправкам серии 02 к Правилам № 7

Включить новый пункт 2.2.6 следующего содержания:

"2.2.6		В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, − документы в соответствии с пунктом 5.11 настоящих Правил".

Включить новый пункт 5.11 следующего содержания:

"5.11		В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, податель заявки должен подтвердить с помощью протокола испытания или других средств, приемлемых для компетентного органа, ответственного за официальное утверждение типа, соответствие требованиям, указанным в пунктах 2.11 и 4 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2".

Приложение 5, включить новый пункт 1.4 следующего содержания:

"1.4		В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, соблюдение, указанное в пункте 4 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2, сверяется с требованиями к сроку службы, указанными в пункте 2.11.2, а в случае ламп накаливания с цветным покрытием − с требованиями к цветостойкости, указанными в пункте 2.11.3 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2".

A4.	Предложение по дополнению 19 к первой серии поправок к Правилам № 23

Включить новый пункт 2.2.4 следующего содержания:

"2.2.4	В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, − документы в соответствии с пунктом 5.5 настоящих Правил".

Включить новый пункт 5.5 следующего содержания:

"5.5	В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, податель заявки должен подтвердить с помощью протокола испытания или других средств, приемлемых для компетентного органа, ответственного за официальное утверждение типа, соответствие требованиям, указанным в пунктах 2.11 и 4 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2".

Приложение 4, включить новый пункт 1.4 следующего содержания:

"1.4	В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания соблюдение, указанное в пункте 4 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2, сверяется с требованиями к сроку службы, указанными в пункте 2.11.2, а в случае ламп накаливания с цветным покрытием − с требованиями к цветостойкости, указанными в пункте 2.11.3 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2".

A5.	Предложение по дополнению 16 к первой серии поправок к Правилам № 38

Включить новый пункт 2.2.4 следующего содержания:

"2.2.4	В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, − документы в соответствии с пунктом 5.6 настоящих Правил".

Включить новый пункт 5.6 следующего содержания:

"5.6	В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, податель заявки должен подтвердить с помощью протокола испытания или других средств, приемлемых для компетентного органа, ответственного за официальное утверждение типа, соответствие требованиям, указанным в пунктах 2.11 и 4 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2".

Приложение 4, включить новый пункт 1.4 следующего содержания:

"1.4	В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, соблюдение, указанное в пункте 4 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2, сверяется с требованиями к сроку службы, указанными в пункте 2.11.2, а в случае ламп накаливания с цветным покрытием − с требованиями к цветостойкости, указанными в пункте 2.11.3 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2".

A6.	Предложение по дополнению 16 к первой серии поправок к Правилам № 50

Включить новый пункт 3.2.4 следующего содержания:

"3.2.4	В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, − документы в соответствии с пунктом 6.6 настоящих Правил".

Включить новый пункт 6.6 следующего содержания:

"6.6	В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, податель заявки должен подтвердить с помощью протокола испытания или других средств, приемлемых для компетентного органа, ответственного за официальное утверждение типа, соответствие требованиям, указанным в пунктах 2.11 и 4 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2".

Пункт 10 изменить следующим образом:

"10.	СООТВЕТСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВА

10.1	Каждое устройство, имеющее знак официального утверждения, предусмотренный настоящими Правилами, должно соответствовать официально утвержденному типу и отвечать требованиям настоящих Правил. Однако для устройства, выборочно взятого из партии изделий серийного производства, минимальные и максимальные значения силы испускаемого света (измеренные с помощью стандартной лампы накаливания, предусмотренной в пункте 8, выше) должны составлять не менее 80% предусмотренных минимальных значений и не должны превышать 120% разрешенных максимальных значений.

10.2	В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, соблюдение, указанное в пункте 4 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2, сверяется с требованиями к сроку службы, указанными в пункте 2.11.2, а в случае ламп накаливания с цветным покрытием − с требованиями к цветостойкости, указанными в пункте 2.11.3 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2".

A7.	Предложение по дополнению 15 к первой серии поправок к Правилам № 77

Включить новый пункт 3.2.4 следующего содержания:

"3.2.4		В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, − документы в соответствии с пунктом 6.5 настоящих Правил".

Включить новый пункт 6.5 следующего содержания:

"6.5		В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, податель заявки должен подтвердить с помощью протокола испытания или других средств, приемлемых для компетентного органа, ответственного за официальное утверждение типа, соответствие требованиям, указанным в пунктах 2.11 и 4 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2".

Приложение 5, включить новый пункт 1.4 следующего содержания:

"1.4		В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, соблюдение, указанное в пункте 4 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2, сверяется с требованиями к сроку службы, указанными в пункте 2.11.2, а в случае ламп накаливания с цветным покрытием − с требованиями к цветостойкости, указанными в пункте 2.11.3 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2".

A8.		Предложение по дополнению 16 к первой серии поправок к Правилам № 87

Включить новый пункт 3.2.4 следующего содержания:

"3.2.4		В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, − документы в соответствии с пунктом 6.6 настоящих Правил".

Включить новый пункт 6.6 следующего содержания:

"6.6		В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, податель заявки должен подтвердить с помощью протокола испытания или других средств, приемлемых для компетентного органа, ответственного за официальное утверждение типа, соответствие требованиям, указанным в пунктах 2.11 и 4 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2".

Приложение 5, включить новый пункт 1.4 следующего содержания:

"1.4		В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, соблюдение, указанное в пункте 4 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2, сверяется с требованиями к сроку службы, указанными в пункте 2.11.2, а в случае ламп накаливания с цветным покрытием − с требованиями к цветостойкости, указанными в пункте 2.11.3 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2".

A9.		Предложение по дополнению 14 к первой серии поправок к Правилам № 91

Включить новый пункт 3.2.4 следующего содержания:

"3.2.4		В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, − документы в соответствии с пунктом 6.5 настоящих Правил".

Включить новый пункт 6.5 следующего содержания:

"6.5		В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, податель заявки должен подтвердить с помощью протокола испытания или других средств, приемлемых для компетентного органа, ответственного за официальное утверждение типа, соответствие требованиям, указанным в пунктах 2.11 и 4 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2".

Приложение 5, включить новый пункт 1.4 следующего содержания:

"1.4		В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, соблюдение, указанное в пункте 4 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2, сверяется с требованиями к сроку службы, указанными в пункте 2.11.2, а в случае ламп накаливания с цветным покрытием − с требованиями к цветостойкости, указанными в пункте 2.11.3 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2".

A10.		Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 01 к Правилам № 119

Включить новый пункт 2.2.4 следующего содержания:

"2.2.4		В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, − документы в соответствии с пунктом 5.5 настоящих Правил".

Включить новый пункт 5.5 следующего содержания:

"5.5		В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, податель заявки должен подтвердить с помощью протокола испытания или других средств, приемлемых для компетентного органа, ответственного за официальное утверждение типа, соответствие требованиям, указанным в пунктах 2.11 и 4 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2".

Приложение 5, включить новый пункт 1.4 следующего содержания:

"1.4		В случае несъемной лампы (несъемных ламп) накаливания или модуля источника света, оснащенного (модулей источника света, оснащенных) несъемной лампой (несъемными лампами) накаливания, соблюдение, указанное в пункте 4 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2, сверяется с требованиями к сроку службы, указанными в пункте 2.11.2, а в случае ламп накаливания с цветным покрытием − с требованиями к цветостойкости, указанными в пункте 2.11.3 публикации МЭК 60809, поправка [6] к изданию 2".

II.	Обоснование

1.	Это предложение по общим поправкам на основе документа ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/03 имеет целью включить требования, касающиеся использования несъемных ламп накаливания в модулях источников света и сигнальных огнях.

2.	Включение таких требований обусловлено опасностью использования ламп накаливания низкого качества:

a)	лампы накаливания могут иметь сравнительно короткий срок службы;

b)	отсутствие требований, предъявляемых к качеству источника света, например к световому потоку и стабильности цвета, цветостойкости и устойчивости к вибрации и ударам.

3.	В этой связи можно отметить неблагоприятные для безопасности дорожного движения и для потребителей факторы, которых можно было бы избежать путем использования ламп со съемными источниками света либо путем введения в действие соответствующих требований к лампам с несъемными источниками света.

4.	Это предложение состоит из трех частей:

a)	включение в правила использования сигнальных огней требования о представлении протокола испытания несъемных ламп накаливания, а также ссылки на:

b)	публикацию МЭК 60809, в которой новые требования к несъемным лампам накаливания были включены в один новый пункт, и ссылки:

c)	на публикацию МЭК 60810 в отношении существующих и хорошо известных методов испытаний. Это позволяет избежать дублирования в публикации МЭК 60809. Публикация МЭК 60810 касается, как правило, только добровольных испытаний, но ссылка только на метод испытания, а не на требования, считается приемлемой.

5.	Соответствующее предложение о внесении поправок в публикации МЭК 60809 и МЭК 60810 опубликовано в качестве неофициального документа GRE-67-02.

6.	Это предложение было подготовлено в тесном сотрудничестве с европейскими производителями источников света.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.