| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 13 January 2012 Russian Original: English |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Шестьдесят седьмая сессия

Женева, 26−29 марта 2012 года

Пункт 4а) предварительной повестки дня

Правила ООН № 48 (Установка устройств 
освещения и световой сигнализации)

Предложение по дополнению 10 к поправкам серии 04

Представлено экспертом от Нидерландов*

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Нидерландов в целях уточнения условий проведения испытаний, предусмотренных предписаниями, касающимися чувствительности системы датчиков для АЛДС (автоматический/адаптивный луч дальнего света).  Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, − зачеркнут.

I.	Предложение

Пункт 6.1.9.3.1.2 изменить следующим образом:

"6.1.9.3.1.2	Система датчиков должна быть способной идентифицировать на горизонтальном участке дороги:

а)	встречное автотранспортное средство (с включенными огнями ближнего света) на расстоянии не менее 400 м;

b)	идущее впереди транспортное средство или состав транспортных средств на расстоянии не менее 100 м;

с)	встречное двухколесное транспортное средство на расстоянии не менее 75 м, система освещения которого представляет собой белый огонь светосилой 150 кд, светоизлучающая поверхность которого составляет 10 см2 +/- 3 см2, а высота над уровнем грунта − 0,8 м."

II.	Обоснование

1.	Цель этого предложения − уточнить первоначальную цель правил, касающихся автоматического/адаптивного луча дальнего света (АЛДС), посредством дополнительного уточнения условий, предусмотренных предписаниями, касающимися чувствительности системы датчиков для АЛДС.

2.	Предлагаемое добавление (в скобках) к пункту 6.1.9.3.1.2 уточняет это предписание посредством включения в него данного условия. Оно также отражает реальную ситуацию, которая может возникнуть в условиях управления транспортным средством в ночное время, когда автотранспортные средства должны на основании действующего законодательства двигаться с включенными, как минимум, огнями ближнего света (например, в соответствии с национальным законодательством в области дорожного движения, Венской конвенции 1968 года).

3.	Редакционная поправка к подпункту b) выше относится только к тексту на английском языке.

_______

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.