| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 3 August 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Шестьдесят восьмая сессия

Женева, 16−18 октября 2012 года

Пункт 10 предварительной повестки дня

Правила № 27 (предупреждающий треугольник)

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 03 к Правилам № 27 (предупреждающий треугольник)

Представлено экспертом от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей (КСАОД) для разъяснения аспектов, связанных с техническим прогрессом. В его основу положен документ без условного обеспечения (GRE-67-12), распространенный в ходе шестьдесят седьмой сессии Рабочей группы по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE). Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием − в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Включить новый пункт 2.10 следующего содержания:

"2.10		под "флуоресцирующим светоотражающим материалом" подразумевается материал со светоотражающими характеристиками, для которого характерно − под воздействием дневного света − явление фотолюминесценции, прекращающееся сравнительно быстро после прекращения возбуждения;"

Пункт 3.5 изменить следующим образом:

"3.5		два образца флуоресцирующего или флуоресцирующего светоотражающего материала, в которые ..."

Пункт 6.1 изменить следующим образом:

"6.1		Полый в центре предупреждающий треугольник ... концентрических разносторонних треугольников. В альтернативном порядке может использоваться одна флуоресцирующая светоотражающая полоса".

Пункт 7.1.1.2 изменить следующим образом:

"7.1.1.2	светоотражающие элементы должны располагаться по краю в пределах полосы, ширина которой может быть от 25 мм до 50 мм и должна быть одинаковой. В случае флуоресцирующего светоотражающего материала ширина полосы должна составлять >50 мм и должна быть одинаковой. При использовании площадь ее поверхности должна составлять не менее 534 см²".

Включить новые пункты 7.2.3−7.2.3.3 следующего содержания:

"7.2.3		Флуоресцирующий светоотражающий материал

7.2.3.1	Флуоресцирующий светоотражающий материал должен быть окрашенным в своей массе и должен присутствовать в виде либо светоотражающих элементов, либо сплошного поверхностного слоя.

7.2.3.2	Цвет в ночное время

Если светоотражающее устройство освещается стандартным источником A МКО при угле расхождения лучей в 1/3° и угле освещения V = H = 0° или если получается нецветное отражение на освещаемой поверхности при V = ± 5°, H = 0°, то координаты цветности красного отраженного светового потока должны находиться в следующих пределах:

| Точка | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 0,669 | 0,636 | 0,589 | 0,625 |
| y | 0,331 | 0,330 | 0,376 | 0,375 |

7.2.3.3	Цвет в дневное время

Измерения производятся с использованием 45°/0° (или 0°/45°) МКО либо 45°a/0° (или 0°/45°a) МКО, т.е. угловой геометрии 45°/обычной геометрии (либо обычной геометрии/угловой геометрии 45°), определенной в МКО. Площадь измерения должна составлять не менее 4,0 см2. При освещении флуоресцирующего светоотражающего элемента устройства источником света D65 МКО координаты цветности света, отражаемого и испускаемого данным элементом, должны находиться в пределах зоны, угловые точки которой определяются следующими координатами:

| Точка | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 0,583 | 0,535 | 0,605 | 0,655 |
| y | 0,416 | 0,400 | 0,343 | 0,345 |

Коэффициент яркости, в том числе обеспечиваемой отражением и флуоресценцией, должен составлять не менее 20%".

Пункт 7.3.1 изменить следующим образом:

"7.3.1		светоотражающие устройства и флуоресцирующий светоотражающий материал".

Приложение 3, рис. 1 изменить следующим образом:

"Рис. 1
Форма и размеры предупреждающего треугольника и его упора

В случае флуоресцирующего светоотражающего материала;

общая поверхность ≥ 534 см2

Кромка необязательно красного цвета, шириной максимум 5 мм

Полая часть

Красная светоотражающая зона

Красная флуоресцирующая зона; общая площадь

поверхности ≥ 315 см2

Размеры в мм

"

Приложение 5

Пункт 11 изменить следующим образом:

"11.		Испытание на устойчивость светоотражающего устройства либо флуоресцирующего светоотражающего материала".

Пункт 11.1.2 изменить следующим образом:

"11.1.2	После этого ... испытание. Проникновение воды или водяного пара за края флуоресцирующих светоотражающих материалов не считается указывающим на исправность".

Пункт 11.2 изменить следующим образом:

"11.2		Испытание на устойчивость зеркальной обратной стороны светоотражающего приспособления

Обратная сторона ... более 40% от значения, зарегистрированного до испытания. Данное испытание не применяется в случае флуоресцирующего светоотражающего материала".

Пункт 12 изменить следующим образом:

"12.		Проверка воздействия погодных условий на коэффициент яркости и цвета флуоресцирующего и флуоресцирующего светоотражающего материала".

Приложение 6, наименование изменить следующим образом:

"Приложение 6

Метод измерения КСС светоотражающих устройств и флуоресцирующих светоотражающих материалов".

II.	Обоснование

1.	Данные поправки позволят объединить две раздельные оптически активные полосы предупреждающего треугольника в одну полосу. В настоящее время видимость в дневное время обеспечивается флуоресцирующей полосой, между тем как в ночное время видимость обеспечивается светоотражающей полосой.

2.	Совмещение этих двух полос будет способствовать улучшению видимости предупреждающих треугольников и использованию меньшего количества материалов. Изготовление предупреждающих треугольников будет сопряжено с меньшими затратами, их вес уменьшится, а характеристики повысятся.

3.	Использование долговечных флуоресцирующих светоотражающих материалов соответствует современным требованиям, и доказано, что они могут успешно применяться в контексте подобных дорожных сигналов.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.