| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 3 August 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования 
правил в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Шестьдесят восьмая сессия

Женева, 16−18 октября 2012 года

Пункт 4 a) предварительной повестки дня

Правила № 48 (установка устройств освещения
и световой сигнализации)

Предложение по дополнению 11 к поправкам серии 04 к Правилам № 48 (установка устройств освещения и световой сигнализации)

Представлено экспертами от Нидерландов и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от Нидерландов и Соединенного Королевства для дальнейшего уточнения условий проведения испытаний, предусмотренных предписаниями, касающимися чувствительности системы датчиков для АЛДС (автоматического/адаптивного луча дальнего света). Речь идет о пересмотренном варианте документа ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/22, распространенного в ходе шестьдесят седьмой сессии Рабочей группы по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE). Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае  новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 6.1.9.3.1.2 изменить следующим образом:

"6.1.9.3.1.2	Система датчиков должна быть способной идентифицировать на горизонтальном участке дороги:

а)	встречное автотранспортное средство на расстоянии не менее 400 м;

b)	идущее впереди транспортное средство или состав транспортных средств на расстоянии не менее 100 м;

с)	встречное двухколесное транспортное средство на расстоянии не менее 75 м, система освещения которого представляет собой белый огонь светосилой 150 кд, светоизлучающая поверхность которого составляет 10 см2 +/- 3 см2, а высота над уровнем грунта − 0,8 м.

Для целей проверки соответствия требованиям подпунктов а) и b) выше на встречном и идущем впереди автотранспортном средстве (или составе "транспортное средство с прицепом") должны быть включены габаритные огни и фары ближнего света".

II.	Обоснование

1.	Настоящее предложение направлено на уточнение первоначальной цели Правил в том, что касается автоматического/адаптивного луча дальнего света (АЛДС), посредством дополнительного разъяснения условий, предусмотренных предписаниями, касающимися чувствительности системы датчика для АЛДС.

2.	Цель предлагаемого добавления к пункту 6.1.9.3.1.2 состоит в дальнейшем уточнении этого предписания на основе включения в него условия, касающегося встречного/идущего впереди транспортного средства. Эти положения также отражают реальную ситуацию, которая может возникнуть при управлении автомобилем в ночное время, когда автотранспортные средства должны в силу действующего законодательства двигаться как минимум  с включенными огнями ближнего света (например, согласно национальному законодательству в области дорожного движения, Венской конвенции 1968 года).

3.	В ходе первоначального обмена мнениями, состоявшегося на шестьдесят седьмой сессии, GRE в принципе достигла согласия по  этому предложению. Однако GRE обратилась к экспертам от Нидерландов и Соединенного Королевства с просьбой подготовить пересмотренное предложение с более четкими формулировками.

4.	Редакционное исправление к подпункту b) текста на английском языке: вместо "vehicle-trailer" читать "vehicle-trailers".

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.