| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 6 August 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Шестьдесят восьмая сессия

Женева, 16−18 октября 2012 года
Пункт 7 предварительной повестки дня
Правила № 6 (указатели поворота)

Предложение по дополнению 24 к поправкам серии 01 к Правилам № 6 (указатели поворота)

Представлено экспертом от Брюссельской рабочей группы 1952 года*

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Брюссельской рабочей группы 1952 года (БРГ) для недопущения того, чтобы требования, касающиеся сигнала, указывающего на включение вышедшего из строя сигнала, относились к источнику света конкретного типа. Изменения к действующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

А.	Предложение

Пункт 6.2.2 изменить следующим образом:

"6.2.2		Сигнал, предназначенный для включения контрольного сигнала, предписанного в пункте 6.5.8 Правил № 48, должен генерироваться, если

a)	вышел из строя один (любой) источник света,

b)	в случае огня, предназначенного только для двух ламп накаливания, сила света на исходной оси составляет менее 50% от минимальной силы света или

c)	из-за выхода из строя одного или нескольких источников света сила света в одном из следующих направлений, указанных в приложении 4 к настоящим Правилам, является меньшей, чем требуемая минимальная сила света:

i)	H=0°, V=0°,

ii)	H=20° снаружи транспортного средства, V= +5°,

iii)	H=10° внутри транспортного средства, V= 0°".

В.	Обоснование

Требования, предусмотренные в нынешней формулировке Правил № 6 ООН, касаются только ламп накаливания, в случае же источников света других типов следует руководствоваться таким же подходом во избежание конструктивных ограничений. Аналогичным требованием, содержащимся в Правилах № 7 ООН, не предусматривается проведения различия между типами источников света. Настоящее предложение нацелено на устранение возникшего несоответствия.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.