| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 6 August 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Шестьдесят восьмая сессия

Женева, 16−18 октября 2012 года

Пункт 3 предварительной повестки дня

Правила № 37 (лампы накаливания)

Предложение по дополнению 41 к поправкам серии 03 к Правилам № 37 (лампы накаливания)

Представлено экспертом от Брюссельской рабочей группы 1952 года*

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Брюссельской рабочей группы 1952 года (БРГ) для включения в Правила № 37 новой категории источников света автожелтого цвета с двойной нитью накала РY21/5W. Изменения к действующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Приложение 1, перечень категорий ламп накаливания и их спецификаций изменить следующим образом:

"…

Группа 2

…

|  | PY21W |  | PY21W/1 | (P21W/2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PY21/5W |  | PY21/5W/1−3 |  |
|  | PY24W |  | P24W/1−3 |  |

…"

Перечень спецификаций для ламп накаливания и порядок их следования изменить следующим образом:

"…

…

| PY21W/1 |  |
| --- | --- |
| PY21/5W/1−3 |  |
| PY27/7W/1 |  |

…"

Включить новые спецификации PY21/5W/1−3 между спецификацией PY21W/1 и спецификацией PY27/7W/1 следующего содержания: (см. последующие страницы)

Категория PY21/5W	Спецификация PY21/5W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания

x

e

b

a

b

a

y

a

b

β

f

26,5 макс.

Плоскость отсчета

Контрольный штифт

Ось отсчета

| Размеры в мм |  | Лампы накаливания серийного производства3/ |  |  |  |  | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мин. |  | ном. |  | макс. | 4/ |
| e |  |  |  | 28,61/ |  |  | 28,6  0,3 |
| f |  |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 + 0/- 2 |
| Боковое отклонение2/ |  |  |  |  |  | 1/ | 0,3 макс. |
| x, y |  |  |  | 1/ |  |  | 2,8  0,3 |
|  |  | 75° |  | 90° |  | 105° | 90°  5° |
| [Цоколь BA15d-3 (100°/130°)] в соответствии с публикацией МЭК 60061 (сертификация 7004-[xxx]-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрические и фотометрические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные значения | Вольты |  | 12 |  |  |  | 12 |
|  | Ватты |  | 21 |  | 5 |  | 21/5 |
| Испытательные значения | Вольты |  | 13,5 |  |  |  | 13,5 |
| Номинальные значения | Ватты |  | 26,5 макс. |  | 6,6 макс. |  | 26,5 и 6,6 макс. |
|  | Световой поток |  | 270 |  | 21 |  |  |
|  |  % |  | 20 |  | 20 |  |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около 13,5 В |  |  |  |  |  |  | Белый цвет: 440 лм и 35 лм Автожелтый цвет: 270 лм и 21 лм |

1/	Эти размеры проверяются с помощью "системы шаблона". См. спецификации PY21/5W/2 и PY21/5W/3. "x" и "y" относятся к основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала, а не к оси отсчета.

2/	Максимальное боковое отклонение центра основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, которые проходят через ось отсчета и одна из которых проходит через ось контрольного штифта.

3/	Свет, испускаемый лампами серийного производства, должен быть автожелтым (см. также сноску 4/).

4/	Свет, испускаемый эталонными лампами накаливания, должен быть белым или автожелтым.

Категория PY21/5W	Спецификация PY21/5W/2

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить, удовлетворяет ли лампа накаливания предъявляемым требованиям, посредством контроля на предмет:

а)	правильного расположения основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета и оси, перпендикулярной в пределах ±15°, плоскости, проходящей через центры цокольных штифтов и оси отсчета; и

b)	правильного расположения вспомогательной (с низкой номинальной мощностью) нити накала относительно основной (с высокой номинальной мощностью) нити накала.

Метод испытания и предписания

1.	Лампа накаливания устанавливается в патроне, который может поворачиваться вокруг своей оси; на этом патроне имеются либо градуированная круглая шкала, либо упоры, установленные в соответствии с допускаемыми пределами углового смещения (например, 15°). Затем патрон поворачивается таким образом, чтобы на экране, на который проектируется изображение нити накала, был получен вид конца основной нити накала. Вид конца этой нити накала должен быть получен в допустимых пределах углового смещения.

2.	Вид сбоку

Когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета, контрольном штифте справа и основной нити накала, видимой с конца,

2.1	проекция основной нити накала должна располагаться полностью внутри прямоугольника высотой "а" и шириной "b", центр которого совмещается с теоретическим центром нити накала;

2.2	проекция вспомогательной нити накала должна располагаться полностью:

2.2.1	внутри прямоугольника шириной "с" и высокой "d", центр которого находится на расстоянии "v" справа от теоретического центра основной нити накала и на расстоянии "u" над ним;

2.2.2	над прямой линией, проходящей по касательной к верхнему краю проекции основной нити накала вверх слева направо под углом 25°;

2.2.3	справа от проекции основной нити накала.

3.	Вид спереди

Когда лампа накаливания расположена цоколем вниз при вертикальной оси отсчета и рассматривается в направлении, перпендикулярном оси основной нити накала,

3.1	проекция основной нити накала должна располагаться полностью внутри прямоугольника высотой "а" и шириной "h", центр которого совмещается с теоретическим центром нити накала;

3.2	центр основной нити накала не должен смещаться относительно оси отсчета на расстояние, превышающее "k";

3.3	центр вспомогательной нити накала не должен смещаться относительно оси отсчета более чем на ±2 мм (±0,4 мм для эталонных ламп накаливания).

Категория PY21/5W	Спецификация PY21/5W/3

Размеры в мм

28,6 мм до

28,6 мм до

плоскости отсчета

плоскости отсчета

d

a

a

u

Вид сбоку

Нить накала с высокой 
номинальной мощностью

Ось отсчета

Нить накала с низкой 
номинальной мощностью

Ось отсчета

Вид спереди

| Обозначение | а | h | k |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры | 3,5 | 9,0 | 1,0 |

| Обозначение | а | b | c | d | u | v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры | 3,5 | 3,0 | 4,8 |  | 2,8 |  |

25°

k

h

k

v

b

с

II.	Обоснование

1.	В ходе сто пятьдесят третьей сессии Всемирного форума для согласования Правил в области транспортных средств (WP.29) было принято предложение о допущении использования передних габаритных фонарей автожелтого цвета на мотоциклах. Настоящее предложение нацелено на включение в Правила № 37 новой категории источников света автожелтого цвета с двойной нитью накала PY21/5W, предназначенных одновременно для подфарников и указателей поворота мотоциклов.

2.	Основная конструкция этой лампы накаливания является такой же, как и в случае P21/5W, за исключением аспектов, касающихся света, светового потока и незаменяемой конструкции цоколя. Длина лампы и положение нити накала в основном являются такими же, однако соответствующие значения различаются из-за иного положения контрольного штифта.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.