| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/37 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 6 August 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования 
правил в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Шестьдесят восьмая сессия

Женева, 16−18 октября 2012 года

Пункт 14 предварительной повестки дня

Правила № 87 (дневные ходовые огни)

Предложение по дополнению 17 к Правилам № 87 (дневные ходовые огни)

Представлено экспертом от Брюссельской рабочей группы 1952 года*

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Брюссельской рабочей группы 1952 года (БРГ) для внесения поправок в предписания, касающиеся несрабатывания источника света. Изменения к действующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 7.4 изменить следующим образом:

"7.4		В случае огня, содержащего более одного источника света, огонь должен отвечать требованиям в отношении минимальной силы света при выходе из строя любого из источников света; когда все источники света включены, величина максимальной силы света превышаться не должна.

Группа источников света, соединенных проводами таким образом, что сбой в работе любого из них влечет за собой прекращение излучения света, рассматривается в качестве одного источника света.

7.4		Несрабатывание источника света

7.4.1		Одиночный огонь, содержащий более одного источника света (когда включены все источники света), должен отвечать требованиям в отношении минимальной силы света, причем величина максимальной силы света превышаться не должна.

7.4.2		В случае несрабатывания любого из источников света в единичном огне, содержащем более одного источника света, должно применяться одно из следующих предписаний:

a)	сила света в точках таблицы нормального пространственного распределения силы света, определенных в приложении 3, должна составлять не менее 80% от требуемой минимальной силы света; либо

b)	сила света на исходной оси должна составлять не менее 50% от требуемой минимальной силы света, если в карточке сообщения указано, что огонь предназначен для использования только на транспортном средстве, оснащенном соответствующим сигнальным устройством.

7.4.3		Любая группа источников света, соединенных проводами таким образом, что сбой в работе одного из них влечет за собой прекращение испускания света, рассматривается в качестве одного источника света".

II.	Обоснование

1.	На шестьдесят пятой сессии Рабочей группы по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) предложение БРГ об исключении пункта 7.4 из Правил № 87 ООН (ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/16) не было принято и БРГ было предложено пересмотреть свой подход с учетом поступивших замечаний.

2.	Дневные ходовые огни функционируют в течение всего периода эксплуатации транспортного средства в дневное время. В большом числе случаев они оснащаются не менее чем двумя источниками света СИД, и такое решение позволяет обеспечить безупречную видимость в течение продолжительного срока эксплуатации. Вместе с тем, как указывалось в документе ECE/TRANS/WP.29/ GRE/2011/16, пункт 7.4 ("правило n-1") препятствует принятию рентабельных решений в контексте нынешних и будущих конструкций таких дневных ходовых огней.

3.	Пересмотренный вариант пункта 7.4 был подготовлен с учетом опасений, принятых к сведению на шестьдесят пятой сессии GRE. Его цель состоит в обеспечении сохранения определенной остаточной силы света огня после выхода из строя одного из источников света. Предлагаемая поправка будет стимулировать изготовителей транспортных средств к установке устройств с несколькими СИД в качестве дневных ходовых огней и, соответственно, будет содействовать безопасности дорожного движения.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.