|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 13 janvier 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse

Soixante-septième session

Genève, 26-29 mars 2012

Point 4 a) de l’ordre du jour provisoire

Règlement ONU no 48 (Installation des dispositifs d’éclairage 
et de signalisation lumineuse)

Proposition de complément 10 à la série 04 d’amendements

Communication de l’expert du Groupe de travail «Bruxelles 1952»*

Le texte ci-après a été établi par l’expert du Groupe de travail «Bruxelles 1952» (GTB). Il a pour objet de résoudre un conflit entre le Règlement ONU no 48 et les règlements concernant les dispositifs introduits par le complément 8 à la série 04 d’amendements. Les modifications apportées au texte actuel du Règlement apparaissent en caractères gras pour les ajouts et en caractères biffés pour les suppressions.

I.	Proposition

Paragraphe 5.29 et 5.29.1, lire:

«5.29		Un module d’éclairage:

a)	ne doit pas pouvoir être extrait du dispositif dont il fait partie sans l’usage d’outils;

b)	doit être conçu de façon que, même avec l’usage d’outil(s), il ne soit pas mécaniquement interchangeable avec une source lumineuse remplaçable homologuée.

5.29.1	Un module à DEL peut ne pas être remplaçable, à condition que cela soit spécifié dans la fiche de communication d’homologation de type du dispositif.

5.29	Un module DEL peut ne pas être remplaçable, à condition que cela soit spécifié dans la fiche de communication d’homologation de type du dispositif.».

II.	Justification

1.	La proposition du GTB de complément 8 à la série 04 d’amendements au Règlement no 48 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/20) adoptée par le GRE à sa soixante-cinquième session introduisait des prescriptions sur l’interchangeabilité des modules DEL. Des propositions correspondantes relatives aux amendements aux règlements traitant des dispositifs (ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/55, -/57 et -/58) ont été adoptées à la soixante-sixième session.

2.	Par la suite il a été constaté que les amendements aux règlements traitant des dispositifs faisaient double emploi avec les prescriptions introduites dans le paragraphe 5.29 du complément 8 à la série 04 d’amendements au Règlement no 48. Cette situation a été exposée au GRE à sa soixante-sixième session et le GTB s’est engagé à élaborer une proposition pour résoudre le conflit entre les règlements.

*	*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements de l’ONU en vue d’améliorer les caractéristiques des véhicules en matière de sécurité et de pollution. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.