| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 13 January 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Шестьдесят седьмая сессия

Женева, 26−29 марта 2012 года

Пункт 4а) предварительной повестки дня

Правила ООН № 48 (Установка устройств освещения и световой сигнализации)

Предложение по дополнению 10 к поправкам серии 04

Представлено экспертом Брюссельской рабочей группы 1952 года*

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом Брюссельской рабочей группы 1952 года (БРГ) в целях устранения противоречия между Правилами № 48 и правилами по устройствам, обусловленного дополнением 8 к поправкам серии 04. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, − зачеркнут.

I.	Предложение

Пункты 5.29 и 5.29.1 изменить следующим образом:

"5.29		Конструкция модуля источника света должна быть такой, чтобы:

а) 	его можно было извлечь из устройства только с помощью инструментов и

b)	несмотря на использование инструмента(ов), его нельзя было заменить механическим способом любым иным официально утвержденным сменным источником света.

5.29.1		Модуль СИД необязательно должен быть сменным, если это указа		но в спецификации официального утверждения типа.

5.29		Модуль СИД необязательно должен быть сменным, если это 		указано в спецификации официального утверждения типа."

II.	Обоснование

1.	В соответствии с предложением БРГ по дополнению 8 к поправкам серии 04 к Правилам № 48 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/20), принятым GRE на ее шестьдесят пятой сессии, включены положения, предусматривающие возможность замены модулей СИД. Соответствующие предложения по поправкам к правилам по устройствам (ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/55, 57 и 58) были приняты шестьдесят шестой сессии.

2.	Впоследствии было обнаружено, что поправки к правилам по устройствам дублируют положения, включенные в пункт 5.29 дополнения 8 к поправкам серии 04 к Правилам № 48. Эта ситуация была доведена до сведения GRE на ее шестьдесят шестой сессии, в результате чего БРГ обязалась разработать соответствующее положение с целью устранить эту проблему. Данное предложение имеет целью устранить противоречие между правилами.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.