| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 13 January 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования 
правил в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Шестьдесят седьмая сессия

Женева, 26−29 марта 2012 года

Пункт 5 f) предварительной повестки дня

Общие поправки − Правила ООН № 48 и 123

Предложение по общим поправкам 
к Правилам № 48 и 123

Представлено экспертом Брюссельской рабочей группы 
1952 года*

Воспроизводимый ниже текст был подготовлен экспертом Брюссельской рабочей группы 1952 года (БРГ) с целью включения в Правила № 48 определения гониометра (фотометра) и изменения определения гониометра, содержащегося в Правилах № 123. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, зачеркнут.

I.	Предложение

Правила № 48, дополнение 10 к серии 04;

Добавить новый пункт 2.34 следующего содержания:

"2.34		Гониометическая (фотометрическая) система (если в конкретных Правилах не указано иное) означает систему, используемую для фотометрических измерений, указываемых угловыми координатами в градусах на сфере с вертикальной полярной осью в соответствии с публикацией МЭК № 70, Вена, 1987 год, т.е. систему, соответствующую гониометрической (фотометрической) системе с горизонтальной осью ("подъема"), зафиксированной по поверхности земли, и второй, подвижной, осью ("поворота"), перпендикулярной к зафиксированной горизонтальной оси (см. приложение 14 к настоящим Правилам). Примечание: в вышеупомянутой публикации МЭК указываются процедуры корректировки угловых координат в случаях использования альтернативной гониометрической (фотометрической) системы."

Добавить новое приложение 14 следующего содержания:

"Приложение 14

Гониометрическая (фотометрическая) система, используемая для фотометрических измерений, которая описана в пункте 2.34 настоящих Правил:

Фотометр

v

h

Правила № 123, дополнение 4 к серии 01;

Приложение 9, пункты 1.1−1 .5, изменить следующим образом:

"1.		Общие положения

1.1		Система или ее часть (части) монтируется (монтируются) на гониометрической (фотометрической) системе с зафиксированной горизонтальной осью и подвижной осью, проходящей по перпендикуляру к зафиксированной горизонтальной оси.

1.2		Значения освещенности определяются посредством фотодатчика, находящегося в пределах квадрата со стороной 65 м на расстоянии не менее 25 м перед исходным центром каждого светового модуля перпендикулярно измерительной оси со стороны гониометрической (фотометрической) системы.

1.3		В процессе фотометрических измерений следует при помощи маскирования не допускать паразитных отражений.

1.4		Сила света измеряется на номинальном расстоянии в 25 м.

1.5		Угловые координаты указываются в градусах на шаре, вертикальная полярная ось которого отвечает требованиям публикации МЭК № 70, Вена, 1987 год, т.е. на сфере, соответствующей гониометрической (фотометрической) системе, определение которой содержится в Правилах № 48. в соответствии с установкой гониометра, при которой горизонтальная ось ("подъема") фиксируется по поверхности земли, а вторая, подвижная, ось ("поворота") перпендикулярна зафиксированной горизонтальной оси (см. диаграмму 1).

Диаграмма 1 …"

II.	Обоснование

1.	В Правила № 48 предлагается включить определение гониометрической (фотометрической) системы с целью обеспечить соответствие измеряемых фотометрических значений указанным углам и соответствующим фотометрическим значениям. Поскольку на точность измерений может влиять избранный тип гониометрической (фотометрической) системы, необходимо определить соответствующий стандартный метод.

2.	Положения о фотометрических измерениях, содержащиеся в приложении 9 к Правилам № 123, изменены в соответствии с новым определением, включенным в Правила № 48.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представляется в соответствии с этим мандатом.