| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 13 January 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Шестьдесят седьмая сессии

Женева, 26−29 марта 2012 года

Пункт 5 g) предварительной повестки дня

Общие поправки − Правила ООН № 3, 7, 23, 45, 
87, 98, 112, 113 и 123

Предложение по общим поправкам к Правилам № 3, 7, 23, 45, 87, 98, 112, 113 и 123

Представлено экспертом Брюссельской рабочей группы 
1952 года*

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом Брюссельской рабочей группы 1952 года (БРГ) в целях исправления и согласования предписаний, касающихся маркировки официального утверждения. Изменения к существующему тексту правил выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, зачеркнут. Изменения в цифрах показаны красным цветом.

I.	Предложение

A1.		Предложение по дополнению 13 к поправкам серии 02 к Правилам № 3

Пункт 4.3 изменить следующим образом:

"4.3		Маркировка должна проставляться на освещающей поверхности или на одной из освещающих поверхностей светоотражающего приспособления и должна быть видимой снаружи, когда это приспособление установлено на транспортном средстве".

A2.		Предложение по дополнению 21 к поправкам серии 02 к Правилам № 7

Приложение 3 изменить следующим образом:

"

Приложение 3

ПРИМЕРЫ СХЕМЫ ЗНАКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

1.	Передний габаритный огонь

а = 5 мм мин.

Устройство, на которое нанесен вышеприведенный знак официального утверждения, является передним габаритным огнем, официально утвержденным в Нидерландах (Е4) под номером официального утверждения 221 на основании Правил № 7.

Число, приведенное рядом с обозначением "А", указывает, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с требованиями Правил № 7, включающих поправки серии 02. Горизонтальная стрелка указывает сторону, на которой требуемые фотометрические характеристики обеспечены в пределах угла 80ºН. Вертикальная стрелка, исходящая из горизонтальной черты и обращенная вниз, указывает допустимую высоту установки данного устройства, составляющую не более 750 мм от поверхности земли".

A3.		Предложение по дополнению 19 к первоначальной серии поправок к Правилам № 23

Приложение 2, рис. 1 изменить следующим образом:

Приложение 2

ПРИМЕРЫ СХЕМЫ ЗНАКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

Рис. 1

Маркировка для одиночных огней

Образец A

"

а = 8 mm min.

a = 5 мм мин.

А.4		Предложение по дополнению 7 к поправкам серии 01
к Правилам № 45

Приложение 3, рис. 1 и 2 изменить следующим образом:

"

Приложение 3

СХЕМЫ ЗНАКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

I.	Схема знака официального утверждения устройства для очистки фар

а = 8 mm min.

a = 5 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения … с внесенными в них поправками серии 01.

Примечание: Номер официального утверждения …, с тем чтобы они не могли быть перепутаны с другими обозначениями.

II.	Схемы знаков официального утверждения транспортного средства 
в отношении устройств для очистки фар

"

Приведенный выше знак официального утверждения … с внесенными в них поправками серии 01. Класс емкости − 50.

Образец А

а = 8 mm min.

a = 5 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения … с внесенными в них поправками серии 01. Класс емкости − 50.

а = 8 mm min.

a = 5 мм мин.

Образец В

A5.		Предложение по дополнению 16 к поправкам 
серии 00 к Правилам № 87

Пункт 4.1 изменить следующим образом:

"4.		МАРКИРОВКА

На дневных ходовых огнях, представленных на официальное утверждение, должна иметься:

4.1		фабричная или торговая марка подателя заявки; проставляемая на рассеивателе; эта маркировка должна быть четкой и нестираемой".

А6.		Предложение по дополнению 4 к поправкам серии 01
к Правилам № 98

Приложение 2 изменить следующим образом:

"

Приложение 2

ПРИМЕРЫ СХЕМЫ ЗНАКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

а ≥ 8 мм (на стекле)

а ≥ 5 мм (на пластмассе)

a = минимум 8 мм

"

А7.		Предложение по дополнению 4 к поправкам серии 01
к Правилам № 112

Включить новый пункт 3.5.3 следующего содержания

"3.5		На модуле (модулях) СИД, представленном (представленных) вместе с официальным утверждением огня, должна быть нанесена следующая маркировка:

3.5.1		фабричная или торговая марка подателя заявки; эта маркировка должна быть четкой и нестираемой;

3.5.2		конкретный идентификационный код модуля; эта маркировка должна быть четкой и нестираемой.

Данный конкретный идентификационный код … должны относиться к одному и тому же подателю заявки.

3.5.3		Если модуль (модули) СИД является (являются) несъемным (несъемными), то маркировка для модуля (модулей) СИД не требуется".

Приложение 2 изменить следующим образом:

"

a = минимум 8 мм

Рис.1					Рис. 2

а ≥ 8 мм (на стекле)

а ≥ 5 мм (на пластмассе)

Приложение 2

ПРИМЕРЫ СХЕМЫ ЗНАКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

А8.		Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 01 к Правилам № 113

Включить новый пункт 3.7.3 следующего содержания:

"3.7	На модуле (модулях) СИД, представленном (представленных) вместе с официальным утверждением огня, должна быть нанесена следующая маркировка:

3.7.1	фирменное название или торговая марка заявителя. Эта маркировка должна быть четкой и нестираемой;

3.7.2	конкретный идентификационный код модуля. Эта маркировка должна быть четкой и нестираемой.

Этот конкретный идентификационный код … однако оба знака должны относиться к одному и тому же подателю заявки.

3.7.3		Если модуль (модули) СИД является (являются) несъемным (несъемными), то маркировка для модуля (модулей) СИД не требуется".

Приложение 2 изменить следующим образом:

"

Приложение 2

ПРИМЕРЫ СХЕМЫ ЗНАКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

| Рис. 1 | Рис. 2 |
| --- | --- |
| Е4 a 3 a a 3 00 243 C-AS a 3 a 23 |  |
| Е4 00 243 CR-BS a ≥ 5 мм для фары класса А |  |

a ≥ 8 мм для фары классов B, C, D и Е

А9.		Предложение по дополнению 4 к поправкам серии 01 к Правилам № 123

Включить новый пункт 3.5.3 следующего содержания:

"3.5		На модуле(ях) СИД, представленном(ых) наряду с официальным утверждением АСПО, должна быть нанесена следующая маркировка:

3.5.1		фирменное название или торговая марка заявителя. Эта маркировка должна быть четкой и нестираемой;

3.5.2		конкретный идентификационный код модуля. Эта маркировка должна быть четкой и нестираемой.

Этот конкретный идентификационный код … однако оба знака должны относиться к одному и тому же подателю заявки.

3.5.3		Если модуль (модули) СИД является (являются) несъемным (несъемными), то маркировка для модуля (модулей) СИД не требуется".

Приложение 2 изменить следующим образом:

"

Приложение 2

ПРИМЕРЫ СХЕМЫ ЗНАКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

19243

00

X CWR

Е4

30

Рис. 2

a  8 мм (стеклянный рассеиватель на стекле)

a  5 мм (пластмассовый рассеиватель на пластмассе)

19243

00

X CT

a / 3

a / 3

a / 3

Рис. 1

Е4

a / 2

a

a / 3

Пример 1

II.	Обоснование

1.	Цель этого предложения − внести исправления в требования, предъявляемые к маркировке устройств освещения, световой сигнализации и связанных с ними устройств, а также в согласовании этих требований.

2.	Место размещения маркировки (Правила № 3)

В соответствии с Правилами № 3 торговая марка, обозначение "ВВЕРХ" и знак официального утверждения должны наноситься на освещающую поверхность. Однако в соответствии с другими правилами эта маркировка должна быть 
всего лишь видна снаружи, когда данное устройство установлено на транспортном средстве. В целях согласования правил предлагается внести поправки 
в пункт 4.3.

3.	Минимальный размер знака официального утверждения 
(Правила № 7, 23, 45, 98, 112, 113 и 123)

Для устранения различий в требованиях к минимальному размеру маркировки официального утверждения предлагаются следующие поправки:

a)	для устройства освещения, за исключением фары заднего хода: a  8 мм (на стекле), a  5 мм (на пластмассе)

b)	для всех устройств, за исключением устройств освещения: a  5 мм

c)	в Правилах № 7 при внесении предыдущих поправок был случайно опущен размер "а". Его необходимо восстановить.

4.	Место расположения торговой марки (Правила № 87)

В соответствии с Правилами № 87 торговая марка должна быть расположена 
на рассеивателе, но, поскольку в других правилах конкретное место ее расположения не указывается, предлагается согласовать Правила № 87 соответствующим образом.

5.	Маркировка модулей СИД (Правила № 112, 113 и 123)

Маркировка модуля (модулей) СИД необходима для избежания неправильной замены. Таким образом, если модуль СИД является несъемным, эта маркировка не требуется.

a ≥ 8 мм (на стекле)

a ≥ 5 мм (на пластмассе)

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представляется в соответствии с этим мандатом.