| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRPE/64/Add.1/Corr.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 14 September 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по проблемам энергии
и загрязнения окружающей среды

Шестьдесят четвертая сессия

Женева, 5−8 июня 2012 года

Доклад Рабочей группы по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды о работе ее шестьдесят четвертой сессии

Добавление 1

Исправление

Стр. 3 текста на английском языке, пункт 4.3

Вместо:

«"4.3	In order to receive a type-approval of a dual-fuel engine or engine family as a separate technical unit, type-approval of a dual-fuel vehicle with an approved dual-fuel engine with regard to emissions, or a type-approval of a dual-fuel vehicle with regard to emissions, the manufacturer shall, in addition to the requirements of paragraph 4.1. demonstrate that the dual-fuel vehicles or engine are subject to the tests and comply with the requirements set out in Annex 15."Insert a new paragraph 4.5.1., to read:"

Читать:

"4.3	In order to receive a type-approval of a dual-fuel engine or engine family as a separate technical unit, type-approval of a dual-fuel vehicle with an approved dual-fuel engine with regard to emissions, or a type-approval of a dual-fuel vehicle with regard to emissions, the manufacturer shall, in addition to the requirements of paragraph 4.1. demonstrate that the dual-fuel vehicles or engine are subject to the tests and comply with the requirements set out in Annex 15."

Insert a new paragraph 4.5.1., to read:"»

Стр. 28 и 29, пункт 6.1 и последующая таблица 1

Вместо:

"6.1		Двухтопливные двигатели подлежат лабораторным испытаниям, указанным в таблице 1.

# Таблица 1
Лабораторные испытания двигателя ДТБМ

|  | Тип 1A | Тип 1B | Тип 2A |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСПЦ | NMHC; CH4; CO; NOx; ТЧ; КТЧ; NH3 | Двухтопливный режим: | THC; NMHC; CH4; |
|  |  | NMHC; CH4; | CO; NOx; ТЧ; КТЧ; NH3 |
|  |  | CO; NOx; |  |
|  |  | ТЧ; КТЧ; NH3 |  |
|  |  | Дизельный режим: |  |
|  |  | THC; |  |
|  |  | CO; NOx; |  |
|  |  | ТЧ; КТЧ; NH3 |  |
| ВСУЦ | испытание не проводится | Двухтопливный режим: | NMHC; |
|  |  | испытание не проводится | CO; NOx; |
|  |  |  | ТЧ; КТЧ; NH3 |
|  |  | Дизельный режим: |  |
|  |  | THC; |  |
|  |  | CO; NOx; |  |
|  |  | ТЧ; КТЧ; NH3 |  |
| Испытание ВМНП в лабораторных условиях | испытание не проводится | Двухтопливный режим: | [HC]; |
|  |  | испытание не проводится | CO; NOx; |
|  |  |  | ТЧ |
|  |  | Дизельный режим: |  |
|  |  | THC; |  |
|  |  | CO; NOx; |  |
|  |  | ТЧ |  |

"

Читать:

"6.1		Двухтопливные двигатели подлежат лабораторным испытаниям, указанным в таблице 1.

# Таблица 1
Лабораторные испытания двухтопливного двигателя

|  | Тип 1A | Тип 1B | Тип 2A | Тип 2B | Тип 3B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСПЦ | NMHC; CH4; CO; NOx; ТЧ; КТЧ; NH3 | Двухтопливный режим: NMHC; CH4; CO; NOx; ТЧ; КТЧ; NH3 | THC; NMHC; CH4; CO; NOx; ТЧ; КТЧ; NH3 | Двухтопливный режим: THC; NMHC; CH4; CO; NOx; ТЧ; КТЧ; NH3 | THC; CO; NOx; ТЧ; КТЧ; NH3 |
|  |  | Дизельный режим: THC; CO; NOx; ТЧ; КТЧ; NH3 |  | Дизельный режим: THC; CO; NOx; ТЧ; КТЧ; NH3 |  |
| ВСУЦ | испытание не проводится | Двухтопливный режим: испытание не проводится | NMHC; CO; NOx; ТЧ; КТЧ; NH3 | Двухтопливный режим: NMHC; CO; NOx; ТЧ; КТЧ; NH3 | THC; CO; NOx; ТЧ; КТЧ; NH3 |
|  |  | Дизельный режим: THC; CO; NOx; ТЧ; КТЧ; NH3 |  | Дизельный режим: THC; CO; NOx; ТЧ; КТЧ; NH3 |  |
| Испытание ВМНП в лабораторных условиях | испытание не проводится | Двухтопливный режим: испытание не проводится | [HC]; CO; NOx; ТЧ | Двухтопливный режим: [HC]; CO; NOx; ТЧ | THC; CO; NOx; ТЧ |
|  |  | Дизельный режим: THC; CO; NOx; ТЧ |  | Дизельный режим: THC; CO; NOx; ТЧ |  |

"

Стр. 36 и 37, пункт 12

Вместо:

"Добавление 2	Механизмы включения и отключения счетчика(ов), системы предупреждения, режима ограничения функционирования, сервисного режима в случае двигателей и транспортных средств ДТБМ: описание и иллюстрации"

Читать:

"Добавление 2	Механизмы включения и отключения счетчика(ов), системы предупреждения, режима ограничения функционирования, сервисного режима в случае двухтопливных двигателей и транспортных средств: описание и иллюстрации".

Стр. 39, заголовок Приложения 15 − Добавления 2

Вместо:

"Механизмы включения и отключения счетчика(ов), системы предупреждения, режима ограничения функционирования, сервисного режима в случае двигателей и транспортных средств ДТБМ:"

Читать:

"Механизмы включения и отключения счетчика(ов), системы предупреждения, режима ограничения функционирования, сервисного режима в случае двухтопливных двигателей и транспортных средств: описание и иллюстрации"

Стр. 47, пункт А.3.1.3

Вместо:

"A.3.1.3	Индикатор сервисного режима

Если двухтопливный двигатель официально утвержден по типу конструкции в качестве отдельного технического элемента, способность системы двигателя управлять срабатыванием индикатора сервисного режима при работе в сервисном режиме должна быть продемонстрирована в ходе официального утверждения типа.

Если двухтопливный двигатель официально утвержден по типу конструкции в отношении выбросов, срабатывание индикатора сервисного режима при работе в сервисном режиме должно быть продемонстрировано в ходе официального утверждения типа.

Примечание: Требования к установке, касающиеся индикатора сервисного режима официально утвержденного двухтопливного двигателя, указаны в пункте 6.2 настоящего приложения."

Читать:

"A.3.1.3	Индикатор сервисного режима

Если двухтопливный двигатель официально утвержден по типу конструкции в качестве отдельного технического элемента, способность системы двигателя управлять срабатыванием индикатора сервисного режима при работе в сервисном режиме должна быть продемонстрирована в ходе официального утверждения типа.

Если двухтопливное транспортное средство официально утверждено по типу конструкции в отношении выбросов, срабатывание индикатора сервисного режима при работе в сервисном режиме должно быть продемонстрировано в ходе официального утверждения типа.

Примечание: Требования к установке, касающиеся индикатора сервисного режима официально утвержденного двухтопливного двигателя, указаны в пункте 6.2 настоящего приложения."

Стр. 48−49, пункт А.3.3 и пункт А.3.3.1 (приведенный дважды в тексте)

Вместо:

"A.3.3	Ограничение функционирования

Если двухтопливный двигатель типа 1А или типа 2А официально утвержден по типу конструкции в качестве отдельного технического элемента, способность системы двигателя управлять срабатыванием системы ограничения функционирования при обнаружении пустого газового баллона, сбоя в системе подачи газа или ненормального расхода газа в двухтопливном режиме должна быть продемонстрирована в ходе официального утверждения типа.

Если двухтопливное транспортное средство типа 1А или типа 2А официально утверждено по типу конструкции в отношении выбросов, срабатывание системы ограничения функционирования при обнаружении пустого газового баллона, сбоя в системе подачи газа или ненормального расхода газа в двухтопливном режиме должно быть продемонстрировано в ходе официального утверждения типа.

Примечание: Требования к установке, касающиеся системы ограничения функционирования официально утвержденного двухтопливного двигателя, указаны в пункте 6.2 настоящего приложения.

A.3.3.1	Сбой в системе подачи газа или ненормальный расход газа могут быть смоделированы по просьбе изготовителя и с согласия органа, предоставляющего официальное утверждение.

Если двухтопливный двигатель типа 1А или типа 2А официально утвержден по типу конструкции в качестве отдельного технического элемента, способность системы двигателя управлять срабатыванием системы ограничения функционирования при обнаружении пустого газового баллона, сбоя в системе подачи газа или ненормального расхода газа в двухтопливном режиме должна быть продемонстрирована в ходе официального утверждения типа.

Если двухтопливное транспортное средство типа 1А или типа 2А официально утверждено по типу конструкции в отношении выбросов, срабатывание системы ограничения функционирования при обнаружении пустого газового баллона, сбоя в системе подачи газа или ненормального расхода газа в двухтопливном режиме должно быть продемонстрировано в ходе официального утверждения типа.

Примечание: Требования к установке, касающиеся системы ограничения функционирования официально утвержденного двухтопливного двигателя, указаны в пункте 6.2 настоящего приложения.

A.3.3.1	Сбой в системе подачи газа и ненормальный расход газа могут быть смоделированы по просьбе изготовителя и с согласия органа, предоставляющего официальное утверждение."

Читать:

"A.3.3	Ограничение функционирования

Если двухтопливный двигатель типа 1А или типа 2А официально утвержден по типу конструкции в качестве отдельного технического элемента, способность системы двигателя управлять срабатыванием системы ограничения функционирования при обнаружении пустого газового баллона, сбоя в системе подачи газа или ненормального расхода газа в двухтопливном режиме должна быть продемонстрирована в ходе официального утверждения типа.

Если двухтопливное транспортное средство типа 1А или типа 2А официально утверждено по типу конструкции в отношении выбросов, срабатывание системы ограничения функционирования при обнаружении пустого газового баллона, сбоя в системе подачи газа или ненормального расхода газа в двухтопливном режиме должно быть продемонстрировано в ходе официального утверждения типа.

Примечание: Требования к установке, касающиеся системы ограничения функционирования официально утвержденного двухтопливного двигателя, указаны в пункте 6.2 настоящего приложения.

A.3.3.1	Сбой в системе подачи газа или ненормальный расход газа могут быть смоделированы по просьбе изготовителя и с согласия органа, предоставляющего официальное утверждение."

Стр. 48 текста на английском языке, пункт А.6.4.3

Вместо:

"A.6.4.3	Calculation of the ugas values for a fuel mixture

The raw exhaust gas ugas values for a fuel mixture can be calculated with the exact equations in section 8.4.2.4. of Annex 4 and the molar ratios calculated according to this section.

For systems with constant mass flow, equation 57 in section 8.5.2.3.1. of Annex 4 is needed to calculate the diluted exhaust gas ugas values."

Читать:

"A.6.4.3	Calculation of the ugas values for a fuel mixture

The raw exhaust gas ugas values for a fuel mixture can be calculated with the exact equations in section 8.4.2.4. of Annex 4 and the molar ratios calculated according to this section.

For systems with constant mass flow, equation 57 in section 8.5.2.3.1. of Annex 4 is needed to calculate the diluted exhaust gas ugas values."