| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2012/13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 12 December 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам торможения
и ходовой части

Семьдесят вторая сессия

Женева, 20−24 февраля 2012 года

Пункт 7 е) предварительной повестки дня

Шины: прочие вопросы

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 02 к Правилам № 64 (запасные колеса/шины для временного пользования/обычные шины и шины, пригодные для эксплуатации в спущенном состоянии)

Представлено экспертом от Международной организации
предприятий автомобильной промышленности*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от Международной организации автомобильной промышленности (МОПАП) с целью включения в Правила № 64 ссылки на Правила № 54. Изменения к нынешнему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 5.1.1 изменить следующим образом:

"5.1.1		Шины, предназначенные для эксплуатации в качестве части запасного колеса в сборе для временного пользования, в соответствии с определением, приведенным в пункте 2.10, должны быть официально утверждены на основании Правил № 30 или Правил № 54".

II.	Обоснование

Эксплуатацию оборудования запасных колес в сборе для временного пользования, которые официально утверждены в соответствии с Правилами № 54 ООН, следует также допустить по той причине, что расширение области применения Правил № 64 ООН на категорию N1 позволяет оснащать транспортные средства категории N1 запасными колесами в сборе для временного пользования, официально утвержденными на основании Правил № 54 ООН в качестве типа 2, типа 3 или типа 4.

Могут эксплуатироваться запасные колеса в сборе для временного пользования следующих типов:

| Тип 1 | Колесо с надетой на него шиной, являющейся запасной шиной для временного пользования, конструкция которой отличается от обычной шины и которая предназначена только для временного пользования в ограниченных условиях движения. |
| --- | --- |
| Тип 2 | Колесо с надетой на него шиной, у которой вылет отличается от вылета колеса, установленного в том же положении на оси для обычной эксплуатации транспортного средства. |
| Тип 3 | Колесо с надетой на него шиной, конструкция которой отличается от шины, установленной в том же положении на оси для обычной эксплуатации транспортного средства. |
| Тип 4 | Колесо с надетой на него шиной, которая является обычной шиной, но у которой обозначение размера колеса и/или шины отличается от обозначений, нанесенных на колесо или шину, которые установлены в том же положении на оси для обычной эксплуатации транспортного средства. |
| Тип 5 | Колесо и надетая на него шина, которые установлены на транспортном средстве для обычной долгосрочной эксплуатации на автодороге, но в экстренном случае используются в полностью спущенном состоянии (например, шина, пригодная для эксплуатации в спущенном состоянии). |

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.