| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2012/16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 25 June 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам торможения 
и ходовой части

Семьдесят третья сессия

Женева, 18−20 сентября 2012 года

Пункт 3 f) предварительной повестки дня

Правила № 13 и Правила № 13-H (торможение): 
прочие вопросы

Предложение по поправкам к Правилам № 13 
и Правилам № 13-H

Представлено экспертами от Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей (КСАОД) и от Международной организации предприятий автомобильной промышленности (МОПАП)*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от КСАОД и МОПАП для согласования Правил № 13 и Правил № 13-H с Федеральным стандартом безопасности механических транспортных средств (FMVSS) № 135 о требованиях для электромобилей применительно к системе рекуперативного торможения (СРТ). Изменения к существующему тексту правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

А.	Правила № 13

Приложение 4, пункт 1.4.1.2.2, изменить следующим образом:

"1.4.1.2.2	каждое испытание повторяется на …

… в добавлении 1 к настоящему приложению:

а)	…

с)	максимальную степень, обеспечиваемую автоматическим средством регулирования степени заряженности аккумулятора на транспортном средстве, или

d)	когда испытания проводятся без элемента рекуперативного торможения по согласованию между технической службой и изготовителем транспортного средства, независимо от степени заряженности аккумулятора".

Приложение 4, пункт 1.5.3.1.3, изменить следующим образом:

"1.5.3.1.3	в случае транспортных средств …

… с учетом критериев, изложенных в пунктах 1.5.3.1.1 и 1.5.3.2 настоящего приложения.

Эти испытания могут проводиться без элемента рекуперативного торможения по согласованию между технической службой и изготовителем транспортного средства. В этом случае требование о степени заряженности аккумуляторов не применяется".

Приложение 4, добавление, вводный пункт, второе предложение, изменить следующим образом:

"Эта процедура требует наличия реверсивного счетчика ватт-часов постоянного тока или реверсивного счетчика ампер-часов постоянного тока".

Приложение 14, пункт 1.1, изменить следующим образом:

"1.1	Для целей нижеследующих положений под электрическими тормозами понимаются рабочие тормозные системы, состоящие из устройства управления, электромеханического или электрогидравлического привода и фрикционных тормозов. На прицепе должно находиться электрическое устройство регулировки напряжения тормозной силы".

В.	Правила № 13-Н

Приложение 3, пункт 1.4.1.2.3, изменить следующим образом:

"1.4.1.2.3	в случае транспортного средства …

… одна из указанных ниже степеней заряженности:

а)	…

с)	максимальную степень, обеспечиваемую автоматическим средством регулирования степени заряженности аккумулятора на транспортном средстве, или

d)	когда испытания проводятся без элемента рекуперативного торможения по согласованию между технической службой и изготовителем транспортного средства, независимо от степени заряженности аккумулятора".

Приложение 3, пункт 1.5.2.4, изменить следующим образом:

"1.5.2.4	В случае транспортных средств …

… настоящего приложения.

Эти испытания могут проводиться без элемента рекуперативного торможения по согласованию между технической службой и изготовителем транспортного средства. В этом случае требование о степени заряженности аккумуляторов не применяется".

Приложение 3, пункт 1.5.3.1, изменить следующим образом:

"1.5.3.1	аккумуляторы транспортных средств, оснащенных электрической системой рекуперативного торможения категории В, для завершения процедуры восстановления могут перезаряжаться или заменяться заряженным комплектом.

Эти процедуры могут осуществляться без элемента рекуперативного торможения по согласованию между технической службой и изготовителем транспортного средства".

Приложение 3, добавление, вводный пункт, второе предложение, изменить следующим образом:

"Эта процедура требует наличия реверсивного счетчика ватт-часов, постоянного тока или реверсивного счетчика ампер-часов постоянного тока".

II.	Обоснование

1.	На сорок шестой сессии GRRF, состоявшейся в сентябре 1999 года, эксперт от Соединенных Штатов Америки предложил в рамках неофициального документа GRRF-46-03 согласовать Правила № 13-Н ООН и стандарт FMVSS 135 о требованиях для электромобилей. После проведения нескольких сессий GRRF решила внести некоторые поправки в Правила № 13 и Правила № 13-H ООН. В FMVSS 135 для ссылки с целью измерения степени заряженности (СЗ) упоминается стандарт SAE J227а-1976.

2.	Цель требований, изложенных в пункте 1.4.1.2.3 приложения 3 к Правилам № 13-Н ООН, состоит в проведении испытания с минимально возможным задействованием системы рекуперативного торможения (СРТ). Однако скорректировать степень заряженности аккумулятора для выполнения данного положения нелегко. Поэтому представляется разумным разрешить проведение данного испытания с отключенной СРТ, что позволит − в качестве побочного эффекта − также упростить данное испытание на практике. По этой причине МОПАП предлагает добавить положения об отключении СРТ в качестве одного из варианта проведения испытаний типа-0 и типа-I.

3.	МОПАП также предлагает добавить положения о возможном измерении СЗ аккумулятора при помощи счетчика ампер-часов в дополнение к нынешнему обязательному требованию об использовании счетчика ватт-часов. На самом деле счетчик ампер-часов является более удобным и точным средством для проведения таких измерений.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.