| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2012/17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 25 June 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам торможения 
и ходовой части (GRRF)

Семьдесят третья сессия

Женева, 18−20 сентября 2012 года

Пункт 7 d) предварительной повестки дня

Шины: Правила № 117 (шины: сопротивление 
качению; шум, издаваемый при качении;
и сцепление на мокрых поверхностях)

Предложение по дополнению 03 к поправкам серии 02 к Правилам № 117

Представлено экспертом от Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Европейской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес. Изменения к существующему тексту поправки выделены жирным шрифтом в случае новых положений либо зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Приложение 3, пункт 2.1, изменить следующим образом:

"2.1	Испытательная площадка

Испытательная площадка должна состоять из центрального участка и окружающей его практически горизонтальной зоны испытания. Участок для проведения измерений должен быть горизонтальным; поверхность испытательной площадки должна быть сухой и чистой при всех измерениях. Не допускается искусственно охлаждать поверхность испытательной площадки до или во время проведения испытаний.

Испытательный трек должен быть таким, чтобы условия распространения звука между источником звука и микрофоном соответствовали условиям свободного звукового поля с уровнем помех не более 1 дБ(А). Эти условия считают выполненными, если на расстоянии 50 м от центра участка для проведения измерений отсутствуют такие крупные звукоотражающие объекты, как ограды, скалы, мосты или здания. Покрытие испытательного трека и размеры испытательной площадки должны соответствовать требованиям приложения 4 к настоящему приложению или стандарту ISO 10844:2011.

В центральной части… измерительных приборов".

Приложение 3, добавление I, часть 2, изменить следующим образом:

"3.1	Дата сертификации трека по ISO 10844:1994:

3.2	Дата сертификации трека по ISO 10844:2011:

3.23	Кем сертифицирован:

3.34	Метод сертификации: 	"

II.	Обоснование

1.	Некоторые технические службы и изготовители шин в настоящее время сталкиваются с необходимостью строительства или обновления своих испытательных треков для обеспечения их соответствия установленным требованиям. Рекомендуется строить испытательные треки в соответствии с новым стандартом ISO 10844:2011.

2.	Нынешние предписания поправок серии 02 к Правилам № 117 ООН следует сохранить для применения в качестве требований в отношении испытательного трека.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.