| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2012/5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 12 December 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам торможения
и ходовой части (GRRF)

Семьдесят вторая сессия

Женева, 20−24 февраля 2012 года

Пункт 7 d) предварительной повестки дня

Шины: Правила № 117 (шины: сопротивление
качению; звук, издаваемый при качении;
и сцепление на мокрых поверхностях)

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 02 к Правилам № 117 (звук, издаваемый шинами при качении, их сцепление на мокрых поверхностях 
и сопротивление качению)

Представлено экспертом от Франции*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Франции, предлагающим внести изменения в определение измерительного обода для шин классов С1, С2 и С3.

Изменения к существующему тексту выделены жирным шрифтом в случае нового текста либо зачеркиванием в случае исключенного текста.

I.	Предложение

Приложение 6, пункт 2.2 изменить следующим образом:

"2.2	Измерительный обод (см. добавление 2)

Шина монтируется на измерительном ободе, выполненном из стали или легкого сплава, с соблюдением следующих требований:

а)	для шин классов класса С1 и С2 обод должен иметь ширину, установленную в первоочередном порядке в стандарте ISO 4000-1:2010,

b)	для шин класса классов С2 и С3 обод должен иметь ширину, установленную в первоочередном порядке в стандарте ISO 4209-1:2001. Использование обода другой ширины не допускается. См. добавление 2.

В том случае, если ширина в вышеупомянутом стандарте ИСО не определена, может использоваться ширина обода, определенная в промышленных стандартах."

Приложение 6, добавление 1, пункт 2.1 изменить следующим образом:

"2.1	Ширина

Для ободьев колес легковых автомобилей (шины класса С1) ширина испытательного обода должна соответствовать ширине измерительного обода, определенного в приоритетном порядке в пункте 6.2.2 стандарта ISO 4000-1:2010.

Для шин грузовых автомобилей и автобусов (классов С2 и С3) ширина обода должна соответствовать ширине измерительного обода, определенного в первоочередном порядке в пункте 5.1.3 стандарта ISO 4209-1:2001.

В том случае, если ширина в вышеупомянутом стандарте ИСО не определена, может использоваться ширина обода, определенная в промышленных стандартах."

Приложение 6, добавление 1, пункт 5: на тех строках таблицы, где приведены допуски по значениям силы на оси вращения и входного крутящего момента, внести следующие поправки:

"

| сила на оси вращения | - +/- 0,5 Н или +/- 0,5%a | - +/- 1,0 Н или +/- 0,5%a |
| --- | --- | --- |
| входной крутящий момент | - +/- 0,5 Нм или +/- 0,5%a | - +/- 1,0 Нм или +/- 0,5%a |

"

II.	Обоснование

Добавление 2 касается шин классов С1, С2 и С3. Ссылку на данное добавление 2 необходимо привести в надлежащем месте. Таким образом, она может применяться к шинам всех категорий.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.