|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 7 décembre 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF)

Soixante-quatorzième session

Genève, 19-22 février 2013

Point 9 a) de l’ordre du jour provisoire

Équipement de direction − Règlement no 79

Proposition d’amendements au Règlement no 79
(Équipement de direction des véhicules)

Communication des experts de l’Association européenne
des fournisseurs de l’automobile et de l’Organisation internationale 
des constructeurs d’automobiles*

Le texte reproduit ci-après, établi par les experts de l’Association européenne des fournisseurs de l’automobile (CLEPA) et de l’Organisation internationale des constructeurs d’automobiles (OICA), a pour objet de clarifier les prescriptions relatives aux niveaux d’efficacité du freinage pour les véhicules des catégories M1 et N1 dans l’annexe 3 du Règlement. Il est fondé sur le document GRRF-73-23. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement sont signalées en caractères gras pour les ajouts ou en caractères biffés pour les suppressions.

I.	Proposition

Annexe 3, paragraphes 2 et 3, modifier comme suit (en ajoutant une ligne aux tableaux):

«2.	En cas de défaillance de la source d’énergie, l’efficacité du frein de service doit atteindre, au premier freinage, les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.

| Catégorie |  | V (km/h) | Frein de service (m/s²) | Force (daN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 |  | 80 100 | 5,8 6,43 | 50 |
| M2 et M3 |  | 60 | 5,0 | 70 |
| N1, | i) | 80 | 5,0 | 70 |
|  | ii) | 100 | 6,43 | 50 |
| N2 et N3 |  | 60 | 5,0 | 70 |

3.	À la suite d’une défaillance quelconque de l’équipement de direction ou de l’alimentation en énergie, il doit être possible, après avoir actionné huit fois à fond la commande du frein de service, d’obtenir la neuvième fois une efficacité au moins égale à celle prescrite pour le frein de secours (voir tableau ci-dessous).

Si le frein de secours, alimenté par un réservoir d’énergie, est actionné au moyen d’une commande distincte, il doit encore être possible, après avoir actionné huit fois à fond la commande du frein de service, d’obtenir la neuvième fois l’efficacité résiduelle indiquée (voir tableau ci-dessous).

EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS ET EFFICACITÉ RÉSIDUELLE

| Catégorie |  | V (km/h) | Frein de secours (m/s²) | Efficacité résiduelle (m/s²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 |  | 80 100 | 2,9 2,44 | 1,7 - |
| M2 et M3 |  | 60 | 2,5 | 1,5 |
| M3 |  | 60 | 2,5 | 1,5 |
| N11, 2 | i) | 70 | 2,2 | 1,3 |
|  | ii) | 100 | 2,44 | - |
| N2 |  | 50 | 2,2 | 1,3 |
| N3 |  | 40 | 2,2 | 1,3 |

».

II.	Justification

1.	Dans le Règlement no 79, les valeurs prescrites pour le système de freinage des véhicules de la catégorie M1 correspondent encore aux anciennes valeurs prescrites dans le Règlement no 13.

2.	Le Règlement no 13 n’est toutefois plus appliqué pour les véhicules de la catégorie M1.

3.	Par conséquent, les valeurs prescrites pour le système de freinage des véhicules M1 devraient être alignées sur les valeurs spécifiées actuellement dans le Règlement no 13-H.

4.	La valeur d’efficacité résiduelle devrait être supprimée, car elle n’est plus mentionnée dans le Règlement no 13-H.

5.	Les véhicules de la catégorie N1 sont soumis aux prescriptions des Règlements nos 13 et 13-H. La proposition ci-dessus permet au demandeur de choisir les valeurs selon que le système de freinage du véhicule est homologué conformément au Règlement no 13-H ou no 13. Le choix du demandeur doit être dûment justifié pour que le service technique l’approuve.

6.	Des améliorations ont été apportées aux en-têtes des colonnes (unités mentionnées entre parenthèses) et à la présentation des lignes.

*	*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.

?	Le demandeur doit choisir les valeurs appropriées (ligne i) ou ii)), ce choix étant soumis à l’approbation du service technique.

?	Pour information: Les valeurs mentionnées sur la ligne i) correspondent aux dispositions pertinentes du Règlement no 13; celles de la ligne ii) correspondent aux dispositions pertinentes du Règlement no 13-H.