| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: General 1 March 2012 Russian Original: English |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по пассивной безопасности

Пятьдесят первая сессия

Женева, 21−25 мая 2012 года

Пункт 10 предварительной повестки дня

Правила № 14 (крепления ремней безопасности)

Предложение по дополнению 4 к поправкам серии 07

Представлено экспертами от Бельгии и Германии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от Бельгии и Германии и направлен на устранение ошибок в нынешнем тексте Правил ООН, касающемся углов расположения креплений (α1 и α2) и исходной точки сиденья (точки R). В его основу положен документ без условного обозначения (GRSP-50-05-Rev.1), распространенный в ходе пятидесятой сессии Рабочей группы
по пассивной безопасности (GRSP). Изменения в тексте Правил выделены следующим образом: новый текст выделен курсивом, а опущенный текст − зачеркиванием.

I.	Предложение

Пункт 5.1.5 изменить следующим образом:

"5.1.5	Углы α1 и α2 представляют собой соответственно углы, образованные горизонтальной плоскостью, в которой находится точка Н1,
и плоскостями, перпендикулярными средней вертикальной продольной плоскости сиденья и проходящими через точку R и точки L1 и L2.

Если сиденье является регулируемым, то это предписание должно выполняться также для точек H во всех нормальных при управлении или использовании положениях, предусмотренных изготовителем транспортного средства".

II.	Обоснование

1.	Нынешний текст дополнения 3 к поправкам серии 07 к Правилам № 14 (крепления ремней безопасности) содержит научную ошибку, связанную с определением углов α1 и α2.

2.	Кроме того, сделана ошибочная ссылка на точку "H1", которую следует заменить ссылкой на "точку R".

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.