| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 7 March 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Пятьдесят шестая сессия

Женева, 21−25 мая 2012 года

Пункт 16 предварительной повестки дня

Правило № 95 (боковое столкновение)

Предложение по дополнению 2 к поправкам
серии 03

Представлено экспертом от Нидерландов*

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Нидерландов с целью включить транспортные средства, оснащенные автоматически срабатывающей системой запирания дверей, в процедуру испытаний, предусмотренных Правилами ООН № 95. В его основу положен неофициальный документ (GRSP-50-04-Rev.1), распространенный в ходе пятидесятой сессии Рабочей группы по пассивной безопасности (GRSP), и полученные впоследствии замечания от различных сторон. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, зачеркнут.

I.	Предложение

Включить новый пункт 2.35 следующего содержания:

"2.35	"Автоматически срабатывающая система запирания дверей" означает систему, которая запирает двери автоматически с предварительно установленной скоростью или в любых иных условиях, определенных изготовителем".

Пункт 5.3.1 изменить следующим образом:

"5.3.1	Ни одна из дверей в ходе испытания не должна открываться.

В случае автоматически срабатывающих систем запирания дверей, которые устанавливаются факультативно и/или которые могут отключаться водителем, изготовитель представляет приемлемые для технической службы доказательства (например, производственные данные изготовителя), подтверждающие, что в случае отсутствия данной системы или в том случае, если она отключена, ни одна дверь в момент столкновения не откроется".

Включить новый пункт 5.3.2 следующего содержания:

"5.3.2	В момент столкновения не должна происходить блокировка системы запирания дверей с неударной стороны.

В случае транспортных средств, оснащенных автоматически срабатывающей системой запирания дверей, двери должны блокироваться до момента столкновения и разблокироваться после столкновения с неударной стороны;

В случае автоматически срабатывающих систем запирания дверей, которые устанавливаются факультативно и/или которые могут отключаться водителем, изготовитель представляет приемлемые для технической службы доказательства (например, производственные данные изготовителя), подтверждающие, что в случае отсутствия данной системы или в том случае, если она отключена, в момент столкновения система запирания дверей не заблокируется с неударной стороны".

Пункты 5.3.2−5.3.6.3 изменить нумерацию на 5.3.3−5.3.7.3.

Приложение 4, пункт 5.2 изменить следующим образом:

"5.2	Двери должны быть закрыты, но не заперты.

Однако в случае транспортных средств, оснащенных автоматически срабатывающими системами запирания дверей, в том числе теми, которые устанавливаются факультативно и/или которые могут отключаться водителем:

5.2.1	система срабатывает в начале движения транспортного средства, с тем чтобы обеспечить автоматическое запирание дверей до момента столкновения, или

5.2.2	по усмотрению изготовителя двери могут запираться вручную до начала движения транспортного средства".

II.	Обоснование

1.	В настоящее время широко применяется практика оснащения транспортных средств автоматически срабатывающими системами запирания дверей (которые также известны под названием "роллинговые дверные замки", "быстродействующие замки", "автозамки" и т.д.). Вместе с тем Правила ООН № 95 не предусматривают запирание дверей в ходе испытания. Это совершенно не соответствует реальной ситуации, в которой двери транспортных средств, оснащенных автоматически срабатывающими системами запирания дверей, в момент удара блокируются.

2.	Включение этих требований к автоматически срабатывающим системам запирания дверей позволит предусмотреть возможность автоматической разблокировки дверей этими системами после удара, с тем чтобы извлечь из транспортного средства водителя и пассажиров. В то же время можно будет проверить правильное функционирование этих систем.

3.	Обоснование нецелесообразности переходных положений:

a)	это предложение по поправкам к Правилам ООН № 95 будет представлено не раньше чем на сессии WP.29, которая состоится в ноябре 2012 года, с тем чтобы они вступили в силу как минимум в июне/июле 2013 года. Иными словами, их применение до июня/июля 2013 года не представляется возможным;

b)	Правила ООН № 95 с поправками серии 03 (серия поправок, предусматривающая защиту лиц, находящихся в транспортных средствах, работающих на электричестве, от высокого напряжения и от опасности, связанной с утечкой электролита) будут применяться в целях официального утверждения с 23 июня 2013 года;

с)	в этой связи имеет смысл представить это предложение в качестве дополнения к поправками серии 03 к Правилам ООН № 95, не предусматривая никаких конкретных переходных положений, с тем чтобы они вступили в силу и начали применяться на основании тех же самых переходных положений, предусмотренных поправками серии 03.

4.	Таким образом, с административной точки зрения это решение также будет весьма простым.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.