| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 5 March 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по пассивной безопасности

Пятьдесят вторая сессия

Женева, 11−14 декабря 2012 года

Пункт 15 предварительной повестки дня
Правила № 44 (детские удерживающие системы)

Предложение по дополнению 7 к поправкам серии 04

Представлено экспертом от Нидерландов*

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Нидерландов для недопущения различающихся толкований фразы "нагрузки, передаваемые через эту "поясную лямку", приходились на таз" в контексте динамического испытания. В его основу положен документ без условного обозначения (GRSP-51-31), распространенный в ходе пятьдесят первой сессии Рабочей группы по пассивной безопасности (GRSP) (см. ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, пункт 29). Изменения к тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений.

I.	Предложение

Пункт 6.2.2 изменить следующим образом:

"6.2.2		В случае групп I, II и III все… на таз.

В ходе динамического испытания поясная лямка не должна полностью сползать или смещаться за пределы элемента, моделирующего таз манекена, во избежание воздействия нагрузки на полость живота в период, предшествующий максимальным амплитудам движения головы. Оценка проводится с использованием высокоскоростной камеры".

II.	Обоснование

GRSP сталкивается с различными толкованиями фразы "нагрузки, передаваемые через эту "поясную лямку", приходились на таз" в ходе динамического испытания. В случае реальных дорожно-транспортных происшествий использование официально утвержденных детских удерживающих систем может привести к травмам полости живота. Существующий текст нацелен на исключение такой ситуации на основе использования дополнительного предложения.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.