|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/18 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 25 septembre 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de la sécurité passive

Cinquante-deuxième session

Genève, 11-14 décembre 2012

Point 21 de l’ordre du jour provisoire

Projet de nouveau Règlement sur les dispositifs de retenue pour enfants

Proposition de complément 1 au projet de nouveau Règlement sur les dispositifs de retenue pour enfants

Communication de l’expert du Japon*

Le texte ci-après, établi par l’expert du Japon, vise à modifier les conditions de l’essai de choc latéral du projet de nouveau Règlement ONU sur les dispositifs de retenue pour enfants (ECE/TRANS/WP.29/2012/53). Il est fondé sur un document informel (GRSP-51-41) distribué à la cinquante et unième session du Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP) (voir le document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/51, par. 40). Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement figurent en caractères gras pour les ajouts ou biffés pour les suppressions.

I.	Proposition

Paragraphe 7.1.3.1.3.4, modifier comme suit:

«7.1.3.1.3.4	Le montage d’essai doit permettre de reproduire une vitesse relative entre le panneau de porte et la banquette d’essai conforme aux prescriptions de l’annexe 7, appendice 3. La pénétration maximale dans le panneau de portière est définie à l’annexe 6, appendice 3. La valeur de la vitesse relative entre le panneau de portière et la banquette d’essai ne doit pas être faussée par un contact avec le dispositif de retenue et doit rester dans la plage de tolérance définie à l’annexe 7, appendice 3. Dans un essai où la porte est stationnaire à l’instant t0, la porte doit être fixe et le mannequin doit avoir une vitesse par rapport au sol à l’instant t0 comprise entre [6,375 m/s] et [7,25 m/s]. Dans un essai où la porte est mobile à l’instant t0, la vitesse de la porte par rapport au sol doit demeurer dans la plage de tolérance définie à l’annexe 7, appendice 3, au moins jusqu’à ce que la pénétration maximale soit atteinte, et le mannequin doit être stationnaire à l’instant t0.».

Annexe 7,

Appendice 3, figure, supprimer

Appendice 3, insérer une nouvelle figure, comme suit:

«

».

II.	Justification

Dans le projet de nouveau Règlement ONU (ECE/TRANS/WP.29/2012/53), la seule condition d’essai fixée est la valeur de la vitesse relative entre le panneau de portière et la banquette pour l’essai de choc latéral. Cette condition d’essai cependant risque d’engendrer diverses situations où tous les essais n’auraient pas le même degré de rigueur. C’est pourquoi il est proposé d’ajouter une nouvelle condition d’essai de manière à instaurer une situation unique dans laquelle le degré de rigueur sera le même dans les essais de décélération et d’accélération sur chariot.

*	*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.