| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 25 September 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по пассивной безопасности

Пятьдесят вторая сессия

Женева, 11−14 декабря 2012 года

Пункт 21 предварительной повестки дня

Проект новых правил, касающихся детских
удерживающих систем

Предложение по дополнению 1 к проекту новых правил, касающихся детских удерживающих систем

Представлено экспертом от Японии*

Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Японии в целях изменения условия испытания на боковой удар, предусмотренного в проекте новых правил ООН, касающихся детских удерживающих систем (ECE/TRANS/WP.29/2012/53). В его основу положен документ без условного обозначения (GRSP-51-41), распространенный в ходе пятьдесят первой сессии Рабочей группы по пассивной безопасности (GRSP) (см. ECE/TRANS/WP.29/ GRSP/51, пункт 40). Изменения к документу ECE/TRANS/WP.29/2012/53 выделены жирным шрифтом (новый текст), а текст, подлежащий исключению, зачеркнут.

I.	Предложение

Пункт 7.1.3.1.3.4 изменить следующим образом:

"7.1.3.1.3.4	На испытательном устройстве воспроизводят скорость движения дверной панели и испытательного стенда относительно друг друга согласно добавлению 3 к приложению 7. Максимальная глубина интрузии дверной панели указана в добавлении 3 к приложению 6. На скорость движения дверной панели и испытательного стенда относительно друг друга не должно влиять возможное соприкосновение с ДУС, и она должна оставаться в пределах коридора, определенного в добавлении 3 к приложению 7. В ходе испытания, при котором дверь неподвижна в момент времени t0, дверь должна быть зафиксирована и скорость движения манекена по отношению к поверхности земли в момент времени t0 должна быть в пределах [6,375 м/с] − [7,25 м/с]. В ходе испытания, при котором дверь находится в движении в момент времени t0, скорость движения двери по отношению к поверхности земли должна оставаться в пределах коридора, определенного в добавлении 3 к приложению 7, по крайней мере до тех пор, пока ее интрузия не достигнет максимума, и в момент времени t0 манекен должен быть неподвижен".

Приложение 7

Добавление 3, рисунок исключить.

Добавление 3, включить новый рисунок следующего содержания:

"

Скорость (м/с)

"

Нижний коридор относительной скорости

Верхний коридор относительной скорости

Нижний коридор скорости движения двери по отношению к поверхности земли (испытание, при котором дверь находится в движении только в момент времени t0)

Верхний коридор скорости движения двери по отношению к поверхности земли (испытание, при котором дверь находится в движении только в момент времени t0)

Время (мс)

II.	Обоснование

В проекте новых правил ООН (ECE/TRANS/WP.29/2012/53) скорость движения двери и сиденья относительно друг друга определена в качестве единственного условия испытания на боковой удар. Однако такое условие испытания может привести к различным ситуациям, в которых возможны испытания при разных уровнях жесткости требований. По этой причине следует добавить новые условия испытания, с тем чтобы предусмотреть единую ситуацию для проведения испытания и установить одинаковый уровень жесткости требований при испытаниях на замедление и ускорение с использованием салазок.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.