| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.11/2013/1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 17 July 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

- Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам 
скоропортящихся пищевых продуктов

- Шестьдесят девятая сессия

- Женева, 8–11 октября 2013 года

Пункт 5 а) предварительной повестки дня

Предложения по поправкам к СПС: предложения, 
по которым еще не приняты решения

Предложение по толкованию метода измерения площади наружной поверхности стенок автомобилей-фургонов без окон в грузовом отсеке

- Представлено Соединенным Королевством

- Введение

1.	Первоначально данная тема затрагивалась на шестьдесят шестой сессии WP.11, и в ходе обсуждения существующих трудностей возникли некоторые разногласия. Проблема состоит в том, что в отношении автомобилей-фургонов ряда конструкций были установлены менее высокие коэффициенты K по сравнению с коэффициентами, которые могли бы быть предусмотрены в ином случае.

2.	Текст СПС, касающийся измерения площади наружной поверхности изотермических автомобилей-фургонов, использовать применительно ко всем формам и размерам транспортного средства нереально. Гладкие контуры кузова автомобиля-фургона затрудняют определение надлежащих точек, в которых следует производить измерения. Например, ширина пола зачастую отличается от ширины потолка, а передняя часть транспортного средства может быть уже его задней части, где установлена боковая дверь.

3.	При измерении наружных поверхностей стенок автомобилей-фургонов невозможно учесть незаполненные пустоты в конструкции. Пустоты в стенках автомобиля-фургона без окон в грузовом отсеке могут также включать стальные конструкции, отводящие внешнее тепло к наружной границе теплоизоляционных стенок панелей.

4.	Этот момент проиллюстрирован на приведенном ниже рисунке. Серым цветом обозначена основная теплоизоляционная панель, а черным цветом закрашены пустоты, заполненные пенопластом различной толщины. Надлежит ответить на вопрос о том, следует ли рассматривать наружную поверхность в качестве внешней границы зоны, обозначенной серым цветом, или следует учитывать пустоты и считать, что наружная поверхность так или иначе совпадает с наружной металлической поверхностью.

5.	WP.11 отклонила предложение Великобритании на том основании, что в стандарте DIN уже предусмотрен метод измерения внутренних и внешних размеров автомобилей-фургонов без окон в грузовом отсеке и что этот метод и следует использовать. В то же время проектная группа 413 TК113 по-прежнему изучает эту проблему в связи с разработкой будущего стандарта ЕКС.

6.	Однако при дальнейшем исследовании было установлено, что стандарт DIN не предусматривает метода точного измерения размеров небольших фургонов.

7.	Впоследствии при содействии делегаций Франции и Германии было подготовлено новое предложение для рассмотрения в рамках WP.11.

- Предлагаемая поправка

8.	В пункт 1.2 добавления 2 к приложению 1 включить следующий текст:

"Для изотермических автомобилей-фургонов без окон в грузовом отсеке площадь наружной поверхности следует рассматривать как сумму внутренних размеров и толщины изоляционного материала. Локализованные формы не принимаются во внимание, и колесные ниши вычитаются из окончательного расчета.

Назначенные компетентными органами эксперты должны выбрать один метод или комбинацию из следующих трех методов, наиболее подходящих для измерения толщины изоляции.

- Метод 1

Изготовитель предоставляет чертежи и расчеты, относящиеся к внутренним и наружным поверхностям.

Площади поверхности Se и Si определяются с учетом проекций поверхности конкретных конструктивных особенностей неровностей поверхности, например изгибов, гофр, арок колес и т.д.

- Метод 2

Изготовитель предоставляет чертежи и расчеты в соответствии со следующими схемами и формулами:

HE = HI + заявленная толщина

локальные формы,
не принимаемые
во внимание

Средние заявленные толщины (мм)

заявленные толщины

задняя часть

передняя часть

li задняя часть + li передняя часть

______________________________

2

WE = WI + средние заявленные толщины

Для изотермических автомобилей-фургонов без окон в грузовом отсеке площадь наружной поверхности рассматривается как сумма внутренних размеров и заявленной толщины изоляционного материала. Локализованные формы не принимаются во внимание, и колесные ниши вычитаются из окончательного расчета.

WIa − внутренняя ширина между колесными нишами,

WIb − внутренняя ширина над колесными нишами,

WIc − внутренняя ширина крыши,

a − внутренняя высота колесных ниш,

b − внутренняя высота над колесными нишами,

c − внутренняя высота над колесными нишами в месте начала сужения ширины боковой стенки.

li − внутренняя длина,

le − наружная длина,

lback − внутренняя длина сзади,

lfront − внутренняя длина спереди.

- Метод 3 (предложение Германии)

Если ни один из указанных методов не является для экспертов приемлемым, внутренняя поверхность измеряется в соответствии с рисунками и формулами, указанными для метода 2.

В этом случае значение К рассчитывается на основе площади внутренней поверхности, при этом толщину изоляции принимают за нулевую.

При таком значении К средняя толщина изоляции рассчитывается исходя из предположения, что λ для изоляции имеет значение, равное 0,025.

d = Si x ΔT x λ / W

После определения толщины изоляции рассчитывается площадь наружной поверхности и определяется средняя поверхность. Окончательное значение К выводится из последовательной итерации".

9.	Пример методов расчета приводится в Справочнике СПС.

- Протокол испытания

10.	Чтобы отразить размеры автомобилей-фургонов без окон в грузовом отсеке в протоколе испытаний, в нем указываются максимальная внутренняя длина и высота вместе с шириной по верху и по низу.

11.	Наружные размеры соответствуют внутренним размерам с поправкой на толщину изоляции.

- Последствия

12.	Могут возникнуть финансовые последствия для промышленности, так как в целом автомобили-фургоны становятся несколько дороже по мере изъятия из эксплуатации менее дорогих предыдущих модификаций.

13.	Улучшение значений K, как правило, способствует снижению выбросов углекислого газа. Однако в некоторых случаях более высокое измеренное значение К может вызвать необходимость использования более мощных охлаждающих установок, что может привести к увеличению выбросов углекислого газа.

14.	Это предложение позволит обеспечить соответствие измерений, проводимых на автомобилях-фургонах без окон в грузовом отсеке различными экспертами и испытательными станциями, и избежать нереалистичных результатов испытаний. В таком случае изготовители/сборщики кузовов будут уверены в том, что значение конкретного коэффициента K не зависит от того, какая испытательная станция или какой эксперт проводит испытания.