|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.11/2013/15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 18 juillet 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail du transport des denrées périssables

Soixante-neuvième session

Genève, 8-11 octobre 2013

Point 5 b) de l’ordre du jour provisoire

Propositions d’amendements à l’ATP: Nouvelles propositions

Document de travail concernant la variation de la surface intérieure d’une unité autorisée dans l’ATP

Communication du Gouvernement des Pays-Bas

Résumé

Résumé analytique: La variation de la surface intérieure de ±20 % autorisée pour qu’une unité faisant partie d’une caisse isotherme appartienne à un certain type est inutile dans le cas d’une caisse de dimensions limitées.

Mesure à prendre: Discussion par le WP.11.

Documents: Aucun.

Introduction

- Une variation de la surface intérieure de ±20 % est autorisée pour qu’une unité soit considérée comme étant du même type que l’unité soumise à l’essai.

- En choisissant soigneusement les dimensions des unités soumises aux essais le fabricant est en mesure de couvrir au prix d’un minimum d’essais toute une gamme de caisses isothermes, du semi-remorque à la petite remorque ou au camion.

- Toutefois, lorsque les dimensions de la caisse isotherme sont réduites, la variation des dimensions n’offre pas les mêmes possibilités.

- Par exemple, une caisse en forme de parallélépipède de contenance égale à 1 m3 aura une surface intérieure de (6 côtés * 1 m * 1 m =) 6 m2.

- La variation autorisée de la surface intérieure fait que la caisse pourra avoir une surface égale à (6 * 120 % =) 7,2 m2 avec une contenance égale à 1,33 m3 ou égale à (6 * 80 % =) 4,8 m2 avec une contenance de 0,96 m3.

- Il en résulte qu’une telle variation ne permet guère au fabricant de couvrir toute une gamme de caisses pour unités plus petites. Il faut procéder à un nombre relativement grand d’essais pour couvrir une gamme utile de caisses isothermes.

Discussion

- Faut-il introduire une règle différente pour les caisses de plus petites tailles afin de permettre une gamme utile d’unités pouvant appartenir à un certain type?

- On pourrait par exemple, pour un type donné, permettre un pourcentage plus élevé de variation de la surface intérieure à condition que la longueur des joints d’étanchéité des portes reste la même. Comme les portes et leurs joints d’étanchéité influent négativement sur la valeur moyenne du coefficient K de la caisse, l’augmentation de la surface intérieure par rapport à la longueur des joints d’étanchéité se traduira par une meilleure isolation d’ensemble que celle de l’unité soumise à l’essai.