| INF.3 | .15/88/INF.3 | INF.4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Европейская экономическая комиссия Комитет по внутреннему транспорту 18 July 2013 Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся пищевых продуктов Шестьдесят девятая сессия Женева, 8-11 октября 2013 года Пункт 5 b) предварительной повестки дня Предложения по поправкам к СПС: новые предложения. |  |  |  |

Изменения в приложение 1 к СПС, добавления 1, 2, 3 и 4 к приложению 1 к СПС,
касающиеся внесения в СПС дополнительных положений по классификации, контролю и освидетельствованию, а также маркировке специальных транспортных средств, представляющих одновременно транспортное средство-рефрижератор и отапливаемое транспортное средство

Передано Российской Федерацией

| РЕЗЮМЕ |  |
| --- | --- |
| Существо предложения: | В соответствии с приложением 1 к СПС предусмотрены четыре категории специальных транспортных средств для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов: изотермическое транспортное средство, имеющее только термоизолированный кузов, включая двери, пол и крышу; транспортное средство-ледник, которое помимо термоизолированного кузова, имеет источник холода, не являющийся механической или «абсорбционной» установкой; транспортное средство-рефрижератор – то же, только при этом источник холода является механической или абсорбционной установкой; отапливаемое транспортное средство, которое помимо термоизолированного кузова позволяет повышать и поддерживать температуру внутри кузова при более низких температурах наружного воздуха. Однако в реальных условиях эксплуатации в широтах, характеризуемых наличием различных климатических зон, резкими колебаниями температуры наружного воздуха в рамках каждого из периодов года, нецелесообразно иметь и содержать два раздельных парка специальных транспортных средств: рефрижераторов и отапливаемых. Технически не представляется сложным дооснастить транспортное средство-рефрижератор электрическими нагревательными приборами или использовать холодильную установку в режиме, так называемого, обратного теплового насоса. Именно по такому пути и идут чаще всего производители транспортных средств, выпуская, по сути, специальные транспортные средства пятой, не поименованной в СПС, категории, - транспортные средства-рефрижераторы и отапливаемые. В то же время в СПС отсутствуют нормы и требования не только для классификации подобных специальных транспортных средств, но и для их контроля и освидетельствования, а также соответствующей маркировки. Для приведения СПС в соответствие с фактическим положением по производству и эксплуатации специальных транспортных средств, предлагается ввести новую категорию – транспортное средство-рефрижератор и отапливаемое |
| Предлагаемое решение: | Предложить для обсуждения Рабочей группе вариант внесения изменений и дополнений в приложение 1 к СПС, добавления 1, 2, 3 и 4 к приложению 1 к СПС, касающиеся внесения в СПС дополнительных положений по классификации, контролю и освидетельствованию, а также маркировке специальных транспортных средств, представляющих одновременно транспортное средство-рефрижератор и отапливаемое транспортное средство |
| Справочная информация: | Отсутствует |

Введение

1. Российская Федерация – большое по занимаемой территории государство, находящееся в климатических зонах, характеризуемых устойчивыми отрицательными температурами наружного воздуха в зимний период года и устойчивыми положительными в летний; при этом разница температур наружного воздуха в зимний и летний периоды года может достигать 70-80 ºC.

Данное обстоятельство делает нецелесообразным содержание двух раздельных парков специальных транспортных средств: рефрижераторов и отапливаемых. Почти весь эксплуатируемый в настоящее время на железных дорогах Российской Федерации парк специальных транспортных средств, позволяющий поддерживать постоянный уровень температуры в грузовом помещении, представляет собой симбиоз двух категорий, определенных в СПС как «транспортное средство-рефрижератор» и «отапливаемое транспортное средство». Аналогичная ситуация сложилась и в некоторых других странах.

2. В последние годы в мировой практике производства специальных транспортных средств растет доля транспортных средств-рефрижераторов и отапливаемых, в которых нагрев воздуха внутри грузового помещения осуществляется не электрическими нагревательными приборами, а холодильной установкой, используемой по принципу, так называемого, обратного теплового насоса. То есть интеграция двух указанных в СПС категорий специальных транспортных средств (помимо общего конструктивного исполнения и единых устройств автоматики) распространилась и в сферу собственно технических способов получения холода и тепла. В вышеупомянутых холодильно-отопительных установках производство холода и тепла осуществляется одними и теми же техническими устройствами, используется один и тот же принцип их получения.

3. Безусловно, СПС и в нынешней редакции не запрещает освидетельствовать одно и то же специальное транспортное средство дважды – и в качестве транспортного средства-рефрижератора, и в качестве отапливаемого транспортного средства. Однако это подразумевает две разные процедуры испытаний или экспертных проверок, выдачу двух свидетельств, что, очевидно, приводит к неоправданным дополнительным затратам владельца такого транспортного средства, особенно в случае, когда производство и тепла, и холода осуществляется одним и тем же устройством и использовать две различные процедуры для его контроля и освидетельствования явно излишне.

4. В действующей редакции СПС не урегулирован также вопрос с опознавательными буквенными обозначениями для случая, когда специальное транспортное средство дважды освидетельствуется – и в качестве транспортного средства-рефрижератора одного из шести классов, и в качестве отапливаемого транспортного средства.

5. В связи с вышеизложенным Российская Федерация подготовила предложения в форме неофициального документа, содержащие основные моменты по внесению изменений и дополнений в приложение 1 к СПС, добавления 1, 2, 3 и 4 к приложению 1 к СПС с целью введения новой категории специальных транспортных средств – транспортных средств-рефрижераторов и отапливаемых, включая их контроль и освидетельствование, а также маркировку.

В случае положительного мнения большинства участников WP.11 по предлагаемым изменениям и дополнениям Российская Федерация подготовит на следующую, 70-ю, сессию WP.11 официальный документ с полным перечнем поправок  к приложению 1 к СПС, добавлений 1, 2, 3 и 4 к приложению 1 к СПС.

Предложения

6. Добавить в приложение 1 к СПС следующий пункт:

«5. Транспортное средство-рефрижератор и отапливаемое. Изотермическое транспортное средство, имеющее индивидуальную или общую для нескольких транспортных единиц холодильную (оснащенную либо механическим компрессором, либо абсорбционным устройством и т.д.) и обогревательную (оснащенную электрическими нагревателями и т.д.), или холодильно-обогревательную установки, которые позволяют как понижать температуру Ti внутри порожнего кузова и затем постоянно поддерживать ее, так и повышать указанную температуру и затем поддерживать ее в течение по меньшей мере 12 часов на практически постоянном уровне без дополнительного поступления тепла нижеследующим образом.

Класс A: Ti может выбираться между +12 ºC и 0 ºC включительно при средних наружных температурах от -10 ºC до +30 ºC.

Класс B: Ti может выбираться между +12 ºC и 0 ºC включительно при средних наружных температурах от -20 ºC до +30 ºC.

Класс C: Ti может выбираться между +12 ºC и -10 ºC включительно при средних наружных температурах от -10 ºC до +30 ºC.

Класс D: Ti может выбираться между +12 ºC и -10 ºC включительно при средних наружных температурах от -20 ºC до +30 ºC.

Класс E: Ti может выбираться между +12 ºC и -20 ºC включительно при средних наружных температурах от -10 ºC до +30 ºC.

Класс F: Ti может выбираться между +12 ºC и -20 ºC включительно при средних наружных температурах от -20 ºC до +30 ºC.

Коэффициент K транспортных средств классов B, C, D, E и F не должен превышать 0,40 Вт/(м2·K).

Мощность обогревательной или холодильно-обогревательной установки в режиме обогрева должна соответствовать положениям пунктов 3.3.1-3.3.5 добавления 2 к приложению 1.»

7. Изменить название добавления 1 к приложению 1 к СПС следующим образом:

«Положения, касающиеся контроля соответствия нормам изотермических транспортных средств, транспортных средств-ледников, транспортных средств-рефрижераторов, или отапливаемых транспортных средств или транспортных средств-рефрижераторов и отапливаемых»

8. Пункт 5 добавления 1 к приложению 1 к СПС изменить следующим образом:

«На изотермических кузовах "изотермических транспортных средств", "транспортных средств-ледников", "транспортных средств-рефрижераторов", и "отапливаемых транспортных средств" и "транспортных средств-рефрижераторов и отапливаемых" …» (далее по тексту)

9. Первый абзац (до перечисления) пункта 6 c) i) добавления 1 к приложению 1 к СПС изложить следующим образом:

«если речь идет об изотермических транспортных средствах, причем образцом может служить изотермическое транспортное средство, транспортное средство-ледник, транспортное средство-рефрижератор, или отапливаемое транспортное средство или транспортное средство-рефрижератор и отапливаемое, то…»

10. Дополнить пункт 6 c) добавления 1 к приложению 1 к СПС следующим подпунктом:

«v) а) если речь идет о транспортных средствах-рефрижераторах и отапливаемых, для которых образцом служит транспортное средство-рефрижератор и отапливаемое, то

• должны быть соблюдены условия, указанные в подпункте i) выше;

и

• полезная холодопроизводительность холодильной или холодильно-обогревательной установки на единицу внутренней поверхности при тех же температурных условиях должна быть большей или одинаковой;

• источник тепла должен быть идентичным; и

• мощность обогревательного оборудования на единицу внутренней поверхности должна быть большей или одинаковой;

или

b) если речь идет о транспортных средствах-рефрижераторах и отапливаемых, для которых образцом служит изотермическое транспортное средство, которое является полностью комплектным, за исключением холодильной, обогревательной или холодильно-обогревательной установок, которые будут установлены впоследствии. Полученное таким образом отверстие при измерении коэффициента К заполняется плотно прилегающим уплотнительным щитом соответствующим по общей толщине и изотермическому типу щиту, которым оборудована передняя стенка, то

• должны быть соблюдены условия, указанные в подпункте i) выше;

и

• полезная холодопроизводительность холодильной или холодильно-обогревательной установки, которой оборудовано изотермическое транспортное средство, служащее в качестве образца, должна соответствовать величине, указанной в пункте 3.2.6 добавления 2 к приложению 1;

• источник тепла должен быть идентичным; и

• мощность обогревательного оборудования на единицу внутренней поверхности должна быть большей или одинаковой.»

11. Дополнить подразделом 3.4 добавление 2 к приложению 1 к СПС, в котором привести порядок определения эффективности термического оборудования транспортных средств-рефрижераторов и отапливаемых по аналогии с методами, процедурами испытания и критериями приемлемости для транспортных средств-рефрижераторов (подраздел 3.2 добавления 2 к приложению 1 к СПС) и отапливаемых транспортных средств (подраздел 3.3 добавления 2 к приложению 1 к СПС).

12. Изложить первый абзац (с перечислениями) раздела 6 добавления 2 к приложению 1 к СПС следующим образом:

«Для проверки эффективности термического оборудования каждого находящегося в эксплуатации транспортного средства-ледника, транспортного средства-рефрижератора, или отапливаемого транспортного средства или транспортного средства-рефрижератора и отапливаемого, указанного в подпунктах b) и с) пункта 1 добавления 1 к настоящему приложению, компетентные органы могут:

• либо применять методы, описанные в разделах 3.1, 3.2, и 3.3 и 3.4 настоящего добавления;

• либо назначить экспертов, уполномоченных применять подробные предписания, указанные в разделах 5.1 и 5.2 настоящего добавления, когда это применимо, а также нижеследующие положения.»

13. Дополнить подразделом 6.4 добавление 2 к приложению 1 к СПС, в котором привести нормы и требования проверки эффективности термического оборудования транспортных средств-рефрижераторов и отапливаемых, находящихся в эксплуатации. Соответственно, изменить нумерацию подразделов 6.4 и 6.5 в существующей редакции добавления 2 к приложению 1 к СПС на 6.5 и 6.6 соответственно.

14. В подразделе 6.5 существующей редакции добавления 2 к приложению 1 к СПС везде по тексту при перечислении категорий специальных транспортных средств добавить «транспортное средство-рефрижератор и отапливаемое».

15. В раздел 7 добавления 2 к приложению 1 к СПС добавить соответствующие протоколы испытаний и экспертных проверок транспортных средств-рефрижераторов и отапливаемых.

16. Внести изменения в добавление 3 к приложению 1 к СПС, касающиеся введения новой категории специальных транспортных средств – транспортных средств-рефрижераторов и отапливаемых. Изменить соответствующим образом образец бланка свидетельства СПС.

17. Дополнить таблицу в добавлении 4 к приложению 1 к СПС следующими строками:

| Транспортное средство | Опознавательное буквенное обозначение |
| --- | --- |
| … | … |
| Транспортное средство-рефрижератор и отапливаемое с нормальной изоляцией класса A | BNA |
| Транспортное средство-рефрижератор и отапливаемое с усиленной изоляцией класса A | BRA |
| Транспортное средство-рефрижератор и отапливаемое с усиленной изоляцией класса B | BRB |
| Транспортное средство-рефрижератор и отапливаемое с усиленной изоляцией класса C | BRC |
| Транспортное средство-рефрижератор и отапливаемое с усиленной изоляцией класса D | BRD |
| Транспортное средство-рефрижератор и отапливаемое с усиленной изоляцией класса E | BRE |
| Транспортное средство-рефрижератор и отапливаемое с усиленной изоляцией класса F | BRF |

Обоснование

18. Одной из основных целей СПС, заявленных в преамбуле Соглашения, является развитие торговли скоропортящимися пищевыми продуктами. Реализация данного тезиса находится в прямой зависимости от ряда факторов, в числе которых соблюдение требований по выбору специальных транспортных средств, обеспечивающих сохранение качества и безопасности скоропортящихся пищевых продуктов, периодический контроль и освидетельствование их, международное взаимодействие компетентных органов в области СПС. Не менее важным для развития торговли скоропортящимися пищевыми продуктами является экономический фактор, в том числе себестоимость таких перевозок.

19. На себестоимость перевозок скоропортящихся пищевых продуктов в рамках СПС немалую роль оказывает необходимость проведения периодического контроля и освидетельствования специальных транспортных средств. Приведение норм, требований и процедур, связанных с контролем и освидетельствованием специальных транспортных средств, в соответствии с существующей практикой перевозок скоропортящихся пищевых продуктов способствует развитию таких перевозок.

20. Введение категории специальных транспортных средств-рефрижераторов и отапливаемых позволит удешевить применение инструментов СПС в части контроля и освидетельствования таких транспортных средств.

Издержки

21. Дополнительные издержки отсутствуют. Нормы и требования к контролю и освидетельствованию транспортных средств-рефрижераторов и отапливаемых базируются на нормах и требованиях для транспортных средств-рефрижераторов и отапливаемых транспортных средств, которые уже содержатся в СПС. Не понадобится вводить никаких дополнительных требований к испытательным станциям СПС или экспертам.

Напротив, введение категории специальных транспортных средств-рефрижераторов и отапливаемых позволит снизить совокупные издержки по контролю и освидетельствования подобных транспортных средств.

Практическая осуществимость

22. Предлагаемые изменения создадут лучшие условия для реализации основных целей СПС, в частности развития международной торговли скоропортящимися пищевыми продуктами.

Требования, аналогичные предложенным в настоящем документе, содержатся в некоторых действующих нормативных и технических документах, в частности в Правилах изготовления контейнеров Российского морского Регистра судоходства. В упомянутом документе, в частности, введена категория рефрижераторного и отапливаемого контейнера: «рефрижераторный и отапливаемый контейнер – изотермический контейнер, имеющий холодильную установку или расходуемый хладоноситель и отопительную установку».

Возможность обеспечения применения

23. Не предвидится никаких проблем с испытаниями и экспертными проверками транспортных средств-рефрижераторов и отапливаемых. Все процедуры, методы и нормы контроля аналогичны приведенным в СПС для транспортных средств-рефрижераторов и отапливаемых транспортных средств. Предусмотрено и соответствие классов транспортных средств-рефрижераторов и отапливаемых имеющимся в СПС классам транспортных средств-рефрижераторов и отапливаемых транспортных средств.

_______________