|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 25 janvier 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse

Soixante-neuvième session

Genève, 8-11 avril 2013

Point 4 b) de l’ordre du jour provisoire

Règlement no 48 − Propositions d’amendements
à la série 06 d’amendements

Proposition de complément 3 à la série 06 d’amendements au Règlement no 48

Communication de l’expert du Groupe de travail «Bruxelles 1952» (GTB)*

Le texte reproduit ci-après, établi par l’expert du Groupe de travail «Bruxelles 1952» (GTB), a pour objet de modifier les prescriptions générales relatives à la hauteur de montage du feu énoncées dans le paragraphe 5.28.4. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement sont signalées en caractères gras.

I.	Proposition

Paragraphe 5.28.4, lire:

«5.28.4	Lorsque l’angle vertical de visibilité géométrique au-dessous de l’horizontale peut être réduit jusqu’à 5° (hauteur du feu au-dessus du sol, mesurée conformément aux dispositions du paragraphe 5.8.1, inférieure à 750 mm), le champ photométrique de mesure de l’unité optique installée peut être limité à 5° au-dessous de l’horizontale.».

II.	Justification

1.	À sa soixante-huitième session, le GRE a adopté le document informel GRE-68-02-Rev.2 traitant de prescriptions révisées relatives à la visibilité géométrique. Celui-ci a été soumis pour examen et vote au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) à sa session de mars 2013 en tant que document ECE/TRANS/WP.29/2013/22.

2.	Comme suite à la décision d’adopter la proposition GRE-68-02 Rev.2, il est apparu qu’un amendement correspondant aux prescriptions générales du paragraphe 5.28.4 était également nécessaire pour spécifier comment la hauteur du feu doit être mesurée.

3.	Dans l’hypothèse où le WP.29 adopterait le document ECE/TRANS/WP.29/ 2013/22, il est probable que le complément 2 à la série 06 d’amendements au Règlement no 48 entrerait en vigueur en novembre 2013. Compte tenu de ce point et pour éviter toute ambiguïté à propos de la mise en œuvre des prescriptions du paragraphe 5.28.4, le GTB demande que le GRE et le WP.29 examinent cet amendement correctif en vue de son adoption à la session de juin 2013 du WP.29.

*	*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.