|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/44 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 7 août 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse

Soixante-dixième session

Genève, 21-23 octobre 2013

Point 8 de l’ordre du jour provisoire

Règlement no 112 (Projecteurs émettant
un faisceau de croisement asymétrique)

Proposition de complément 5 à la série 01 d’amendements au Règlement no 112 (Projecteurs émettant un faisceau de croisement asymétrique)

Communication de l’expert de l’Allemagne*

Le texte ci-après a été établi par l’expert de l’Allemagne pour modifier le document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/18 de manière à mettre la structure du Règlement ONU no 48 (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation) en harmonie avec le texte du Règlement ONU no 112 (Projecteurs émettant un faisceau de croisement asymétrique) et à fixer des limites pour les valeurs minimales et maximales des tensions.

I.	Proposition

Paragraphe 5.3.1.3, lire:

«5.3.1.3	Un système de réglage de la tension aux bornes du dispositif selon les valeurs limites prévues par le Règlement no 48 peut, pour des raisons pratiques, être situé dans le boîtier du projecteur. Toutefois, aux fins de l’homologation du faisceau de croisement et/ou du faisceau de route conformément aux dispositions du présent Règlement, ce système de réglage de la tension ne sera pas considéré comme faisant partie intégrante du projecteur et sera déconnecté lors des essais de contrôle de la conformité des performances aux prescriptions du présent Règlement. Le fabricant doit préciser la tension d’entrée et de sortie pour les conditions dans lesquelles le faisceau de croisement et/ou le faisceau de route est appelé à être homologué conformément aux dispositions du présent Règlement.».

Ajouter un nouveau paragraphe, libellé comme suit:

«5.3.1.3.1	En cas d’utilisation d’une lampe à incandescence relevant du Règlement ONU no 37, en association avec un module de régulation électronique de source lumineuse, des mesures seront effectuées à l’aide dudit module pour vérifier que les prescriptions des paragraphes 5 à 8 du présent Règlement sont respectées dans les conditions suivantes:

a)	La tension aux bornes du module de régulation électronique de source lumineuse doit être de 6,3 V (circuits 6 V), 13,2 V (circuits 12 V) ou 28,0 V (circuits 24 V), respectivement;

b)	La tension nominale (moyenne quadratique, RMS), déterminée sur une période suffisamment longue pour mesurer la valeur correcte aux bornes de la source lumineuse à incandescence lorsque le module de régulation électronique de source lumineuse fonctionne à une tension constante ne doit pas être inférieure à 6 V (circuits 6 V), 12,0 V (circuits 12 V) ou 24,0 V (circuits 24 V) et ne doit pas dépasser les valeurs indiquées au paragraphe 5.27.2 du Règlement no 48;

c)	Le laboratoire d’essai doit exiger que le fabricant lui fournisse, au besoin, le dispositif de régulation électronique de source lumineuse (module d’alimentation spécial), nécessaire à l’alimentation des sources lumineuses.

Le système de réglage de la tension et des conditions d’alimentation aux bornes de la source lumineuse à incandescence doit être indiqué au point 9 de la fiche de communication figurant à l’annexe 1.».

II.	Justification

- La présente proposition tient compte de toutes les observations qui ont été reçues lors de la soixante-neuvième session du GRE.

- Il est proposé d’apporter les modifications ci-après au document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/18:

a)	Le paragraphe 5.9.2 du Règlement ONU no 48 demeurera inchangé en raison de sa dernière phrase:

«… À condition que toute variation des caractéristiques photométriques soit conforme aux prescriptions techniques relatives au feu concerné.»

et du fait qu’un fonctionnement à tension constante est requis dans des cas précis;

b)	La teneur générale du paragraphe 5.27.4 du Règlement ONU no 48 sera reprise dans la partie correspondante du Règlement ONU no 112, sans dénaturer la structure de ce dernier;

c)	Dans la proposition d’amendement au Règlement ONU no 112, le paragraphe 5.3.1.3 est modifié pour éviter le problème que pose la formule «to stabilized»;

d)	Le paragraphe 5.3.1.4 qui figurait dans la proposition initiale est supprimé;

e)	Un nouveau paragraphe (5.3.1.3.1) reprenant le contenu pertinent du paragraphe 5.27.4 du Règlement ONU no 48 est ajouté;

f)	En outre, le texte est simplifié et formulé de manière plus générale et logique pour ce qui est des informations à indiquer et des essais requis;

g)	Les contradictions ont été supprimées du texte;

h)	Le paragraphe 5.3.1.3.1 ne s’applique qu’en cas d’utilisation de lampes à incandescence (l’utilisation de tout autre type de feu n’a aucun sens!);

i)	Des limites sont indiquées pour les valeurs minimales et maximales des tensions;

j)	Toutes les informations nécessaires doivent être portées dans la fiche de communication.

*	*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.