|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/65 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 7 août 2013 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse

Soixante-dixième session

Genève, 21-23 octobre 2013

Point 14 d) de l’ordre du jour provisoire

Questions diverses − Autres questions

Proposition de projet d’amendements au Règlement no 104 (Marquages rétroréfléchissants pour les véhicules des catégories M, N et O)

Communication de l’expert de l’Association européenne des fournisseurs de l’automobile*

Le texte ci-après a été établi par l’expert de l’Association européenne des fournisseurs de l’automobile (CLEPA). Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement sont signalées en caractères gras pour les parties de texte nouvelles ou biffés pour les parties supprimées.

I.	Proposition

Ajouter un nouveau paragraphe, libellé comme suit:

«5.4.3.5	“F” pour les matériaux destinés au marquage des extrémités, avec bandes alternées rouges et blanches rétroréfléchissantes.».

Annexe 2,

Point 2, lire:

«Classe du matériau de marquage: C/D/E/F 2/».

Annexe 3,

Paragraphe 1, lire:

«…

Le symbole “F” désigne un matériau destiné aux marquage des extrémités.».

Annexe 5,

Ajouter un nouveau paragraphe, libellé comme suit:

«2.	Marquages latéraux, arrière et/ou avant constitués de bandes (classe F)

2.1	Généralités

Les marques sont constitués de bandes rétroréfléchissantes.

2.2	Dimensions

2.2.1	Les matériaux rétroréfléchissants des dispositifs de la classe F sont constitués de bandes diagonales rouges et blanches de 100 mm de large, inclinées vers l’extérieur et vers le bas selon un angle de 45°. La surface normalisée de base est un carré de 141 mm de côté composé pour moitié de bandes blanches et pour moitié de bandes rouges, qui représente une surface standard (cf. fig. 3).

2.2.2	Chaque élément constitutif d’un matériau de marquage rétroréfléchissant doit avoir une longueur minimum correspondant au minimum à neuf surfaces normalisées telles que décrites au paragraphe 2.2.1 ci-dessus sur les gros véhicules disposant d’un espace de montage disponible; ce chiffre peut toutefois être ramené à un minimum de quatre surfaces normalisées sur les véhicules ne disposant que d’un espace de montage limité.

# Figure 3a
Marquage rétroréfléchissant de la classe F

# Figure 3b
Exemple de modèle de plaque

Annexe 6

Paragraphe 1, lire:

«…

Les matériaux de marquage rétroréfléchissants (classe F) doivent être blanc et rouge.».

Ajouter un nouveau paragraphe, libellé comme suit:

«3.	Lorsque les échantillons de matériaux de la classe F sont mesurés avec un spectrophotomètre conformément aux prescriptions du document no 15 de la CIE (1971) et éclairés au moyen de l’illuminant normalisé D65 sous un angle de 45° et observés le long de la normale (géométrie 45/0), la couleur du matériau à l’état de neuf doit se trouver à l’intérieur des limites définies au paragraphe 2.31 du Règlement no 48.».

Ajouter un nouveau paragraphe, libellé comme suit:

«3.1	Le facteur de luminance pour la couleur rouge doit être ≥ 0,03. Pour la couleur blanche, il doit être ≥ 0,25.».

II.	Justification

- La présente proposition vise à ajouter de nouvelles dispositions relatives aux nouveaux matériaux à utiliser pour les marquages de la classe F du type à chevrons destinés aux véhicules utilitaires spéciaux ou aux remorques, pour lesquels il n’existe généralement pas de matériaux de marquage de gabarit standard.

- Certaines Parties contractantes disposent de prescriptions au niveau national. La présente proposition d’amendement tente d’harmoniser ces prescriptions.

*	*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.