| Организация Объединенных Наций |  |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет |  |  | Distr.: 25 January 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации

Шестьдесят девятая сессия

Женева, 8−11 апреля 2013 года

Пункт 4 а) предварительной повестки дня

Правила № 48 − Предложение по поправкам 
к поправкам серии 04, 05 и 06

Предложение по дополнению 12 к поправкам серии 04, дополнению 5 к поправкам серии 05 и дополнению 3 к поправкам серии 06 Правил № 48

Представлено экспертом от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации (БРГ)*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от БРГ для внесения поправок в требования об установке передних габаритных огней. Изменения к существующему тексту Правил выделены маркировкой.

I.	Предложение

Пункт 6.9.4.2 изменить следующим образом:

"6.9.4.2	По высоте: на расстоянии не менее 350 250 мм и не более 1 500 мм над уровнем дороги (2 100 мм для транспортных средств категорий О1 и О2 либо других категорий, если соблюсти значение 1 500 мм невозможно из-за формы кузова)".

II.	Обоснование

1.	В Правилах № 48 ООН указано, что − за исключением переднего габаритного огня − все передние сигнальные устройства (Правила № 3 ООН: передние и боковые светоотражатели; Правила № 91: боковые габаритные фонари) устанавливаются на высоте минимум 250 мм над уровнем дороги.

2.	В соответствии с прежней практикой, когда большинство передних габаритных огней (Правила № 7 ООН) традиционно устанавливались вместе с фарами, эти огни должны были находиться на высоте минимум 350 мм над уровнем дороги. Однако с учетом нормативных положений, связанных с обеспечением безопасности пешеходов и с ограничением объема выбросов, представляется целесообразным совмещать или группировать передние габаритные огни со светоотражателями либо с боковыми габаритными огнями на меньшей высоте, где для этого имеется больше места.

3.	Минимальная высота установки в 250 мм приемлема для боковых габаритных огней и светоотражателей, однако уменьшение высоты установки переднего габаритного огня может негативным образом сказаться на безопасности дорожного движения. Кроме того, с учетом нынешних требований, изложенных в Правилах № 48 ООН, передние габаритные огни включаются без включения других огней только для указания того, что транспортное средство находится на стоянке.

*	*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.